Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

на тему

АСИНХРОННАЯ ДВУНАПРАВЛЕННАЯ ПОБАЙТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Курсант: 								          Н.А. Шурхай

Руководитель:							          В. Д. Марцинкевич

Минск 2026

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Написать программу для пакетной передачи данных через COM-порты, в соответствии с требованиями ниже.

Требования к наполнению программы:

- Взять за основу программу, относящуюся к лабораторной работе

№1.

- Реализовать	структуру	пакета	--	в	данном	случае	кадра,

показанную на рисунке:

Четный вариант:

Рисунок

Длина поля данных должна быть фиксированной и равной n + 1 байтам, где n -- номер по списку группы. В качестве флага использовать двоичное представление 128 + n. В поле Source Address записывать номер используемого COM-порта. Поля Destination Address и FCS предусмотреть, но передавать нулевыми.

Нечетный вариант:

Рисунок

Длина поля данных должна быть фиксированной и равной n + 1 байтам, где n -- номер по списку группы. В качестве флага использовать конкатенацию символа '@' и символа со значением 'a' + n – 1. В поле Source Address записывать номер передающего COM порта. Поля Destination Address и FCS предусмотреть, но передавать нулевыми.

4. Реализовать один из алгоритмов стаффинга.

| Четный вариант | Бит - стаффинг |
| --- | --- |
| Нечетный вариант | Байт - стаффинг |

Требования к интерфейсу программы:

- Модифицировать окно состояния. Выводить структуру текущего кадра перед передачей (после бит/байт-стаффинга). Один кадр должен соответствовать одной строке. При этом выделять (любым образом) биты (байты), модифицированные в результате бит/байт-стаффинга.

Код Программы:

// =====================================================================

//  Laboratornaya rabota No.2. Paketnaya peredacha dannykh cherez COM-porty.

//  Variant: ChYoTNYY

//    - Struktura kadra: Flag (8B) | Dest (4B) | Src (4B) | Data (n+1 B) | FCS (1B)

//    - Flag: dvoichnoe predstavlenie (128 + n)

//    - Algoritm: Bit-staffing (vstavka '0' posle pyati '1')

//    - Okno sostoyaniya vyvodit strukturu kadra s vydeleniem bitov staffinga

// =====================================================================

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <commctrl.h>

#include <string>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#include <cstdint>

#pragma comment(lib, "user32.lib")

#pragma comment(lib, "gdi32.lib")

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

#pragma comment(lib, "advapi32.lib")

// --- UKAZhITE VASH NOMER PO SPISKU GRUPPY ---

constexpr int STUDENT_N = 10;                     // n

constexpr size_t DATA_PAYLOAD_LEN = STUDENT_N + 1; // n + 1 bayt

constexpr uint8_t FLAG_BYTE = (uint8_t)(128 + STUDENT_N);

// Soobshcheniya

#define WM_APP_RX_PACKET (WM_APP + 1)

#define WM_APP_DEBUG     (WM_APP + 3)

static HANDLE g_hComTx = INVALID_HANDLE_VALUE;

static HANDLE g_hComRx = INVALID_HANDLE_VALUE;

static int    g_txNum = -1;

static int    g_rxNum = -1;

static DWORD  g_baud = CBR_9600;

static HANDLE g_hReaderThread = NULL;

static volatile BOOL g_bStopReader = FALSE;

static HWND g_hWndMain = NULL;

static HWND g_hInputEdit = NULL;

static HWND g_hOutputEdit = NULL;

static HWND g_hDebugEdit = NULL;

static HWND g_hBaudCombo = NULL;

static HWND g_hPortCombo = NULL;

static HWND g_hApplyBtn = NULL;

static HWND g_hStatusPorts = NULL;

static HWND g_hStatusFrame = NULL;

static HWND g_hLblInput = NULL;

static HWND g_hLblOutput = NULL;

static HWND g_hLblDebug = NULL;

static HWND g_hLblBaud = NULL;

static HWND g_hLblPort = NULL;

static HWND g_hGrpControl = NULL;

static HWND g_hGrpStatus = NULL;

static WNDPROC g_oldInputEditProc = NULL;

#define ID_BAUD_COMBO   101

#define ID_PORT_COMBO   102

#define ID_APPLY_BTN    103

static void LogDebug(const wchar_t* fmt, ...);

static void UpdateStatusPorts();

static void LayoutMainWindow(int width, int height);

// =====================================================================

//  BIT-STAFFING I RASHIFROVKA

// =====================================================================

// Vypolnyaet bit-staffing: posle 5 edinits podryad vstavlyaetsya bit '0'

static std::vector<uint8_t> BitStuffing(const std::vector<uint8_t>& rawData, std::wstring& outVisualBits)

{

std::vector<bool> bits;

outVisualBits.clear();

int consecutiveOnes = 0;

for (uint8_t b : rawData) {

for (int i = 7; i >= 0; --i) {

bool bit = (b >> i) & 1;

bits.push_back(bit);

outVisualBits += bit ? L"1" : L"0";

if (bit) {

consecutiveOnes++;

if (consecutiveOnes == 5) {

bits.push_back(false); // vstavka stobedrogo bita 0

outVisualBits += L"[0]"; // vydelenie dlya interfeysa

consecutiveOnes = 0;

}

} else {

consecutiveOnes = 0;

}

}

}

// Upakovka obratno v bayty

std::vector<uint8_t> stuffedBytes;

uint8_t curByte = 0;

int bitCount = 0;

for (bool b : bits) {

curByte = (curByte << 1) | (b ? 1 : 0);

bitCount++;

if (bitCount == 8) {

stuffedBytes.push_back(curByte);

curByte = 0;

bitCount = 0;

}

}

if (bitCount > 0) {

curByte <<= (8 - bitCount);

stuffedBytes.push_back(curByte);

}

return stuffedBytes;

}

// Destaffing: udalenie '0' posle 5 edinits podryad

static std::vector<uint8_t> BitDestuffing(const std::vector<uint8_t>& stuffedBytes)

{

std::vector<bool> bits;

int consecutiveOnes = 0;

for (uint8_t b : stuffedBytes) {

for (int i = 7; i >= 0; --i) {

bool bit = (b >> i) & 1;

if (consecutiveOnes == 5) {

consecutiveOnes = 0;

if (!bit) continue; // propuskaem vstavlennyy 0

}

bits.push_back(bit);

if (bit) consecutiveOnes++;

else consecutiveOnes = 0;

}

}

std::vector<uint8_t> destuffedBytes;

uint8_t curByte = 0;

int bitCount = 0;

for (bool b : bits) {

curByte = (curByte << 1) | (b ? 1 : 0);

bitCount++;

if (bitCount == 8) {

destuffedBytes.push_back(curByte);

curByte = 0;

bitCount = 0;

}

}

return destuffedBytes;

}

// =====================================================================

//  SBORKA I PRIYoM KADRA

// =====================================================================

// Sobiraet odin kadr i otpravlyaet ego cherez COM-port

static void SendFrame(const std::vector<uint8_t>& chunk)

{

if (g_hComTx == INVALID_HANDLE_VALUE) return;

// 1. Sozdanie polya dannykh dlinoy n+1 bayt

std::vector<uint8_t> dataField(DATA_PAYLOAD_LEN, 0x00);

size_t copyLen = min(chunk.size(), DATA_PAYLOAD_LEN);

memcpy(dataField.data(), chunk.data(), copyLen);

// 2. Formirovanie tela kadra (DestAddr(4) + SrcAddr(4) + Data(n+1) + FCS(1))

std::vector<uint8_t> body;

body.insert(body.end(), 4, 0x00); // Dest = 0

uint32_t src = (uint32_t)g_txNum; // Src = nomer COM-porta

body.push_back((src >> 24) & 0xFF);

body.push_back((src >> 16) & 0xFF);

body.push_back((src >> 8) & 0xFF);

body.push_back(src & 0xFF);

body.insert(body.end(), dataField.begin(), dataField.end());

body.push_back(0x00); // FCS = 0

// 3. Bit-staffing dlya tela kadra

std::wstring visualBits;

std::vector<uint8_t> stuffedBody = BitStuffing(body, visualBits);

// 4. Polnyy kadr: Flag (8B) + Stuffed Body

std::vector<uint8_t> frame;

frame.insert(frame.end(), 8, FLAG_BYTE);

frame.insert(frame.end(), stuffedBody.begin(), stuffedBody.end());

// Otobrazhaem kadr v okne sostoyaniya (s vydeleniem)

std::wstring statusStr = L"Kadr [TX=" + std::to_wstring(g_txNum) + L"]: " + visualBits;

if (statusStr.size() > 180) statusStr = statusStr.substr(0, 180) + L"...";

SetWindowTextW(g_hStatusFrame, statusStr.c_str());

// Peredayom v port

DWORD written = 0;

WriteFile(g_hComTx, frame.data(), (DWORD)frame.size(), &written, NULL);

LogDebug(L"Otpravlen kadr: %d bayt (posle staffinga)", (int)frame.size());

}

static void SendPacketizedText(const std::wstring& text)

{

std::string ansi;

int len = WideCharToMultiByte(1251, 0, text.c_str(), (int)text.size(), NULL, 0, NULL, NULL);

ansi.resize(len);

WideCharToMultiByte(1251, 0, text.c_str(), (int)text.size(), &ansi[0], len, NULL, NULL);

std::vector<uint8_t> bytes(ansi.begin(), ansi.end());

if (bytes.empty()) bytes.push_back('\0');

// Razbienie dlinnogo soobshcheniya na porcii po n+1 bayt

for (size_t offset = 0; offset < bytes.size(); offset += DATA_PAYLOAD_LEN) {

size_t curSize = min(DATA_PAYLOAD_LEN, bytes.size() - offset);

std::vector<uint8_t> chunk(bytes.begin() + offset, bytes.begin() + offset + curSize);

SendFrame(chunk);

Sleep(30); // nebolshaya pauza mezhdu kadrami

}

}

// =====================================================================

//  POTOK PRIYoMA

// =====================================================================

static DWORD WINAPI ReaderThreadProc(LPVOID)

{

std::vector<uint8_t> rxBuffer;

const size_t rawBodyLen = 4 + 4 + DATA_PAYLOAD_LEN + 1;

while (!g_bStopReader) {

if (g_hComRx == INVALID_HANDLE_VALUE) { Sleep(50); continue; }

BYTE b;

DWORD read = 0;

if (!ReadFile(g_hComRx, &b, 1, &read, NULL) || read == 0) {

Sleep(10);

continue;

}

rxBuffer.push_back(b);

// Poisk 8 flagovykh bayt podryad

if (rxBuffer.size() >= 8) {

bool isFlag = true;

for (size_t i = rxBuffer.size() - 8; i < rxBuffer.size(); ++i) {

if (rxBuffer[i] != FLAG_BYTE) { isFlag = false; break; }

}

if (isFlag) {

// Nayden flag nachala novogo kadra -> obrabatyvaem nakoplennoe

std::vector<uint8_t> stuffedCandidate(rxBuffer.begin(), rxBuffer.end() - 8);

rxBuffer.clear();

if (!stuffedCandidate.empty()) {

std::vector<uint8_t> raw = BitDestuffing(stuffedCandidate);

if (raw.size() >= rawBodyLen) {

// Izvlekaem pole dannykh

size_t dataStart = 8; // 4B Dest + 4B Src

std::string chunkStr;

for (size_t i = 0; i < DATA_PAYLOAD_LEN; ++i) {

if (raw[dataStart + i] != '\0') chunkStr += (char)raw[dataStart + i];

}

if (!chunkStr.empty()) {

int wlen = MultiByteToWideChar(1251, 0, chunkStr.c_str(), (int)chunkStr.size(), NULL, 0);

std::wstring wmsg(wlen, 0);

MultiByteToWideChar(1251, 0, chunkStr.c_str(), (int)chunkStr.size(), &wmsg[0], wlen);

wchar_t* copy = _wcsdup(wmsg.c_str());

PostMessage(g_hWndMain, WM_APP_RX_PACKET, 0, (LPARAM)copy);

}

}

}

}

}

}

return 0;

}

// =====================================================================

//  INICIALIZACIYA I GUI

// =====================================================================

static BOOL ConfigureCommPort(HANDLE h, DWORD baud)

{

DCB dcb; ZeroMemory(&dcb, sizeof(dcb)); dcb.DCBlength = sizeof(dcb);

if (!GetCommState(h, &dcb)) return FALSE;

dcb.BaudRate = baud; dcb.ByteSize = 8; dcb.Parity = NOPARITY; dcb.StopBits = ONESTOPBIT;

dcb.fBinary = TRUE; dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;

if (!SetCommState(h, &dcb)) return FALSE;

COMMTIMEOUTS to = { MAXDWORD, 0, 0, 0, 100 };

if (!SetCommTimeouts(h, &to)) return FALSE;

PurgeComm(h, PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXCLEAR);

return TRUE;

}

static HANDLE TryOpenPort(int num, DWORD baud)

{

wchar_t path[32]; swprintf_s(path, L"\\\\.\\COM%d", num);

HANDLE h = CreateFileW(path, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) return INVALID_HANDLE_VALUE;

if (!ConfigureCommPort(h, baud)) { CloseHandle(h); return INVALID_HANDLE_VALUE; }

return h;

}

static std::vector<int> EnumerateAvailablePorts()

{

std::vector<int> result;

HKEY hKey;

if (RegOpenKeyExW(HKEY_LOCAL_MACHINE, L"HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM", 0, KEY_READ, &hKey) != ERROR_SUCCESS)

return result;

wchar_t val[256], data[256];

DWORD idx = 0;

for (;;) {

DWORD valLen = 256, dataLen = sizeof(data), type;

if (RegEnumValueW(hKey, idx++, val, &valLen, NULL, &type, (LPBYTE)data, &dataLen) != ERROR_SUCCESS) break;

int num = 0;

if (swscanf_s(data, L"COM%d", &num) == 1) result.push_back(num);

}

RegCloseKey(hKey);

std::sort(result.begin(), result.end());

return result;

}

static BOOL OpenPortsAuto(DWORD baud)

{

std::vector<int> avail = EnumerateAvailablePorts();

for (size_t i = 0; i + 1 < avail.size(); i += 2) {

HANDLE hTx = TryOpenPort(avail[i], baud);

if (hTx == INVALID_HANDLE_VALUE) continue;

HANDLE hRx = TryOpenPort(avail[i + 1], baud);

if (hRx == INVALID_HANDLE_VALUE) { CloseHandle(hTx); continue; }

g_hComTx = hTx; g_txNum = avail[i];

g_hComRx = hRx; g_rxNum = avail[i + 1];

return TRUE;

}

return FALSE;

}

static void ClosePorts()

{

if (g_hComTx != INVALID_HANDLE_VALUE) { CloseHandle(g_hComTx); g_hComTx = INVALID_HANDLE_VALUE; }

if (g_hComRx != INVALID_HANDLE_VALUE) { CloseHandle(g_hComRx); g_hComRx = INVALID_HANDLE_VALUE; }

}

static void LogDebug(const wchar_t* fmt, ...)

{

wchar_t buf[512];

va_list args;

va_start(args, fmt);

vswprintf_s(buf, fmt, args);

va_end(args);

if (g_hWndMain) {

wchar_t* copy = _wcsdup(buf);

PostMessage(g_hWndMain, WM_APP_DEBUG, 0, (LPARAM)copy);

}

}

static void UpdateStatusPorts()

{

if (!g_hStatusPorts) return;

wchar_t buf[128];

swprintf_s(buf, L"TX = COM%d     RX = COM%d  (Flag=0x%02X, DataLen=%d)", g_txNum, g_rxNum, FLAG_BYTE, (int)DATA_PAYLOAD_LEN);

SetWindowTextW(g_hStatusPorts, buf);

}

static LRESULT CALLBACK InputEditSubclassProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

if (msg == WM_KEYDOWN && wParam == VK_RETURN) {

int len = GetWindowTextLengthW(hwnd);

std::wstring text(len, L'\0');

if (len > 0) GetWindowTextW(hwnd, &text[0], len + 1);

text.resize(len);

SendPacketizedText(text);

SetWindowTextW(hwnd, L"");

return 0;

}

return CallWindowProcW(g_oldInputEditProc, hwnd, msg, wParam, lParam);

}

static void LayoutMainWindow(int width, int height)

{

const int margin = 10;

const int ctrlH = 140;

const int inputH = 55;

const int lowerY = margin + ctrlH + margin + inputH + margin;

int lowerH = max(100, height - lowerY - margin);

int leftW = (width - margin * 3) * 3 / 5;

int rightW = (width - margin * 3) - leftW;

int ctrlW = 280;

if (g_hGrpControl) MoveWindow(g_hGrpControl, margin, margin, ctrlW, ctrlH, TRUE);

if (g_hLblBaud)    MoveWindow(g_hLblBaud, margin + 12, margin + 20, ctrlW - 24, 18, TRUE);

if (g_hBaudCombo)  MoveWindow(g_hBaudCombo, margin + 12, margin + 40, ctrlW - 24, 24, TRUE);

if (g_hLblPort)    MoveWindow(g_hLblPort, margin + 12, margin + 70, ctrlW - 24, 18, TRUE);

if (g_hPortCombo)  MoveWindow(g_hPortCombo, margin + 12, margin + 92, ctrlW - 130, 24, TRUE);

if (g_hApplyBtn)   MoveWindow(g_hApplyBtn, margin + ctrlW - 110, margin + 90, 95, 26, TRUE);

int statusX = margin + ctrlW + margin;

int statusW = width - statusX - margin;

if (g_hGrpStatus)   MoveWindow(g_hGrpStatus, statusX, margin, statusW, ctrlH, TRUE);

if (g_hStatusPorts) MoveWindow(g_hStatusPorts, statusX + 12, margin + 22, statusW - 24, 20, TRUE);

if (g_hStatusFrame) MoveWindow(g_hStatusFrame, statusX + 12, margin + 48, statusW - 24, ctrlH - 60, TRUE);

int inputY = margin + ctrlH + margin;

if (g_hLblInput)  MoveWindow(g_hLblInput, margin, inputY, width - margin * 2, 18, TRUE);

if (g_hInputEdit) MoveWindow(g_hInputEdit, margin, inputY + 20, width - margin * 2, 26, TRUE);

if (g_hLblOutput)  MoveWindow(g_hLblOutput, margin, lowerY, leftW, 18, TRUE);

if (g_hOutputEdit) MoveWindow(g_hOutputEdit, margin, lowerY + 20, leftW, lowerH - 20, TRUE);

int debugX = margin + leftW + margin;

if (g_hLblDebug)  MoveWindow(g_hLblDebug, debugX, lowerY, rightW, 18, TRUE);

if (g_hDebugEdit) MoveWindow(g_hDebugEdit, debugX, lowerY + 20, rightW, lowerH - 20, TRUE);

}

static LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (msg) {

case WM_CREATE: {

g_hGrpControl = CreateWindowW(L"BUTTON", L"Upravlenie", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_GROUPBOX, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hLblBaud = CreateWindowW(L"STATIC", L"Skorost porta:", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hBaudCombo = CreateWindowW(L"COMBOBOX", L"", WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL, 0,0,0,0, hWnd, (HMENU)ID_BAUD_COMBO, NULL, NULL);

const wchar_t* bauds[] = { L"1200", L"2400", L"4800", L"9600", L"19200", L"38400", L"57600", L"115200" };

for (auto b : bauds) SendMessageW(g_hBaudCombo, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)b);

SendMessageW(g_hBaudCombo, CB_SETCURSEL, 3, 0);

g_hLblPort = CreateWindowW(L"STATIC", L"Para COM-portov:", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hPortCombo = CreateWindowW(L"COMBOBOX", L"", WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL, 0,0,0,0, hWnd, (HMENU)ID_PORT_COMBO, NULL, NULL);

g_hApplyBtn = CreateWindowW(L"BUTTON", L"Primenit", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON, 0,0,0,0, hWnd, (HMENU)ID_APPLY_BTN, NULL, NULL);

g_hGrpStatus = CreateWindowW(L"BUTTON", L"Okno sostoyaniya (struktura kadra)", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_GROUPBOX, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hStatusPorts = CreateWindowW(L"STATIC", L"TX = ?   RX = ?", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hStatusFrame = CreateWindowW(L"EDIT", L"Zdes otobrazhaetsya tekushchiy kadr posle staffinga...", WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hLblInput = CreateWindowW(L"STATIC", L"Vvod soobshcheniya (Enter - otpravka paketami):", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hInputEdit = CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE, L"EDIT", L"", WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_oldInputEditProc = (WNDPROC)SetWindowLongPtrW(g_hInputEdit, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)InputEditSubclassProc);

g_hLblOutput = CreateWindowW(L"STATIC", L"Prinyatye dannye:", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hOutputEdit = CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE, L"EDIT", L"", WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hLblDebug = CreateWindowW(L"STATIC", L"Log operatsiy:", WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hDebugEdit = CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE, L"EDIT", L"", WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL, 0,0,0,0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

SetFocus(g_hInputEdit);

return 0;

}

case WM_SIZE:

LayoutMainWindow(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));

return 0;

case WM_APP_RX_PACKET: {

wchar_t* text = (wchar_t*)lParam;

int len = GetWindowTextLengthW(g_hOutputEdit);

SendMessageW(g_hOutputEdit, EM_SETSEL, (WPARAM)len, (LPARAM)len);

SendMessageW(g_hOutputEdit, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)text);

free(text);

return 0;

}

case WM_APP_DEBUG: {

wchar_t* text = (wchar_t*)lParam;

int len = GetWindowTextLengthW(g_hDebugEdit);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_SETSEL, (WPARAM)len, (LPARAM)len);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)text);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)L"\r\n");

free(text);

return 0;

}

case WM_DESTROY:

g_bStopReader = TRUE;

ClosePorts();

PostQuitMessage(0);

return 0;

}

return DefWindowProcW(hWnd, msg, wParam, lParam);

}

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, PWSTR, int nCmdShow)

{

WNDCLASSEXW wc = { sizeof(wc) };

wc.lpfnWndProc = MainWndProc;

wc.hInstance = hInstance;

wc.hCursor = LoadCursorW(NULL, IDC_ARROW);

wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_BTNFACE + 1);

wc.lpszClassName = L"Lab2MainWnd";

RegisterClassExW(&wc);

g_hWndMain = CreateWindowW(L"Lab2MainWnd", L"Lab 2: Paketnaya peredacha i Bit-staffing",

WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 950, 650, NULL, NULL, hInstance, NULL);

ShowWindow(g_hWndMain, nCmdShow);

UpdateWindow(g_hWndMain);

if (!OpenPortsAuto(g_baud)) {

MessageBoxW(g_hWndMain, L"Ne udalos otkryt svobodnye COM-porty!", L"Oshibka", MB_ICONERROR);

return 1;

}

UpdateStatusPorts();

g_hReaderThread = CreateThread(NULL, 0, ReaderThreadProc, NULL, 0, NULL);

MSG msg;

while (GetMessageW(&msg, NULL, 0, 0)) {

TranslateMessage(&msg);

DispatchMessageW(&msg);

}

return 0;

}

Результаты:

Вывод: была реализована асинхронная двунаправленная побайтная передача данных