Государственное учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 2

Конфигурационное пространство PCI / PCI Express

Студент:	Н.А. Шурхай

Преподаватель:	А.И. Селезнёв

Минск 2026

1 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант А4 (Windows). Древовидное представление шин PCI.

Реализовать приложение с древовидным представлением топологии PCI:

- дерево вида: Шина 0 → Устройство 0 → Функция 0 (Vendor: Intel, Device: Host Bridge);

- при выборе узла дерева в правой панели отображается вся информация о функции;

- мосты PCI-to-PCI (Class = 0x06, Subclass = 0x04) отображаются как узлы с подчинёнными шинами;

- рекурсивное сканирование всех шин с построением полной топологии;

- возможность сворачивания/разворачивания узлов дерева.

Доступ к конфигурационному пространству выполнять через порты ввода-вывода 0xCF8/0xCFC (Configuration Mechanism #1) на языке C++ без применения готовых библиотек для работы с PCI. Реализовать сохранение отчёта о конфигурации аппаратной системы в файл и графический пользовательский интерфейс.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Шина PCI и PCI Express

PCI (Peripheral Component Interconnect) — шина соединения периферийных компонентов, долгое время являвшаяся основной шиной расширения персональных компьютеров. Первая версия спецификации PCI 1.0 появилась в 1992 году. Шина является синхронной параллельной: все сигналы фиксируются по фронту сигнала CLK с номинальной частотой 33 МГц (начиная с PCI 2.1 допускается 66 МГц). Номинальная разрядность шины данных — 32 бита с возможностью расширения до 64 бит, что даёт теоретическую пропускную способность 132 Мбайт/с и 264 Мбайт/с соответственно.

С процессором шина PCI соединяется через мост системной логики (северный мост, в современных системах — корневой комплекс). Процессор взаимодействует с устройствами PCI командами обращения к памяти и к портам ввода-вывода, адресованными к областям, которые назначаются каждому устройству при конфигурировании.

PCI Express (PCIe) — последовательная шина нового поколения, пришедшая на смену PCI. Данные передаются по дифференциальным линиям (lanes), объединяемым в каналы ×1, ×4, ×8, ×16. С точки зрения программного доступа ключевое отличие состоит в том, что PCIe расширяет конфигурационное пространство каждой функции с 256 байт до 4096 байт. Первые 256 байт полностью совместимы с PCI (PCI 3.0 Compatible Region), оставшиеся 3840 байт (смещения 0x100–0xFFF) образуют расширенное конфигурационное пространство, доступное только через механизм ECAM (Enhanced Configuration Access Mechanism) — отображение конфигурационного пространства в физическую память.

2.2 Иерархия адресации PCI

Для обращения к конфигурационным регистрам используется трёхуровневая адресация:

- шина (Bus) — набор сигнальных линий, соединяющих группу устройств; в системе может быть до 256 шин (0–255), соединённых мостами, главная (первичная) шина имеет номер 0;

- устройство (Device) — микросхема или карта расширения на шине, идентифицируемая линией IDSEL; номер устройства лежит в диапазоне 0–31;

- функция (Function) — логический блок устройства с собственным конфигурационным пространством; устройство может содержать от 1 до 8 функций (0–7), функция 0 обязательна.

Полный адрес функции записывается в формате BDF (Bus:Device.Function), например 00:1F.2 — функция 2 устройства 0x1F на шине 0.

2.3 Конфигурационное пространство PCI

Каждая функция PCI-устройства имеет конфигурационное пространство размером 256 байт, не относящееся ни к пространству памяти, ни к пространству ввода-вывода. Доступ к нему выполняется специальными циклами шины Configuration Read и Configuration Write. После сброса устройства доступны только для конфигурационных операций; во время POST BIOS записывает в их регистры назначенные области памяти и ввода-вывода, номера прерываний и другие параметры.

Конфигурационное пространство начинается со стандартного 64-байтного заголовка, обязательного для всех устройств. Основные поля заголовка приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные поля заголовка конфигурационного пространства

| Смещение | Размер | Поле и назначение |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 16 бит | Vendor ID — идентификатор производителя (0xFFFF — устройство отсутствует) |
| 0x02 | 16 бит | Device ID — идентификатор устройства |
| 0x04 | 16 бит | Command — регистр команд (бит 0 — I/O Space, бит 1 — Memory Space, бит 2 — Bus Master) |
| 0x06 | 16 бит | Status — регистр состояния |
| 0x08 | 8 бит | Revision ID — версия устройства |
| 0x09 | 8 бит | Prog IF — программный интерфейс |
| 0x0A | 8 бит | Subclass — подкласс устройства |
| 0x0B | 8 бит | Class Code — базовый класс устройства |
| 0x0E | 8 бит | Header Type — биты 6:0 тип заголовка, бит 7 — многофункциональное устройство |
| 0x18–0x1A | 3 × 8 бит | Primary / Secondary / Subordinate Bus Number (только Type 1) |
| 0x2C, 0x2E | 2 × 16 бит | Subsystem Vendor ID, Subsystem ID (только Type 0) |
| 0x3C, 0x3D | 2 × 8 бит | Interrupt Line, Interrupt PIN |

Поле Header Type определяет формат заголовка: 0x00 — обычное устройство (Type 0), 0x01 — мост PCI-to-PCI (Type 1), 0x02 — мост CardBus. Заголовок Type 1 вместо регистров BAR2–BAR5 и Subsystem ID содержит номера первичной, вторичной и подчинённой шин, а также окна адресов, пропускаемых мостом.

2.4 Механизм доступа через порты 0xCF8/0xCFC

Для PC-совместимых компьютеров определён Configuration Mechanism #1, использующий два 32-битных порта ввода-вывода:

- CONFIG_ADDRESS = 0x0CF8 — порт для задания адреса конфигурационного регистра;

- CONFIG_DATA = 0x0CFC — порт для чтения и записи данных по заданному адресу.

Для чтения регистра в порт 0xCF8 записывается 32-разрядный адрес, после чего из порта 0xCFC читается содержимое регистра. Формат CONFIG_ADDRESS: бит 31 — Enable (должен быть равен 1), биты 30–24 — зарезервированы, биты 23–16 — номер шины, биты 15–11 — номер устройства, биты 10–8 — номер функции, биты 7–2 — номер 32-битного регистра, биты 1–0 — равны 0. Адрес формируется выражением:

address = 0x80000000 | (bus << 16) | (device << 11) | (function << 8) | (offset & 0xFC).

Запись в CONFIG_ADDRESS должна выполняться именно 32-битной командой OUT: при побайтовой или 16-битной записи регистр адреса не защёлкивается. Если по заданному адресу функция отсутствует, чтение возвращает 0xFFFFFFFF, что используется как признак отсутствия устройства.

2.5 Доступ к портам ввода-вывода в Windows XP

Команды IN/OUT процессора x86 являются привилегированными относительно уровня IOPL, хранящегося в регистре флагов. В операционных системах семейства Windows NT (включая Windows XP) пользовательские процессы выполняются в кольце защиты 3 с IOPL = 0, поэтому любая попытка выполнить IN/OUT вызывает исключение общей защиты #GP(0). Права администратора эту защиту не снимают.

Однако процессор перед генерацией исключения дополнительно проверяет карту разрешений ввода-вывода (I/O Permission Bitmap) в сегменте состояния задачи TSS: если бит, соответствующий порту, сброшен, инструкция выполняется. Изменить эту карту может только код режима ядра. Для этого используется драйвер giveio.sys: при открытии процессом устройства \\.\giveio драйвер вызывает функцию ядра Ke386IoSetAccessProcess и очищает карту разрешений для этого процесса. После этого приложение выполняет обычные команды IN/OUT напрямую, без каких-либо промежуточных библиотек.

В 64-битных версиях Windows такой способ неприменим, так как 64-битное ядро не позволяет изменять карту разрешений процессов и требует цифровой подписи драйверов. Поэтому работа выполнялась в 32-битной Windows XP в виртуальной машине.

2.6 Алгоритм перебора устройств и мосты PCI-to-PCI

Перебор начинается с шины 0. Для каждого номера устройства от 0 до 31 читается Vendor ID функции 0: значение 0xFFFF означает отсутствие устройства, и остальные функции не проверяются. Если бит 7 поля Header Type установлен, устройство многофункциональное и проверяются функции 1–7, иначе после функции 0 выполняется переход к следующему устройству.

Если найденная функция является мостом PCI-to-PCI (Header Type = 0x01), из её заголовка читается Secondary Bus Number (смещение 0x19) — номер шины, находящейся за мостом, и сканирование рекурсивно продолжается для этой шины. Поле Subordinate Bus Number (смещение 0x1A) задаёт наибольший номер шины в поддереве моста. Таким образом строится полное дерево топологии: шина → устройство → функция → (для моста) подчинённая шина.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Выполнение задания лабораторной работы осуществлялось в среде Dev-C++ 5.11 с компилятором TDM-GCC 4.9.2 (32-bit) на языке C++ с использованием Win32 API. Программа запускалась в 32-битной операционной системе Windows XP, установленной в виртуальную машину Oracle VirtualBox.

Приложение состоит из следующих частей:

- модуль доступа к портам: установка и запуск драйвера giveio.sys через диспетчер служб (OpenSCManager, CreateService, StartService), открытие устройства \\.\giveio и функции InPortD/OutPortD, реализованные ассемблерными вставками с командами inl/outl;

- функции PciReadDWord, PciReadWord и PciReadByte, формирующие адрес CONFIG_ADDRESS и читающие регистры через порты 0xCF8/0xCFC;

- модуль сканирования: функция ReadFunction считывает заголовок одной функции, функция ScanBus выполняет перебор устройств и функций шины и рекурсивно вызывает себя для вторичной шины каждого найденного моста PCI-to-PCI;

- графический интерфейс: элемент TreeView с деревом «шина → устройство/функция → подчинённая шина», панель подробной информации о выбранной функции, кнопки «Scan System» и «Save Report», строка состояния со счётчиком найденных функций;

- модуль отчёта: сохранение дерева конфигурации в текстовый файл.

Для защиты от аварийного завершения установлен векторный обработчик исключений: если доступ к портам не был предоставлен, привилегированная команда пропускается, а пользователь получает сообщение об ошибке вместо аварийного завершения программы.

Листинг кода программы:

// pci_tree_scanner.cpp

// Lab work #2 - Option A4 (Windows)

// Tree view of PCI bus topology. Everything in a single file.

//

// Written in plain C++98 / ANSI Win32 so that it builds with the default

// settings of an old compiler (TDM-GCC 4.9.2) without extra flags.

//

// BUILD (MinGW/TDM-GCC, e.g. in Dev-C++, command line, or Project Options):

//        g++ pci_tree_scanner.cpp -o pci_scanner.exe -mwindows

//        (no -std=..., no -municode and no -lcomctl32 needed)

//        Project type must be "Windows Application" (not Console Application).

//

// BUILD (MSVC / Visual Studio): empty Win32 project (NOT console),

//        Platform = x86 (Win32), Linker -> System -> SubSystem = Windows,

//        (comctl32 is loaded at run time, no extra library needed).

//

// RUN: 32-bit Windows XP (e.g. in VirtualBox), as Administrator,

//      with giveio.sys placed next to the .exe (see section 1).

#include <windows.h>

#include <commctrl.h>

#include <string>

#include <sstream>

#include <iomanip>

#include <vector>

#include <map>

#include <fstream>

#include <cstring>

// =====================================================================

// 1. Low-level access to the PCI configuration space

//    (Configuration Mechanism #1, ports 0x0CF8 / 0x0CFC).

//    Plain unsigned char/short/int are used instead of uint8_t/uint16_t/

//    uint32_t so the file does not depend on <stdint.h>/<cstdint> at all.

// =====================================================================

static const unsigned short PCI_CONFIG_ADDRESS = 0x0CF8;

static const unsigned short PCI_CONFIG_DATA    = 0x0CFC;

// ---------------------------------------------------------------------

// Port access on Windows NT/2000/XP (32-bit) via the giveio.sys driver.

//

// In NT-family Windows the IN/OUT instructions are forbidden in user mode

// (ring 3). giveio.sys is a tiny kernel driver: when a process opens the

// device \\.\giveio, the driver clears that process's I/O permission bitmap,

// so the process may execute IN/OUT on any port. After that the ordinary

// IN/OUT instructions below (Configuration Mechanism #1, 0xCF8/0xCFC)

// work directly - no DLL is involved in the actual port accesses.

//

// The program installs and starts the driver itself through the Service

// Control Manager. Put giveio.sys next to the .exe and run as Administrator.

//

// A vectored exception handler catches "privileged instruction" faults,

// so if port access was NOT granted the program shows a message instead

// of crashing.

// ---------------------------------------------------------------------

static bool          g_portsReady  = false;

static volatile bool g_portFault   = false;   // set by the exception handler

// Vectored exception handler: if IN/OUT is not allowed, skip the

// instruction (1 byte: 0xED = in eax,dx; 0xEF = out dx,eax), make IN

// return 0xFFFFFFFF and remember that a fault happened.

static LONG CALLBACK PortFaultHandler(PEXCEPTION_POINTERS ep)

{

DWORD code = ep->ExceptionRecord->ExceptionCode;

if (code == EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION || code == EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION) {

unsigned char* ip = (unsigned char*)ep->ContextRecord->Eip;

if (*ip == 0xED || *ip == 0xEF) {

if (*ip == 0xED) ep->ContextRecord->Eax = 0xFFFFFFFF;

ep->ContextRecord->Eip += 1;

g_portFault = true;

return EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION;

}

}

return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;

}

static void InstallFaultHandler()

{

typedef LONG  (CALLBACK *MY_VEH)(PEXCEPTION_POINTERS);

typedef PVOID (WINAPI   *PFN_ADD_VEH)(ULONG, MY_VEH);

PFN_ADD_VEH pfnAdd = (PFN_ADD_VEH)GetProcAddress(

GetModuleHandleA("kernel32.dll"), "AddVectoredExceptionHandler");

if (pfnAdd) pfnAdd(1, PortFaultHandler);

}

static bool OpenGiveio()

{

HANDLE h = CreateFileA("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL,

OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE)

return false;

CloseHandle(h);          // the I/O permission stays with our process

Sleep(10);

return true;

}

static bool InstallAndStartGiveio(std::string& error)

{

char path[MAX_PATH];

GetModuleFileNameA(NULL, path, MAX_PATH);

char* slash = strrchr(path, '\\');

if (slash) *(slash + 1) = 0;

strcat(path, "giveio.sys");

if (GetFileAttributesA(path) == INVALID_FILE_ATTRIBUTES) {

error = std::string("giveio.sys was not found:\r\n") + path +

"\r\nCopy giveio.sys into the same folder as this .exe.";

return false;

}

SC_HANDLE scm = OpenSCManagerA(NULL, NULL, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);

if (!scm) {

error = "OpenSCManager failed. Run this program as Administrator.";

return false;

}

SC_HANDLE svc = CreateServiceA(scm, "giveio", "giveio", SERVICE_ALL_ACCESS,

SERVICE_KERNEL_DRIVER, SERVICE_DEMAND_START,

SERVICE_ERROR_NORMAL, path,

NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);

if (!svc && GetLastError() == ERROR_SERVICE_EXISTS)

svc = OpenServiceA(scm, "giveio", SERVICE_ALL_ACCESS);

if (!svc) {

std::stringstream ss;

ss << "Cannot create/open the giveio service, error " << GetLastError();

error = ss.str();

CloseServiceHandle(scm);

return false;

}

if (!StartServiceA(svc, 0, NULL) &&

GetLastError() != ERROR_SERVICE_ALREADY_RUNNING) {

std::stringstream ss;

ss << "Cannot start the giveio driver, error " << GetLastError();

error = ss.str();

CloseServiceHandle(svc);

CloseServiceHandle(scm);

return false;

}

CloseServiceHandle(svc);

CloseServiceHandle(scm);

return true;

}

static unsigned int InPortD(unsigned short port);

static void OutPortD(unsigned short port, unsigned int value);

static bool InitPortAccess(std::string& error)

{

InstallFaultHandler();

if (!OpenGiveio()) {

if (!InstallAndStartGiveio(error))

return false;

if (!OpenGiveio()) {

error = "The giveio driver is running, but \\\\.\\giveio cannot be opened.";

return false;

}

}

// Probe: one real access to CONFIG_ADDRESS / CONFIG_DATA

g_portFault = false;

OutPortD(0x0CF8, 0x80000000u);

InPortD(0x0CFC);

if (g_portFault) {

error = "giveio was opened, but IN/OUT are still not allowed.";

return false;

}

g_portsReady = true;

return true;

}

static void ShutdownPortAccess()

{

g_portsReady = false;

}

#if defined(__GNUC__)

// MinGW/TDM-GCC: direct IN/OUT instructions via inline assembly (AT&T syntax)

static void OutPortD(unsigned short port, unsigned int value)

{

__asm__ __volatile__ ("outl %0, %w1" : : "a"(value), "d"(port));

}

static unsigned int InPortD(unsigned short port)

{

unsigned int ret;

__asm__ __volatile__ ("inl %w1, %0" : "=a"(ret) : "d"(port));

return ret;

}

#else

// MSVC: _outpd/_inpd intrinsics (x86 only)

#include <conio.h>

static void OutPortD(unsigned short port, unsigned int value) { _outpd(port, value); }

static unsigned int InPortD(unsigned short port) { return (unsigned int)_inpd(port); }

#endif

// [31]=Enable, [30:24]=0, [23:16]=Bus, [15:11]=Device, [10:8]=Function,

// [7:2]=Register(>>2), [1:0]=00

inline unsigned int PciMakeAddress(unsigned char bus, unsigned char device, unsigned char function, unsigned char reg)

{

return 0x80000000u

| ((unsigned int)bus << 16)

| ((unsigned int)(device & 0x1F) << 11)

| ((unsigned int)(function & 0x07) << 8)

| ((unsigned int)reg & 0xFC);

}

inline unsigned int PciReadDWord(unsigned char bus, unsigned char device, unsigned char function, unsigned char reg)

{

OutPortD(PCI_CONFIG_ADDRESS, PciMakeAddress(bus, device, function, reg));

return InPortD(PCI_CONFIG_DATA);

}

inline unsigned short PciReadWord(unsigned char bus, unsigned char device, unsigned char function, unsigned char reg)

{

unsigned int dw = PciReadDWord(bus, device, function, reg & 0xFC);

return (unsigned short)((dw >> ((reg & 2) * 8)) & 0xFFFF);

}

inline unsigned char PciReadByte(unsigned char bus, unsigned char device, unsigned char function, unsigned char reg)

{

unsigned int dw = PciReadDWord(bus, device, function, reg & 0xFC);

return (unsigned char)((dw >> ((reg & 3) * 8)) & 0xFF);

}

// =====================================================================

// 2. Data structures: one device function and one bus-tree node.

//    Fields are initialized in a constructor (not via in-class

//    initializers, which are a C++11 feature).

// =====================================================================

struct PciFunction

{

unsigned char  bus, device, function;

unsigned short vendorId, deviceId;

unsigned short command, status;

unsigned char  revisionId, progIf, subclass, classCode;

unsigned char  cacheLineSize, latencyTimer, headerType, bist;

// Type 0 (normal device)

unsigned short subsystemVendorId, subsystemId;

unsigned char  interruptLine, interruptPin;

// Type 1 (PCI-to-PCI bridge)

bool          isBridge;

unsigned char primaryBus, secondaryBus, subordinateBus;

bool isMultiFunction; // Header Type bit 7

PciFunction()

{

bus = device = function = 0;

vendorId = 0xFFFF; deviceId = 0xFFFF;

command = 0; status = 0;

revisionId = progIf = subclass = classCode = 0;

cacheLineSize = latencyTimer = headerType = bist = 0;

subsystemVendorId = 0; subsystemId = 0;

interruptLine = interruptPin = 0;

isBridge = false;

primaryBus = secondaryBus = subordinateBus = 0;

isMultiFunction = false;

}

std::string Bdf() const

{

std::stringstream ss;

ss << std::hex << std::uppercase << std::setfill('0')

<< std::setw(2) << (int)bus << ":"

<< std::setw(2) << (int)device << ".";

ss << std::dec << (int)function;

return ss.str();

}

std::string VendorDeviceHex() const

{

std::stringstream ss;

ss << std::hex << std::uppercase << std::setfill('0')

<< std::setw(4) << vendorId << ":" << std::setw(4) << deviceId;

return ss.str();

}

// Table of common Class/Subclass codes (see lab manual, section 3.7;

// this list is not exhaustive).

std::string ClassSubclassName() const

{

switch (classCode) {

case 0x00: return "Unclassified device";

case 0x01:

switch (subclass) {

case 0x00: return "SCSI controller";

case 0x01: return "IDE controller";

case 0x06: return "SATA controller";

case 0x08: return "NVMe controller";

default:   return "Mass storage controller";

}

case 0x02:

return subclass == 0x00 ? "Ethernet controller" : "Network controller";

case 0x03:

switch (subclass) {

case 0x00: return "VGA-compatible controller";

case 0x02: return "3D controller";

default:   return "Display controller";

}

case 0x06:

switch (subclass) {

case 0x00: return "Host bridge";

case 0x01: return "ISA bridge";

case 0x04: return "PCI-to-PCI bridge";

default:   return "Bridge device";

}

case 0x0C:

return subclass == 0x03 ? "USB controller" : "Serial bus controller";

default: {

std::stringstream ss;

ss << "Class " << std::hex << std::uppercase << (int)classCode << "h";

return ss.str();

}

}

}

};

struct PciBusNode

{

unsigned char busNumber;

std::vector<PciFunction>  functions;   // all functions on this bus

std::vector<PciBusNode*>  childBuses;  // subordinate buses (behind bridges)

PciBusNode() : busNumber(0) {}

};

static void FreeBusNode(PciBusNode* node)

{

if (!node) return;

for (size_t i = 0; i < node->childBuses.size(); ++i)

FreeBusNode(node->childBuses[i]);

delete node;

}

// =====================================================================

// 3. Recursive PCI enumeration (Bus -> Device -> Function, bridges)

// =====================================================================

static bool ReadFunction(unsigned char bus, unsigned char device, unsigned char function, PciFunction& f)

{

unsigned short vendor = PciReadWord(bus, device, function, 0x00);

if (vendor == 0xFFFF)

return false; // device/function does not exist

f.bus = bus; f.device = device; f.function = function;

f.vendorId = vendor;

f.deviceId = PciReadWord(bus, device, function, 0x02);

f.command  = PciReadWord(bus, device, function, 0x04);

f.status   = PciReadWord(bus, device, function, 0x06);

f.revisionId = PciReadByte(bus, device, function, 0x08);

f.progIf     = PciReadByte(bus, device, function, 0x09);

f.subclass   = PciReadByte(bus, device, function, 0x0A);

f.classCode  = PciReadByte(bus, device, function, 0x0B);

f.cacheLineSize = PciReadByte(bus, device, function, 0x0C);

f.latencyTimer  = PciReadByte(bus, device, function, 0x0D);

f.headerType    = PciReadByte(bus, device, function, 0x0E);

f.bist          = PciReadByte(bus, device, function, 0x0F);

f.isMultiFunction = (f.headerType & 0x80) != 0;

unsigned char type = f.headerType & 0x7F;

if (type == 0x01) {

// Type 1: PCI-to-PCI bridge - Secondary Bus Number (offset 0x19)

f.isBridge = true;

unsigned int busNums = PciReadDWord(bus, device, function, 0x18);

f.primaryBus     = (unsigned char)(busNums & 0xFF);

f.secondaryBus   = (unsigned char)((busNums >> 8) & 0xFF);

f.subordinateBus = (unsigned char)((busNums >> 16) & 0xFF);

} else if (type == 0x00) {

f.subsystemVendorId = PciReadWord(bus, device, function, 0x2C);

f.subsystemId       = PciReadWord(bus, device, function, 0x2E);

f.interruptLine = PciReadByte(bus, device, function, 0x3C);

f.interruptPin  = PciReadByte(bus, device, function, 0x3D);

}

return true;

}

// depth/maxDepth guard against infinite recursion on malformed topology

static PciBusNode* ScanBus(unsigned char bus, int depth = 0, int maxDepth = 8)

{

PciBusNode* node = new PciBusNode();

node->busNumber = bus;

if (depth > maxDepth)

return node;

for (int device = 0; device < 32; ++device) {

PciFunction f0;

if (!ReadFunction(bus, (unsigned char)device, 0, f0))

continue; // function 0 missing -> no device at all

std::vector<PciFunction> funcs;

funcs.push_back(f0);

int maxFunc = f0.isMultiFunction ? 8 : 1;

for (int fn = 1; fn < maxFunc; ++fn) {

PciFunction f;

if (ReadFunction(bus, (unsigned char)device, (unsigned char)fn, f))

funcs.push_back(f);

}

for (size_t i = 0; i < funcs.size(); ++i) {

node->functions.push_back(funcs[i]);

if (funcs[i].isBridge && funcs[i].secondaryBus > bus) {

PciBusNode* child = ScanBus(funcs[i].secondaryBus, depth + 1, maxDepth);

node->childBuses.push_back(child);

}

}

}

return node;

}

static int CountDevices(PciBusNode* node)

{

if (!node) return 0;

int count = (int)node->functions.size();

for (size_t i = 0; i < node->childBuses.size(); ++i)

count += CountDevices(node->childBuses[i]);

return count;

}

// =====================================================================

// 4. GUI (plain ANSI Win32 API): TreeView + details panel + buttons

// =====================================================================

static HWND g_hTree       = NULL;

static HWND g_hDetails    = NULL;

static HWND g_hStatus     = NULL;

static HWND g_hBtnScan    = NULL;

static HWND g_hBtnSave    = NULL;

static PciBusNode* g_root = NULL;

static std::map<HTREEITEM, PciFunction> g_itemToFunc;

static std::string ToStr(int v)

{

std::stringstream ss;

ss << v;

return ss.str();

}

static std::string Hex(unsigned int v, int width)

{

std::stringstream ss;

ss << std::hex << std::uppercase << std::setfill('0') << std::setw(width) << v;

return ss.str();

}

static std::string FormatDetails(const PciFunction& f)

{

std::stringstream ss;

ss << "BDF:              " << f.Bdf() << "\r\n";

ss << "Vendor ID:        0x" << Hex(f.vendorId, 4) << "\r\n";

ss << "Device ID:        0x" << Hex(f.deviceId, 4) << "\r\n";

ss << "Revision ID:      0x" << Hex(f.revisionId, 2) << "\r\n";

ss << "Header Type:      0x" << Hex(f.headerType, 2)

<< (f.isMultiFunction ? "  (multi-function)" : "") << "\r\n";

ss << "Class Code:       0x" << Hex(f.classCode, 2) << "\r\n";

ss << "Subclass:         0x" << Hex(f.subclass, 2) << "\r\n";

ss << "Prog IF:          0x" << Hex(f.progIf, 2) << "\r\n";

ss << "Class name:       " << f.ClassSubclassName() << "\r\n";

ss << "Command:          0x" << Hex(f.command, 4) << "\r\n";

ss << "Status:           0x" << Hex(f.status, 4) << "\r\n";

if (f.isBridge) {

ss << "--- PCI-to-PCI Bridge ---\r\n";

ss << "Primary Bus:      " << (int)f.primaryBus << "\r\n";

ss << "Secondary Bus:    " << (int)f.secondaryBus << "\r\n";

ss << "Subordinate Bus:  " << (int)f.subordinateBus << "\r\n";

} else {

ss << "Subsystem Vendor: 0x" << Hex(f.subsystemVendorId, 4) << "\r\n";

ss << "Subsystem ID:     0x" << Hex(f.subsystemId, 4) << "\r\n";

ss << "Interrupt Line:   " << (int)f.interruptLine << "\r\n";

ss << "Interrupt PIN:    " << (int)f.interruptPin << "\r\n";

}

ss << "Cache Line Size:  " << (int)f.cacheLineSize << "\r\n";

ss << "Latency Timer:    " << (int)f.latencyTimer << "\r\n";

return ss.str();

}

static void AddBusToTree(HTREEITEM parentItem, PciBusNode* busNode)

{

std::string busLabel = "Bus " + ToStr((int)busNode->busNumber);

TVINSERTSTRUCT tvBus;

ZeroMemory(&tvBus, sizeof(tvBus));

tvBus.hParent = parentItem;

tvBus.hInsertAfter = TVI_LAST;

tvBus.item.mask = TVIF_TEXT;

tvBus.item.pszText = const_cast<char*>(busLabel.c_str());

HTREEITEM hBusItem = TreeView_InsertItem(g_hTree, &tvBus);

for (size_t i = 0; i < busNode->functions.size(); ++i) {

PciFunction& f = busNode->functions[i];

std::string label = "Device " + ToStr((int)f.device) +

" / Function " + ToStr((int)f.function) +

"  [" + f.VendorDeviceHex() + "]  " +

f.ClassSubclassName();

TVINSERTSTRUCT tvFn;

ZeroMemory(&tvFn, sizeof(tvFn));

tvFn.hParent = hBusItem;

tvFn.hInsertAfter = TVI_LAST;

tvFn.item.mask = TVIF_TEXT;

tvFn.item.pszText = const_cast<char*>(label.c_str());

HTREEITEM hFnItem = TreeView_InsertItem(g_hTree, &tvFn);

g_itemToFunc[hFnItem] = f; // store a copy - safe even if the vector reallocates later

if (f.isBridge) {

for (size_t j = 0; j < busNode->childBuses.size(); ++j) {

if (busNode->childBuses[j]->busNumber == f.secondaryBus) {

AddBusToTree(hFnItem, busNode->childBuses[j]);

}

}

}

}

TreeView_Expand(g_hTree, hBusItem, TVE_EXPAND);

}

static void WriteReport(std::ofstream& out, PciBusNode* node, int indent)

{

std::string pad(indent * 2, ' ');

out << pad << "Bus " << (int)node->busNumber << "\r\n";

for (size_t i = 0; i < node->functions.size(); ++i) {

PciFunction& f = node->functions[i];

out << pad << "  " << f.Bdf() << "  " << f.VendorDeviceHex()

<< "  " << f.ClassSubclassName() << "\r\n";

}

for (size_t i = 0; i < node->childBuses.size(); ++i)

WriteReport(out, node->childBuses[i], indent + 1);

}

static void UpdateStatus(int count)

{

std::string s = "Functions found: " + ToStr(count);

SetWindowText(g_hStatus, s.c_str());

}

static void DoScan(HWND hwnd)

{

if (!g_portsReady) {

MessageBox(hwnd, "Port access is not available (giveio driver not opened).",

"Scan", MB_ICONERROR);

return;

}

TreeView_DeleteAllItems(g_hTree);

g_itemToFunc.clear();

SetWindowText(g_hDetails, "");

if (g_root) { FreeBusNode(g_root); g_root = NULL; }

g_root = ScanBus(0);

AddBusToTree(TVI_ROOT, g_root);

int found = CountDevices(g_root);

UpdateStatus(found);

if (found == 0) {

MessageBox(hwnd,

"No PCI functions were found (every read returned 0xFFFFFFFF).\r\n"

"Port access to 0xCF8/0xCFC is not actually working.",

"Scan", MB_ICONWARNING);

}

}

static void DoSaveReport(HWND hwnd)

{

if (!g_root) {

MessageBox(hwnd, "Please run a scan first.", "Report", MB_ICONWARNING);

return;

}

char path[MAX_PATH] = "pci_report.txt";

OPENFILENAME ofn;

ZeroMemory(&ofn, sizeof(ofn));

ofn.lStructSize = sizeof(ofn);

ofn.hwndOwner = hwnd;

ofn.lpstrFilter = "Text files (*.txt)\0*.txt\0All files\0*.*\0";

ofn.lpstrFile = path;

ofn.nMaxFile = MAX_PATH;

ofn.Flags = OFN_OVERWRITEPROMPT;

ofn.lpstrDefExt = "txt";

if (!GetSaveFileName(&ofn))

return;

std::ofstream out(path);

out << "PCI system configuration report\r\n";

out << "================================\r\n";

WriteReport(out, g_root, 0);

out.close();

MessageBox(hwnd, "Report saved.", "Done", MB_ICONINFORMATION);

}

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (msg) {

case WM_CREATE: {

// InitCommonControlsEx is loaded dynamically from comctl32.dll,

// so the program links without the -lcomctl32 flag.

// (TreeView_* are SendMessage macros and need no library.)

{

typedef BOOL (WINAPI *PFN_INITCC)(const INITCOMMONCONTROLSEX*);

HMODULE hComCtl = LoadLibraryA("comctl32.dll");

if (hComCtl) {

PFN_INITCC pfnInit =

(PFN_INITCC)GetProcAddress(hComCtl, "InitCommonControlsEx");

if (pfnInit) {

INITCOMMONCONTROLSEX icc;

ZeroMemory(&icc, sizeof(icc));

icc.dwSize = sizeof(icc);

icc.dwICC = ICC_TREEVIEW_CLASSES;

pfnInit(&icc);

}

// comctl32.dll stays loaded for the lifetime of the program

}

}

g_hTree = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, WC_TREEVIEW, "",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | TVS_HASLINES | TVS_HASBUTTONS | TVS_LINESATROOT,

10, 10, 420, 400, hwnd, (HMENU)100, GetModuleHandle(NULL), NULL);

g_hDetails = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", "",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER | ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL,

440, 10, 340, 400, hwnd, (HMENU)101, GetModuleHandle(NULL), NULL);

HFONT hFont = CreateFont(16, 0, 0, 0, FW_NORMAL, FALSE, FALSE, FALSE,

DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS, CLIP_DEFAULT_PRECIS,

DEFAULT_QUALITY, FIXED_PITCH, "Consolas");

SendMessage(g_hDetails, WM_SETFONT, (WPARAM)hFont, TRUE);

g_hBtnScan = CreateWindow("BUTTON", "Scan System",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 10, 420, 180, 30, hwnd, (HMENU)200, GetModuleHandle(NULL), NULL);

g_hBtnSave = CreateWindow("BUTTON", "Save Report",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 200, 420, 180, 30, hwnd, (HMENU)201, GetModuleHandle(NULL), NULL);

g_hStatus = CreateWindow("STATIC", "Functions found: 0",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 10, 460, 500, 20, hwnd, (HMENU)300, GetModuleHandle(NULL), NULL);

return 0;

}

case WM_COMMAND:

if (LOWORD(wParam) == 200) DoScan(hwnd);

if (LOWORD(wParam) == 201) DoSaveReport(hwnd);

return 0;

case WM_NOTIFY: {

LPNMHDR hdr = (LPNMHDR)lParam;

if (hdr->hwndFrom == g_hTree && hdr->code == TVN_SELCHANGED) {

LPNMTREEVIEW nmtv = (LPNMTREEVIEW)lParam;

std::map<HTREEITEM, PciFunction>::iterator it = g_itemToFunc.find(nmtv->itemNew.hItem);

if (it != g_itemToFunc.end()) {

std::string text = FormatDetails(it->second);

SetWindowText(g_hDetails, text.c_str());

} else {

SetWindowText(g_hDetails, "(bus node - select a device function)");

}

}

return 0;

}

case WM_SIZE: {

int w = LOWORD(lParam), h = HIWORD(lParam);

if (g_hTree)    MoveWindow(g_hTree, 10, 10, w / 2 - 20, h - 90, TRUE);

if (g_hDetails) MoveWindow(g_hDetails, w / 2 + 10, 10, w / 2 - 20, h - 90, TRUE);

if (g_hBtnScan) MoveWindow(g_hBtnScan, 10, h - 70, 180, 30, TRUE);

if (g_hBtnSave) MoveWindow(g_hBtnSave, 200, h - 70, 180, 30, TRUE);

if (g_hStatus)  MoveWindow(g_hStatus, 10, h - 30, w - 20, 20, TRUE);

return 0;

}

case WM_DESTROY:

if (g_root) { FreeBusNode(g_root); g_root = NULL; }

PostQuitMessage(0);

return 0;

}

return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);

}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPSTR, int nCmdShow)

{

const char* clsName = "PciTreeScannerWnd";

WNDCLASS wc;

ZeroMemory(&wc, sizeof(wc));

wc.lpfnWndProc = WndProc;

wc.hInstance = hInst;

wc.lpszClassName = clsName;

wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);

wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);

RegisterClass(&wc);

HWND hwnd = CreateWindowEx(0, clsName, "Lab #2 - PCI Bus Topology (Option A4)",

WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 820, 560,

NULL, NULL, hInst, NULL);

ShowWindow(hwnd, nCmdShow);

UpdateWindow(hwnd);

std::string portError;

if (!InitPortAccess(portError)) {

MessageBox(hwnd, portError.c_str(), "Port access", MB_ICONERROR);

SetWindowText(g_hStatus, "Port access NOT available - see error message");

} else {

SetWindowText(g_hStatus, "giveio OK, port access granted. Press 'Scan System'.");

}

MSG msg;

while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {

TranslateMessage(&msg);

DispatchMessage(&msg);

}

ShutdownPortAccess();

return 0;

}

Пример работы программы:

Рисунок 1 – Результат сканирования шин PCI в виртуальной машине

В результате сканирования на шине 0 обнаружено 10 функций. Устройство 1 является многофункциональным (функции 0 и 1), что определено по биту 7 поля Header Type. Мосты PCI-to-PCI в конфигурации виртуальной машины (чипсет PIIX3) отсутствуют, поэтому все устройства расположены на шине 0. Список обнаруженных функций приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Обнаруженные PCI-функции

| № | BDF | Vendor:Device | Класс устройства | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00:00.0 | 8086:1237 | Host bridge | Intel 440FX, северный мост |
| 2 | 00:01.0 | 8086:7000 | ISA bridge | Intel PIIX3, мост PCI-ISA |
| 3 | 00:01.1 | 8086:7111 | IDE controller | Intel PIIX4, IDE-контроллер |
| 4 | 00:02.0 | 80EE:BEEF | VGA controller | Видеоадаптер VirtualBox |
| 5 | 00:03.0 | 8086:1004 | Ethernet controller | Intel PRO/1000 |
| 6 | 00:04.0 | 80EE:CAFE | System peripheral (0x08) | VirtualBox Guest Service |
| 7 | 00:05.0 | 8086:2415 | Multimedia (0x04) | Intel AC'97, аудиоконтроллер |
| 8 | 00:06.0 | 106B:003F | USB controller | USB OHCI |
| 9 | 00:07.0 | 8086:7113 | Bridge device (0x06/0x80) | Intel PIIX4, ACPI |
| 10 | 00:0B.0 | 8086:265C | USB controller | USB EHCI |

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена архитектура шин PCI и PCI Express, иерархия адресации Bus/Device/Function, структура конфигурационного пространства и формат заголовков Type 0 и Type 1. Освоен механизм доступа к конфигурационным регистрам через порты ввода-вывода 0xCF8/0xCFC (Configuration Mechanism #1).

Установлено, что в Windows XP пользовательские процессы не могут выполнять команды IN/OUT из-за защиты по уровню IOPL, поэтому для получения доступа к портам использован драйвер giveio.sys, изменяющий карту разрешений ввода-вывода процесса. Разработано приложение с графическим интерфейсом, выполняющее рекурсивный перебор шин PCI с обработкой многофункциональных устройств и мостов PCI-to-PCI, отображающее топологию в виде дерева с подробной информацией о каждой функции и сохраняющее отчёт о конфигурации в файл.