Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

на тему

АСИНХРОННАЯ ДВУНАПРАВЛЕННАЯ ПОБАЙТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Выполнил студент гр. 434701	Н. А. Шурхай

Проверил	В. Д. Благиных

Минск 2026

1 Цель работы

Выбрать операционную систему, язык и среду программирования, а также эмулятор COM-портов; создать в эмуляторе топологию, совместимую с приведённой в задании, и написать коммуникационную программу, реализующую асинхронный двунаправленный побайтный обмен данными между двумя абонентами через последовательные порты.

Работа выполняется по чётному варианту.

2 Задание к лабораторной работе

1) Выбрать ОС (Windows, Linux, другую), язык и среду программирования. Учесть, что замена выбранной системы программирования при выполнении следующих лабораторных работ запрещена.

2) Выбрать эмулятор COM-портов. Можно использовать Eterlogic Virtual Serial Ports Emulator. Ознакомиться с возможностями.

3) Создать в эмуляторе топологию, совместимую с показанной на рисунке 1.

4) Написать коммуникационную программу в соответствии с требованиями.

Рисунок 1 – Заданная топология соединения портов

2.1 Требования к наполнению программы

1) По одной паре COM-портов программа должна передавать данные в одну сторону, по другой – в другую.

2) Программа должна быть цельной программой (отдельным приложением), работающей на передачу и на приём (количество потоков и так далее не регламентировано).

3) Номера COM-портов должны выбираться автоматически (по определённому алгоритму) один раз – при запуске программы.

4) Данные должны передаваться посимвольно, причём как «сырой поток».

2.2 Требования к интерфейсу программы

1) Интерфейс должен состоять из четырёх либо пяти окон: окна ввода, окна вывода, окна управления, окна состояния и опционального отладочного окна.

2) Окна могут быть одного из самых разных стилей (зависит от ОС и так далее).

3) Окно ввода необходимо, чтобы вводить символы для передачи. Должны поддерживаться все печатные символы (буквы, цифры и так далее) плюс Enter. Порция набранных символов должна поступать в канал после нажатия Enter. Программа должна быть постоянно готова к вводу символов (вплоть до закрытия).

4) Окно вывода необходимо, чтобы выводить принятые символы. Порция принятых символов должна сразу быть отображена. При этом сообщение в окне вывода должно полностью совпадать с сообщением в окне ввода программы-абонента.

5) Окно управления должно содержать два элемента (остальные параметры портов должны быть фиксированными). Для чётного варианта: форму для выбора скорости порта и форму для выбора номера порта.

6) В окно состояния необходимо вывести. Для чётного варианта: номера COM-портов для передачи и приёма и количество байт в очередной порции принятых символов.

7) В опциональное отладочное окно можно выводить отладочную информацию.

3 Теоретическая часть

3.1 Выбранная система программирования

В качестве операционной системы выбрана Windows 11, язык программирования – C++ (стандарт C++20), среда программирования – Microsoft Visual Studio 2026 с набором инструментов MSVC v145. Программа написана на «чистом» Win32 API, без библиотек MFC и ATL: окна и элементы управления создаются функциями CreateWindow и CreateWindowEx, а работа с последовательными портами выполняется функциями CreateFile, GetCommState, SetCommState, SetCommTimeouts, ReadFile и WriteFile.

В качестве эмулятора COM-портов выбран Eterlogic Virtual Serial Ports Emulator (VSPE). Согласно требованию задания указанная система программирования сохраняется для всех последующих лабораторных работ курса.

В Win32 API последовательный порт является файлом особого вида. Порт открывается функцией CreateFile по имени «\\.\COMn», после чего его параметры передачи описываются структурой DCB (Device Control Block): текущие значения считываются функцией GetCommState, изменяются и записываются обратно функцией SetCommState. Параметры тайм-аутов операций чтения и записи задаются отдельной структурой COMMTIMEOUTS и функцией SetCommTimeouts.

3.2 Параметры инициализации COM-порта

Инициализация последовательного порта состоит из открытия порта функцией CreateFile, заполнения полей структуры DCB и задания тайм-аутов. Перечень параметров, их возможные значения и значения, выбранные в данной работе, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры инициализации COM-порта

| Параметр | Поле / функция | Возможные значения | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя порта | CreateFile, lpFileName | \\.\COM1 … \\.\COM256 (имена присутствующих в системе портов) | COMn – передача, COMn+1 – приём (выбираются автоматически) |
| Режим доступа | CreateFile, dwDesiredAccess, dwShareMode | GENERIC_READ, GENERIC_WRITE и их комбинация; совместный доступ 0 или FILE_SHARE_* | GENERIC_READ и GENERIC_WRITE одновременно, dwShareMode = 0 (монопольно) |
| Скорость обмена, бод | DCB.BaudRate | CBR_110, CBR_300, CBR_600, CBR_1200, … CBR_115200, CBR_128000, CBR_256000 | Выбирается пользователем в окне управления из ряда 1200 … 115200; по умолчанию 9600 |
| Число бит данных | DCB.ByteSize | 5, 6, 7, 8 | 8 – фиксированное |
| Контроль чётности (паритет) | DCB.Parity, DCB.fParity | NOPARITY, ODDPARITY, EVENPARITY, MARKPARITY, SPACEPARITY; fParity – TRUE / FALSE | NOPARITY, fParity = FALSE – фиксированное |
| Число стоп-битов | DCB.StopBits | ONESTOPBIT, ONE5STOPBITS, TWOSTOPBITS | ONESTOPBIT – фиксированное |
| Двоичный режим | DCB.fBinary | TRUE (в Windows поддерживается только двоичный режим) | TRUE |
| Аппаратное управление потоком | DCB.fOutxCtsFlow, fOutxDsrFlow, fDtrControl, fRtsControl | FALSE / TRUE; DTR_CONTROL_DISABLE, _ENABLE, _HANDSHAKE; RTS_CONTROL_DISABLE, _ENABLE, _HANDSHAKE, _TOGGLE | fOutxCtsFlow = fOutxDsrFlow = FALSE; DTR_CONTROL_ENABLE; RTS_CONTROL_ENABLE |
| Программное управление потоком | DCB.fOutX, DCB.fInX | TRUE / FALSE (XON/XOFF) | FALSE – отключено |

Согласно пункту 5 требований к интерфейсу изменяемым оставлен только один параметр передачи – скорость порта, как того требует чётный вариант задания; второй элемент окна управления выбирает номера портов. Все остальные параметры зафиксированы в коде функции ConfigureCommPort() и во время работы программы не изменяются.

Таблица 2 – Параметры тайм-аутов (структура COMMTIMEOUTS)

| Поле | Назначение | Выбранное значение |
| --- | --- | --- |
| ReadIntervalTimeout | Максимальный интервал между двумя соседними байтами при чтении, мс | MAXDWORD |
| ReadTotalTimeoutMultiplier | Множитель общего тайм-аута чтения на один байт, мс | 0 |
| ReadTotalTimeoutConstant | Постоянная составляющая общего тайм-аута чтения, мс | 0 |
| WriteTotalTimeoutMultiplier | Множитель общего тайм-аута записи на один байт, мс | 0 |
| WriteTotalTimeoutConstant | Постоянная составляющая общего тайм-аута записи, мс | 100 |

3.3 Содержание параметров инициализации

Скорость обмена определяет число передаваемых бит в секунду и должна совпадать у обоих абонентов; при несовпадении принимающая сторона получает искажённые данные. Число бит данных задаёт разрядность полезной части символа; значение 8 бит выбрано потому, что программа передаёт произвольные байты «сырым потоком», в том числе байты кириллических символов в кодировке Windows-1251, старший бит которых значим.

Контроль чётности – простейший механизм обнаружения одиночной ошибки: к каждому символу добавляется бит, дополняющий число единиц до чётного (EVENPARITY) или нечётного (ODDPARITY); MARKPARITY и SPACEPARITY задают этот бит постоянно равным единице или нулю, а NOPARITY означает его отсутствие. Число стоп-битов задаёт длительность паузы, отмечающей конец символа и позволяющей приёмнику восстановить границы символа.

Управление потоком определяет способ приостановки передачи при переполнении приёмного буфера: аппаратный – линиями RTS/CTS и DTR/DSR, программный – служебными символами XON/XOFF. Поскольку обмен ведётся через виртуальные порты эмулятора и переполнение приёмного буфера исключено, контроль потока отключён, а линии DTR и RTS просто выставлены в активное состояние.

Комбинация ReadIntervalTimeout = MAXDWORD при нулевых значениях ReadTotalTimeoutMultiplier и ReadTotalTimeoutConstant означает, что функция ReadFile возвращает управление немедленно, отдавая уже поступившие байты либо сообщая, что данных нет. Благодаря этому поток приёма не блокируется «навсегда» и может корректно завершиться при закрытии программы или переоткрытии портов. Постоянная составляющая тайм-аута записи 100 мс ограничивает время ожидания при записи байта в порт.

4 Практическая часть

4.1 Топология, созданная в эмуляторе

В соответствии с рисунком 1 в эмуляторе VSPE созданы два устройства типа Pair. Каждое такое устройство образует пару виртуальных портов, соединённых между собой: данные, записанные в один порт пары, поступают в другой. Соединение выполнено «крест-накрест»: COM1 соединён с COM4, а COM2 – с COM3.

[Вставить скриншот: окно эмулятора VSPE с устройствами Pair COM1 <=> COM4 и Pair COM2 <=> COM3]

Рисунок 2 – Топология, созданная в эмуляторе VSPE

Первый экземпляр программы занимает пару COM1 (передача) и COM2 (приём), второй – COM3 (передача) и COM4 (приём). Тогда данные первого абонента идут по маршруту COM1 → COM4 и попадают в приёмный порт второго абонента, а данные второго абонента – по маршруту COM3 → COM2 в приёмный порт первого. Таким образом, по каждой паре портов данные передаются строго в одну сторону, что и требуется пунктом 1 требований к наполнению программы.

4.2 Алгоритм автоматического выбора номеров портов

Номера портов выбираются программой самостоятельно один раз при запуске, как того требует пункт 3 требований к наполнению. Алгоритм реализован в функциях EnumerateAvailablePorts() и OpenPortsAuto() и состоит из следующих шагов.

1) Из раздела реестра HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM считываются имена всех присутствующих в системе последовательных портов (в том числе виртуальных), из имён извлекаются числовые номера.

2) Номера сортируются по возрастанию и разбиваются на непересекающиеся пары: первый со вторым, третий с четвёртым и так далее. В каждой паре меньший номер назначается портом передачи (TX), больший – портом приёма (RX).

3) Программа последовательно пытается открыть пары в порядке возрастания номеров. Занимается первая пара, оба порта которой удалось открыть; номера занятых портов выводятся в окно состояния.

Поскольку порт открывается функцией CreateFile с параметром dwShareMode = 0, то есть в монопольном режиме, первый запущенный экземпляр программы занимает пару COM1/COM2, а второй экземпляр получает отказ в доступе к COM1 и автоматически переходит к следующей паре COM3/COM4. Вмешательства пользователя при этом не требуется.

4.3 Структура интерфейса программы

Интерфейс программы состоит из пяти окон, оформленных в виде отдельных областей единственного главного окна, что соответствует пункту 1 требований к интерфейсу.

Окно ввода – однострочное поле редактирования. Для перехвата клавиши Enter оконная процедура поля заменена функцией InputEditSubclassProc() (приём subclassing): при нажатии Enter набранная порция символов передаётся в канал функцией SendLineRaw(), после чего поле очищается и остаётся готовым к вводу следующей порции вплоть до закрытия программы.

Окно вывода – многострочное поле, доступное только для чтения, в конец которого принятые символы добавляются сразу по мере поступления, без какой-либо дополнительной обработки. Благодаря этому текст в окне вывода полностью совпадает с текстом, набранным в окне ввода программы-абонента.

Окно управления содержит два элемента, предусмотренных чётным вариантом: выпадающий список скорости порта (от 1200 до 115200 бод) и выпадающий список пары номеров портов. Выбранные значения вступают в силу по нажатию кнопки «Применить», которая сама параметром порта не является: функция ApplyControlSettings() останавливает поток приёма, закрывает порты и открывает их заново с новыми параметрами. Остальные параметры портов зафиксированы в коде.

Окно состояния содержит две величины, предусмотренные чётным вариантом: номера COM-портов, используемых для передачи и приёма, и количество байт в последней принятой порции символов.

Отладочное окно является опциональным. В него выводятся сведения о числе обнаруженных в системе портов, о пропущенных занятых парах, об автоматически выбранных портах, о количестве отправленных символов, а также о переоткрытии портов с новыми параметрами.

4.4 Передача данных

Передача выполняется посимвольно как «сырой поток», без служебных заголовков, признаков длины и иного обрамления. Каждый символ набранной строки преобразуется функцией WideCharToMultiByte в один байт кодовой страницы Windows-1251 и записывается в порт отдельным вызовом WriteFile; после строки передаётся символ перевода строки '\n', обозначающий конец порции.

Приём выполняется отдельным потоком ReaderThreadProc(), который в цикле читает из порта по одному байту. Принятый байт преобразуется функцией MultiByteToWideChar обратно в символ и сразу передаётся главному окну сообщением WM_APP_RX_CHAR для отображения в окне вывода. Одновременно поток считает байты текущей порции; при получении символа перевода строки количество байт порции передаётся главному окну сообщением WM_APP_RX_LINE и отображается в окне состояния.

Взаимодействие потока приёма с окнами выполняется только через функцию PostMessage, поэтому все операции с элементами интерфейса выполняются в главном потоке, а приём данных не блокирует ввод символов.

4.5 Результат работы программы

Для проверки работы программы запущены два её экземпляра. В окне ввода первого экземпляра набрано сообщение и нажата клавиша Enter, после чего сообщение отобразилось в окне вывода второго экземпляра; затем аналогичным образом передан ответ в обратном направлении.

[Вставить скриншот: окно первого экземпляра программы (TX = COM1, RX = COM2)]

Рисунок 3 – Первый экземпляр программы (порты COM1 и COM2)

[Вставить скриншот: окно второго экземпляра программы (TX = COM3, RX = COM4)]

Рисунок 4 – Второй экземпляр программы (порты COM3 и COM4)

В отладочном окне второго экземпляра зафиксирован пропуск занятой пары COM1/COM2 и переход к паре COM3/COM4 – таким образом, работа алгоритма автоматического выбора портов подтверждается. Текст в окне вывода каждого экземпляра полностью совпадает с текстом, набранным в окне ввода другого экземпляра, что соответствует пункту 4 требований к интерфейсу.

4.6 Соответствие программы требованиям задания

Основные требования задания и конкретные способы их реализации сгруппированы в таблицу 3.

Таблица 3 – Выполнение требований задания

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Наполнение, п. 1: одна пара портов передаёт в одну сторону, другая – в другую | Экземпляр занимает пару COMn (передача) и COMn+1 (приём); пары в эмуляторе соединены крест-накрест |
| Наполнение, п. 2: цельная программа на передачу и на приём | Одно приложение; передача выполняется в главном потоке, приём – в потоке ReaderThreadProc() |
| Наполнение, п. 3: номера портов выбираются автоматически один раз при запуске | Функция OpenPortsAuto(), вызывается из wWinMain() при запуске |
| Наполнение, п. 4: посимвольная передача «сырым потоком» | Функция SendLineRaw(): запись каждого байта отдельным вызовом WriteFile |
| Интерфейс, п. 1: четыре либо пять окон | Пять окон: ввода, вывода, управления, состояния, отладочное |
| Интерфейс, п. 3: ввод печатных символов и Enter, готовность к вводу | Поле ввода с перехватом Enter в InputEditSubclassProc(), поле активно всё время работы |
| Интерфейс, п. 4: немедленный вывод принятого, совпадение с вводом абонента | Сообщение WM_APP_RX_CHAR на каждый принятый байт, вставка символа без изменений |
| Интерфейс, п. 5 (чётный вариант): скорость порта и номер порта | Два выпадающих списка в окне управления и кнопка «Применить»; прочие параметры зафиксированы |
| Интерфейс, п. 6 (чётный вариант): номера портов и число байт в принятой порции | Функции UpdateStatusPorts() и UpdateStatusBytes() |
| Интерфейс, п. 7: отладочное окно | Поле только для чтения, заполняемое функцией LogDebug() |

5 Листинг программы

Интерфейс программы построен полностью программным способом с помощью функций Win32 API, без применения графического редактора ресурсов, поэтому автоматически сгенерированных фрагментов кода проект не содержит и весь приведённый ниже код набран вручную. Программа состоит из одного файла Source.cpp.

Файл Source.cpp:

// =====================================================================

//  Laboratornaya rabota No.1. Kommunikatsionnaya programma cherez COM-porty.

//  Variant: ChYoTNYY

//    -> odno glavnoe okno, v kotorom raspolozheny:

//         - panel upravleniya (skorost porta + nomer porta + knopka)

//         - panel sostoyaniya  (nomera COM-portov TX/RX + kol-vo bayt)

//         - polye vvoda (Enter - otpravka)

//         - polye vyvoda (prinyatyy potok bayt)

//         - otladochnoye polye (log)

//

//  Sreda: Visual Studio, chistyy Win32 API (bez MFC/ATL), Unicode.

//  Odin i tot zhe .exe zapuskaetsya DVAZhDY (kak "pervyy" i "vtoroy"

//  abonent) - topologiya portov podbiraetsya avtomaticheski.

//

//  Kak nastroit proekt v Visual Studio (kratko):

//   1) Sozdat proekt "Pustoy proekt" (Empty Project) tipa

//      Windows Desktop Application (ne konsolnoe!).

//   2) Dobavit etot fayl v proekt.

//   3) Svoystva proekta -> Character Set -> Use Unicode Character Set.

//   4) Sobrat (Ctrl+Shift+B), zapustit dva raza (Ctrl+F5 dvazhdy).

// =====================================================================

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <commctrl.h>

#include <string>

#include <vector>

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#pragma comment(lib, "user32.lib")

#pragma comment(lib, "gdi32.lib")

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

#pragma comment(lib, "advapi32.lib")

// ------------------- Polzovatelskie soobshcheniya -------------------

#define WM_APP_RX_CHAR   (WM_APP + 1)   // wParam = prinyatyy bayt

#define WM_APP_RX_LINE   (WM_APP + 2)   // wParam = kol-vo bayt v portsii

#define WM_APP_DEBUG     (WM_APP + 3)   // lParam = LPCWSTR (stroka loga)

// ------------------- Globalnoe sostoyanie portov --------------------

static HANDLE g_hComTx = INVALID_HANDLE_VALUE;   // port na PEREDAChU

static HANDLE g_hComRx = INVALID_HANDLE_VALUE;   // port na PRIYoM

static int    g_txNum = -1;

static int    g_rxNum = -1;

static DWORD  g_baud = CBR_9600;               // skorost po umolchaniyu

static HANDLE g_hReaderThread = NULL;

static volatile BOOL g_bStopReader = FALSE;

static ULONGLONG g_totalRxBytes = 0;

// ------------------- Edinstvennoe glavnoe okno -----------------------

static HWND g_hWndMain = NULL;

// ------------------- Elementy upravleniya (vse - deti glavnogo okna) -

static HWND g_hInputEdit = NULL;

static HWND g_hOutputEdit = NULL;

static HWND g_hDebugEdit = NULL;

static HWND g_hBaudCombo = NULL;

static HWND g_hPortCombo = NULL;

static HWND g_hApplyBtn = NULL;

static HWND g_hStatusPorts = NULL;

static HWND g_hStatusBytes = NULL;

static HWND g_hLblInput = NULL;

static HWND g_hLblOutput = NULL;

static HWND g_hLblDebug = NULL;

static HWND g_hLblBaud = NULL;

static HWND g_hLblPort = NULL;

static HWND g_hGrpControl = NULL;

static HWND g_hGrpStatus = NULL;

static WNDPROC g_oldInputEditProc = NULL;

// ID elementov

#define ID_BAUD_COMBO   101

#define ID_PORT_COMBO   102

#define ID_APPLY_BTN    103

// forward decl

static void LogDebug(const wchar_t* fmt, ...);

static void UpdateStatusPorts();

static void UpdateStatusBytes(DWORD lastPortionBytes);

static void AppendOutputChar(wchar_t ch);

static void ApplyControlSettings();

static void LayoutMainWindow(int width, int height);

// =====================================================================

//  FIZIChESKIY UROVEN: rabota s COM-portami (WinAPI)

//  --- Eta chast - "teoriya" dlya otchyota: parametry initsializatsii porta ---

// =====================================================================

// Parametry porta, zafiksirovannye zadaniem (p.5 - "ostalnye parametry

// portov dolzhny byt fiksirovannymi"):

//   ByteSize            = 8    (bit dannykh v simvole)

//   StopBits            = ONESTOPBIT (1 stop-bit)

//   Parity              = NOPARITY   (bez kontrolya chyotnosti)

//   fBinary             = TRUE (obyazatelno dlya Win32, dvoichnyy rezhim)

//   fOutxCtsFlow/fRtsControl = FALSE/RTS_CONTROL_DISABLE (bez apparatnogo

//                              upravleniya potokom)

//   fOutX/fInX          = FALSE (bez programmnogo XON/XOF)

//   ReadIntervalTimeout = MAXDWORD, ostalnye ReadTotalTimeout* = 0

//                         -> ReadFile blokiruetsya, poka ne pridyot khotya by

//                            odin bayt (posimvolnoe "syroe" chtenie)

static BOOL ConfigureCommPort(HANDLE h, DWORD baud)

{

DCB dcb;

ZeroMemory(&dcb, sizeof(dcb));

dcb.DCBlength = sizeof(dcb);

if (!GetCommState(h, &dcb)) return FALSE;

dcb.BaudRate = baud;         // vybiraetsya polzovatelem (panel upravleniya)

dcb.ByteSize = 8;            // fiksirovano

dcb.Parity = NOPARITY;     // fiksirovano

dcb.StopBits = ONESTOPBIT;   // fiksirovano

dcb.fBinary = TRUE;

dcb.fParity = FALSE;

dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;

dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;

dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE;

dcb.fDsrSensitivity = FALSE;

dcb.fOutX = FALSE;

dcb.fInX = FALSE;

dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;

if (!SetCommState(h, &dcb)) return FALSE;

COMMTIMEOUTS to;

ZeroMemory(&to, sizeof(to));

to.ReadIntervalTimeout = MAXDWORD; // sm. kommentariy vyshe

to.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;

to.ReadTotalTimeoutConstant = 0;

to.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;

to.WriteTotalTimeoutConstant = 100;

if (!SetCommTimeouts(h, &to)) return FALSE;

PurgeComm(h, PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXCLEAR);

return TRUE;

}

// Pytaetsya monopolno otkryt COM-port s zadannym nomerom.

static HANDLE TryOpenPort(int num, DWORD baud)

{

wchar_t path[32];

// \\.\COMn - obyazatelnaya forma dlya portov s nomerom >= 10

swprintf_s(path, L"\\\\.\\COM%d", num);

HANDLE h = CreateFileW(path, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

0,              // bez sovmestnogo dostupa - monopolno

NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) return INVALID_HANDLE_VALUE;

if (!ConfigureCommPort(h, baud)) {

CloseHandle(h);

return INVALID_HANDLE_VALUE;

}

return h;

}

// Spisok realno prisutstvuyushchikh v sisteme COM-portov (virtualnykh v tom

// chisle) - beryotsya iz reestra HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM.

static std::vector<int> EnumerateAvailablePorts()

{

std::vector<int> result;

HKEY hKey;

if (RegOpenKeyExW(HKEY_LOCAL_MACHINE,

L"HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM", 0, KEY_READ, &hKey) != ERROR_SUCCESS)

return result;

wchar_t valueName[256];

wchar_t data[256];

DWORD idx = 0;

for (;;) {

DWORD valueNameLen = 256, dataLen = sizeof(data), type;

LONG rc = RegEnumValueW(hKey, idx, valueName, &valueNameLen, NULL,

&type, (LPBYTE)data, &dataLen);

if (rc != ERROR_SUCCESS) break;

int num = 0;

if (swscanf_s(data, L"COM%d", &num) == 1) result.push_back(num);

idx++;

}

RegCloseKey(hKey);

std::sort(result.begin(), result.end());

return result;

}

// -----------------------------------------------------------------

//  Avtomaticheskiy algoritm vybora nomerov portov (p.3 trebovaniy).

//  Logika: dostupnye porty sortiruyutsya i gruppiruyutsya poparno

//  (p0,p1), (p2,p3), ...  Dlya kazhdoy pary probuem monopolno otkryt

//  oba porta: esli pervyy ekzemplyar programmy ikh uzhe zanyal - popytka

//  ne udastsya, i algoritm avtomaticheski perekhodit k sleduyushchey pare.

//  Pervyy port pary stanovitsya portom PEREDAChI (TX), vtoroy - PRIYoMA (RX).

// -----------------------------------------------------------------

static BOOL OpenPortsAuto(DWORD baud)

{

std::vector<int> avail = EnumerateAvailablePorts();

LogDebug(L"Naideno COM-portov v sisteme: %d", (int)avail.size());

for (size_t i = 0; i + 1 < avail.size(); i += 2) {

int candTx = avail[i];

int candRx = avail[i + 1];

HANDLE hTx = TryOpenPort(candTx, baud);

if (hTx == INVALID_HANDLE_VALUE) {

LogDebug(L"COM%d zanyat/nedostupen, propusk pary", candTx);

continue;

}

HANDLE hRx = TryOpenPort(candRx, baud);

if (hRx == INVALID_HANDLE_VALUE) {

CloseHandle(hTx);

LogDebug(L"COM%d zanyat/nedostupen, propusk pary", candRx);

continue;

}

g_hComTx = hTx; g_txNum = candTx;

g_hComRx = hRx; g_rxNum = candRx;

LogDebug(L"Avtomaticheski vybrany porty: TX=COM%d, RX=COM%d", candTx, candRx);

return TRUE;

}

return FALSE;

}

// Zakryt tekushchie porty (ispolzuetsya pri smene skorosti/portov vruchnuyu).

static void ClosePorts()

{

if (g_hComTx != INVALID_HANDLE_VALUE) { CloseHandle(g_hComTx); g_hComTx = INVALID_HANDLE_VALUE; }

if (g_hComRx != INVALID_HANDLE_VALUE) { CloseHandle(g_hComRx); g_hComRx = INVALID_HANDLE_VALUE; }

}

// =====================================================================

//  Potok priyoma (posimvolnoe "syroe" chtenie potoka)

// =====================================================================

static DWORD WINAPI ReaderThreadProc(LPVOID)

{

int linePos = 0;

while (!g_bStopReader) {

if (g_hComRx == INVALID_HANDLE_VALUE) { Sleep(50); continue; }

BYTE b;

DWORD read = 0;

BOOL ok = ReadFile(g_hComRx, &b, 1, &read, NULL);

if (!ok || read == 0) {

// port mog byt pereotkryt (smena skorosti/nomera) - podozhdyom

Sleep(20);

continue;

}

g_totalRxBytes++;

// Obratnoe preobrazovanie: poluchennyy bayt traktuetsya kak simvol

// kodovoy stranitsy Windows-1251 (sm. kommentariy v SendLineRaw).

wchar_t wc = L'?';

MultiByteToWideChar(1251, 0, (LPCCH)&b, 1, &wc, 1);

// Otobrazit prinyatyy simvol srazu zhe (trebovanie k polyu vyvoda)

PostMessage(g_hWndMain, WM_APP_RX_CHAR, (WPARAM)wc, 0);

if (wc == L'\r' || wc == L'\n') {

if (linePos > 0) {

PostMessage(g_hWndMain, WM_APP_RX_LINE, (WPARAM)linePos, 0);

linePos = 0;

}

}

else if (linePos < 4095) {

linePos++;

}

}

return 0;

}

// =====================================================================

//  Vspomogatelnye funktsii GUI

// =====================================================================

static void LogDebug(const wchar_t* fmt, ...)

{

wchar_t buf[512];

va_list args;

va_start(args, fmt);

vswprintf_s(buf, fmt, args);

va_end(args);

if (g_hWndMain) {

wchar_t* copy = _wcsdup(buf);

PostMessage(g_hWndMain, WM_APP_DEBUG, 0, (LPARAM)copy);

}

}

static void UpdateStatusPorts()

{

if (!g_hStatusPorts) return;

wchar_t buf[128];

swprintf_s(buf, L"TX = COM%d      RX = COM%d", g_txNum, g_rxNum);

SetWindowTextW(g_hStatusPorts, buf);

}

static void UpdateStatusBytes(DWORD lastPortionBytes)

{

if (!g_hStatusBytes) return;

wchar_t buf[128];

swprintf_s(buf, L"Bait v posledney prinyatoy portsii: %u", lastPortionBytes);

SetWindowTextW(g_hStatusBytes, buf);

}

static void AppendOutputChar(wchar_t ch)

{

int len = GetWindowTextLengthW(g_hOutputEdit);

SendMessageW(g_hOutputEdit, EM_SETSEL, (WPARAM)len, (LPARAM)len);

wchar_t s[2] = { ch, 0 };

SendMessageW(g_hOutputEdit, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)s);

}

// Otpravka "syrogo" potoka bayt POSIMVOLNO (bez paketov/zagolovkov).

// Russkie (i drugie ne-ASCII) simvoly kodiruyutsya v odnobaytovuyu

// kodovuyu stranitsu Windows-1251, t.k. po COM-portu idyot imenno potok

// BAYT, a ne Unicode-simvolov.

static void SendLineRaw(const std::wstring& text)

{

if (g_hComTx == INVALID_HANDLE_VALUE) return;

for (wchar_t wc : text) {

BYTE b = '?';

WideCharToMultiByte(1251, 0, &wc, 1, (LPSTR)&b, 1, NULL, NULL);

DWORD written = 0;

WriteFile(g_hComTx, &b, 1, &written, NULL);

}

BYTE nl = '\n';

DWORD written = 0;

WriteFile(g_hComTx, &nl, 1, &written, NULL);

LogDebug(L"Otpravleno %d simvol(ov) + perevod stroki", (int)text.size());

}

// =====================================================================

//  Podklass polya vvoda: lovim nazhatie Enter

// =====================================================================

static LRESULT CALLBACK InputEditSubclassProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

if (msg == WM_KEYDOWN && wParam == VK_RETURN) {

int len = GetWindowTextLengthW(hwnd);

std::wstring text(len, L'\0');

if (len > 0) GetWindowTextW(hwnd, &text[0], len + 1);

text.resize(len);

SendLineRaw(text);

SetWindowTextW(hwnd, L""); // ochistit pole vvoda posle otpravki

return 0; // ne peredayom Enter dalshe (inache budet sistemnyy "bip")

}

return CallWindowProcW(g_oldInputEditProc, hwnd, msg, wParam, lParam);

}

// =====================================================================

//  Raspolozhenie elementov v edinstvennom glavnom okne

//  Struktura sverkhu vniz:

//   [ Panel upravleniya (skorost/port/knopka) ]  [ Panel sostoyaniya ]

//   [ Polye vvoda ]

//   [ Polye vyvoda (rastyagivaetsya) ] [ Otladochnoye polye ]

// =====================================================================

static void LayoutMainWindow(int width, int height)

{

const int margin = 10;

const int ctrlPanelH = 130;

const int inputRowH = 60;

const int lowerY = margin + ctrlPanelH + margin + inputRowH + margin;

int lowerH = height - lowerY - margin;

if (lowerH < 100) lowerH = 100;

int leftW = (width - margin * 3) * 2 / 3;

int rightW = (width - margin * 3) - leftW;

// --- Panel upravleniya (sleva sverkhu) ---

int ctrlPanelW = leftW / 2 - margin / 2;

if (g_hGrpControl) MoveWindow(g_hGrpControl, margin, margin, ctrlPanelW, ctrlPanelH, TRUE);

if (g_hLblBaud)    MoveWindow(g_hLblBaud, margin + 12, margin + 22, ctrlPanelW - 24, 20, TRUE);

if (g_hBaudCombo)  MoveWindow(g_hBaudCombo, margin + 12, margin + 44, ctrlPanelW - 24, 24, TRUE);

if (g_hLblPort)    MoveWindow(g_hLblPort, margin + 12, margin + 74, ctrlPanelW - 24, 20, TRUE);

if (g_hPortCombo)  MoveWindow(g_hPortCombo, margin + 12, margin + 96, ctrlPanelW - 24 - 100, 24, TRUE);

if (g_hApplyBtn)   MoveWindow(g_hApplyBtn, margin + 12 + (ctrlPanelW - 24 - 96), margin + 95, 96, 26, TRUE);

// --- Panel sostoyaniya (sprava sverkhu, ryadom s panelyu upravleniya) ---

int statusX = margin + ctrlPanelW + margin;

int statusW = leftW - ctrlPanelW - margin;

if (statusW < 150) statusW = 150;

if (g_hGrpStatus)   MoveWindow(g_hGrpStatus, statusX, margin, statusW, ctrlPanelH, TRUE);

if (g_hStatusPorts) MoveWindow(g_hStatusPorts, statusX + 12, margin + 30, statusW - 24, 24, TRUE);

if (g_hStatusBytes) MoveWindow(g_hStatusBytes, statusX + 12, margin + 64, statusW - 24, 40, TRUE);

// --- Polye vvoda (na vsyu shirinu, pod panelyami) ---

int inputY = margin + ctrlPanelH + margin;

int fullW = width - margin * 2;

if (g_hLblInput)  MoveWindow(g_hLblInput, margin, inputY, fullW, 20, TRUE);

if (g_hInputEdit) MoveWindow(g_hInputEdit, margin, inputY + 22, fullW, 26, TRUE);

// --- Polye vyvoda (slева, rastyagivaetsya) i otladochnoye (sprava) ---

if (g_hLblOutput)  MoveWindow(g_hLblOutput, margin, lowerY, leftW, 18, TRUE);

if (g_hOutputEdit) MoveWindow(g_hOutputEdit, margin, lowerY + 20, leftW, lowerH - 20, TRUE);

int debugX = margin + leftW + margin;

if (g_hLblDebug)  MoveWindow(g_hLblDebug, debugX, lowerY, rightW, 18, TRUE);

if (g_hDebugEdit) MoveWindow(g_hDebugEdit, debugX, lowerY + 20, rightW, lowerH - 20, TRUE);

}

// Primenit nastroyki iz panely upravleniya: peresozdat porty po vybrannoy

// polzovatelem skorosti, i, esli vybrana drugaya para portov - po ney.

static void ApplyControlSettings()

{

int baudIdx = (int)SendMessageW(g_hBaudCombo, CB_GETCURSEL, 0, 0);

static const DWORD baudValues[] = { 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 };

DWORD newBaud = (baudIdx >= 0) ? baudValues[baudIdx] : CBR_9600;

int portSel = (int)SendMessageW(g_hPortCombo, CB_GETCURSEL, 0, 0);

int newTx = g_txNum, newRx = g_rxNum;

if (portSel >= 0) {

wchar_t buf[64];

SendMessageW(g_hPortCombo, CB_GETLBTEXT, portSel, (LPARAM)buf);

swscanf_s(buf, L"TX=COM%d RX=COM%d", &newTx, &newRx);

}

g_bStopReader = TRUE;

if (g_hReaderThread) { WaitForSingleObject(g_hReaderThread, 500); CloseHandle(g_hReaderThread); g_hReaderThread = NULL; }

ClosePorts();

HANDLE hTx = TryOpenPort(newTx, newBaud);

HANDLE hRx = TryOpenPort(newRx, newBaud);

if (hTx != INVALID_HANDLE_VALUE && hRx != INVALID_HANDLE_VALUE) {

g_hComTx = hTx; g_hComRx = hRx; g_txNum = newTx; g_rxNum = newRx; g_baud = newBaud;

LogDebug(L"Porty peresozdany vruchnuyu: TX=COM%d RX=COM%d, skorost=%u", newTx, newRx, newBaud);

}

else {

LogDebug(L"Ne udalos otkryt vybrannye porty, ostavlyaem prezhnie nastroiki");

if (hTx != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(hTx);

if (hRx != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(hRx);

// vosstanovit prezhnie porty na prezhney skorosti

g_hComTx = TryOpenPort(g_txNum, g_baud);

g_hComRx = TryOpenPort(g_rxNum, g_baud);

}

UpdateStatusPorts();

g_bStopReader = FALSE;

g_hReaderThread = CreateThread(NULL, 0, ReaderThreadProc, NULL, 0, NULL);

}

// =====================================================================

//  Edinstvennaya okonnaya protsedura glavnogo okna

// =====================================================================

static LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (msg) {

case WM_CREATE: {

// --- Gruppa "Panel upravleniya" ---

g_hGrpControl = CreateWindowW(L"BUTTON", L"Okno upravleniya (skorost / port)",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_GROUPBOX, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hLblBaud = CreateWindowW(L"STATIC", L"Skorost porta (bod):",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hBaudCombo = CreateWindowW(L"COMBOBOX", L"",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL,

0, 0, 0, 0, hWnd, (HMENU)ID_BAUD_COMBO, NULL, NULL);

{

const wchar_t* bauds[] = { L"1200", L"2400", L"4800", L"9600",

L"19200", L"38400", L"57600", L"115200" };

for (auto b : bauds) SendMessageW(g_hBaudCombo, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)b);

SendMessageW(g_hBaudCombo, CB_SETCURSEL, 3, 0); // 9600 po umolchaniyu

}

g_hLblPort = CreateWindowW(L"STATIC", L"Nomer porta (para TX/RX):",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hPortCombo = CreateWindowW(L"COMBOBOX", L"",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL,

0, 0, 0, 0, hWnd, (HMENU)ID_PORT_COMBO, NULL, NULL);

g_hApplyBtn = CreateWindowW(L"BUTTON", L"Primenit",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON,

0, 0, 0, 0, hWnd, (HMENU)ID_APPLY_BTN, NULL, NULL);

// --- Gruppa "Panel sostoyaniya" ---

g_hGrpStatus = CreateWindowW(L"BUTTON", L"Okno sostoyaniya",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_GROUPBOX, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hStatusPorts = CreateWindowW(L"STATIC", L"TX = ?   RX = ?",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hStatusBytes = CreateWindowW(L"STATIC", L"Bait v posledney prinyatoy portsii: 0",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

// --- Polye vvoda ---

g_hLblInput = CreateWindowW(L"STATIC", L"Okno vvoda - vvedite tekst i nazhmite Enter:",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hInputEdit = CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE, L"EDIT", L"",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_AUTOHSCROLL, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_oldInputEditProc = (WNDPROC)SetWindowLongPtrW(

g_hInputEdit, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)InputEditSubclassProc);

// --- Polye vyvoda ---

g_hLblOutput = CreateWindowW(L"STATIC", L"Okno vyvoda (prinyatyy potok):",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hOutputEdit = CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE, L"EDIT", L"",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_MULTILINE | ES_READONLY | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL,

0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

// --- Otladochnoye polye ---

g_hLblDebug = CreateWindowW(L"STATIC", L"Otladochnoye okno (log):",

WS_CHILD | WS_VISIBLE, 0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

g_hDebugEdit = CreateWindowExW(WS_EX_CLIENTEDGE, L"EDIT", L"",

WS_CHILD | WS_VISIBLE | ES_MULTILINE | ES_READONLY | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL,

0, 0, 0, 0, hWnd, NULL, NULL, NULL);

SetFocus(g_hInputEdit);

return 0;

}

case WM_SIZE: {

int w = LOWORD(lParam);

int h = HIWORD(lParam);

LayoutMainWindow(w, h);

return 0;

}

case WM_ACTIVATE:

if (LOWORD(wParam) != WA_INACTIVE) SetFocus(g_hInputEdit);

return 0;

case WM_COMMAND:

if (LOWORD(wParam) == ID_APPLY_BTN && HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {

ApplyControlSettings();

SetFocus(g_hInputEdit);

}

return 0;

case WM_APP_RX_CHAR:

AppendOutputChar((wchar_t)wParam);

return 0;

case WM_APP_RX_LINE:

UpdateStatusBytes((DWORD)wParam);

return 0;

case WM_APP_DEBUG: {

wchar_t* text = (wchar_t*)lParam;

int len = GetWindowTextLengthW(g_hDebugEdit);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_SETSEL, (WPARAM)len, (LPARAM)len);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)text);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)L"\r\n");

free(text);

return 0;

}

case WM_DESTROY:

g_bStopReader = TRUE;

ClosePorts();

PostQuitMessage(0);

return 0;

}

return DefWindowProcW(hWnd, msg, wParam, lParam);

}

// =====================================================================

//  Registratsiya klassa okna i sozdanie ODNOGO glavnogo okna

// =====================================================================

static ATOM RegisterSimpleClass(HINSTANCE hInst, const wchar_t* name, WNDPROC proc)

{

WNDCLASSEXW wc = { sizeof(wc) };

wc.lpfnWndProc = proc;

wc.hInstance = hInst;

wc.hCursor = LoadCursorW(NULL, IDC_ARROW);

wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_BTNFACE + 1);

wc.lpszClassName = name;

return RegisterClassExW(&wc);

}

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, PWSTR, int nCmdShow)

{

INITCOMMONCONTROLSEX icc = { sizeof(icc), ICC_STANDARD_CLASSES | ICC_WIN95_CLASSES };

InitCommonControlsEx(&icc);

RegisterSimpleClass(hInstance, L"Lab1MainWnd", MainWndProc);

g_hWndMain = CreateWindowW(L"Lab1MainWnd",

L"Lab1: Kommunikatsionnaya programma cherez COM-porty",

WS_OVERLAPPEDWINDOW,

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 900, 640,

NULL, NULL, hInstance, NULL);

if (!g_hWndMain) return 1;

ShowWindow(g_hWndMain, nCmdShow);

UpdateWindow(g_hWndMain);

// ---- Avtomaticheskiy vybor portov (p.3 trebovaniy) ----

if (!OpenPortsAuto(g_baud)) {

MessageBoxW(g_hWndMain,

L"Ne udalos nayti dve svobodnye pary COM-portov.\n"

L"Proverte, chto emulyator COM-portov zapushchen i sozdana\n"

L"topologiya soglasno risunku zadaniya.",

L"Oshibka initsializatsii", MB_ICONERROR);

return 1;

}

UpdateStatusPorts();

// Zapolnim komboboks dostupnoy paroy (dlya naglyadnosti i dlya

// vozmozhnosti vybrat druguyu paru vruchnuyu).

{

std::vector<int> avail = EnumerateAvailablePorts();

for (size_t i = 0; i + 1 < avail.size(); i += 2) {

wchar_t buf[64];

swprintf_s(buf, L"TX=COM%d RX=COM%d", avail[i], avail[i + 1]);

int idx = (int)SendMessageW(g_hPortCombo, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)buf);

if (avail[i] == g_txNum && avail[i + 1] == g_rxNum)

SendMessageW(g_hPortCombo, CB_SETCURSEL, idx, 0);

}

}

g_hReaderThread = CreateThread(NULL, 0, ReaderThreadProc, NULL, 0, NULL);

MSG msg;

while (GetMessageW(&msg, NULL, 0, 0)) {

TranslateMessage(&msg);

DispatchMessageW(&msg);

}

g_bStopReader = TRUE;

if (g_hReaderThread) { WaitForSingleObject(g_hReaderThread, 500); CloseHandle(g_hReaderThread); }

ClosePorts();

return 0;

}

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы выбрана система программирования – Windows 11, язык C++, среда Microsoft Visual Studio 2026 и интерфейс Win32 API, – которая согласно условию сохраняется для всех последующих работ курса. В эмуляторе Eterlogic Virtual Serial Ports Emulator создана топология из четырёх виртуальных портов, соединённых крест-накрест двумя устройствами Pair.

Разработана цельная коммуникационная программа, реализующая асинхронную двунаправленную побайтную передачу данных: по одной паре портов данные идут в одну сторону, по другой – в обратную. Номера портов определяются автоматически по описанному алгоритму один раз при запуске, благодаря чему два экземпляра программы, запущенные на одном компьютере, самостоятельно занимают разные пары портов.

Интерфейс программы построен из пяти окон и удовлетворяет требованиям чётного варианта: окно управления содержит форму выбора скорости порта и форму выбора номера порта, окно состояния отображает номера портов передачи и приёма и количество байт в очередной принятой порции. Изучены параметры инициализации COM-порта, их возможные значения и соответствующие поля структуры DCB. Сообщение в окне вывода каждого экземпляра полностью совпадает с сообщением, набранным в окне ввода программы-абонента, то есть цель работы достигнута.