Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

на тему

КОНТРОЛЬ ЦЕЛОСТНОСТИ КАДРОВ.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ КОД

Выполнил студент гр. 434701	Н. А. Шурхай

Проверил	В. Д. Благиных

Минск 2026

1 Цель работы

Дополнить программу пакетной передачи данных через COM-порты из лабораторной работы № 2 проверкой кадров с помощью циклического кода: рассчитать длину поля FCS, программно реализовать деление полиномов «как на бумаге», а также обеспечить обнаружение и исправление одиночных ошибок в поле данных.

Работа выполняется по чётному варианту, номер по списку группы n = 10.

2 Задание к лабораторной работе

Дополнить программу пакетной передачи данных через COM-порты возможностью проверки кадров в соответствии с требованиями ниже.

2.1 Требования к наполнению программы

1) Взять за основу программу, относящуюся к лабораторной работе № 2.

2) Реализовать поддержку поля FCS в структуре кадра – для проверки кадра с помощью циклического кода. При этом циклический код применять только к полю Data. Длину поля FCS необходимо рассчитать с учётом исходных требований (в битах, поскольку циклический код имеет битовую природу) и «округлить» (до байтов, поскольку минимальной единицей передаваемых через COM-порт данных является байт).

Исходные требования к циклическому коду: код должен обнаруживать и исправлять одиночные ошибки.

В рамках кодирования и декодирования кадров программно реализовать алгоритм деления полиномов (делить как «на бумаге»).

Предусмотреть возможность случайного искажения одного случайного бита в одном случайном байте в поле Data каждого кадра после приёма. Вероятность искажения должна составлять 35 %.

3) Бит-стаффинг, как и должно быть, применять к кадрам с уже заполненным полем FCS.

2.2 Требования к интерфейсу программы

1) Модифицировать окно состояния. По-прежнему периодически выводить структуру текущего кадра перед передачей. Один кадр по-прежнему должен соответствовать одной строке. При этом выделять поле FCS.

3 Теоретическая часть

3.1 Исходные требования к коду контроля

Согласно заданию циклический код применяется только к полю Data и должен обнаруживать и исправлять одиночные ошибки, то есть ошибки, при которых в кодовом слове искажён ровно один бит. Длина поля FCS рассчитывается в битах и округляется до целого числа байтов.

3.2 Параметры циклического кода

Циклический код описывается следующими параметрами: k – число информационных бит; r – число проверочных бит (степень порождающего полинома); n = k + r – длина кодового слова; d – минимальное кодовое расстояние; G(x) – порождающий полином степени r.

Число информационных бит определяется длиной поля Data: k = (n_гр + 1) · 8 = 11 · 8 = 88 бит, где n_гр = 10 – номер по списку группы.

Код исправляет t ошибок, если его минимальное кодовое расстояние d ≥ 2t + 1. Для исправления одиночных ошибок (t = 1) требуется d ≥ 3.

Чтобы исправить любую одиночную ошибку, декодер должен различать все n возможных позиций ошибки и отличать их от случая «ошибки нет». Каждой ситуации соответствует свой синдром – остаток от деления принятого слова на G(x) длиной r бит, поэтому должно выполняться неравенство Хэмминга:

2^r ≥ n + 1 = k + r + 1.

При r = 7 получаем 2^7 = 128 ≥ 88 + 7 + 1 = 96 – неравенство выполняется, а при r = 6 – нет (64 < 95). Следовательно, минимально необходимое число проверочных бит r_min = 7. Поскольку минимальной единицей передачи через COM-порт является байт, длина поля FCS «округляется» до 8 бит, то есть r = 8 и поле FCS занимает 1 байт.

При r = 8 длина кодового слова составляет n = 88 + 8 = 96 бит. Порождающий полином должен иметь степень r = 8 и обеспечивать различные ненулевые синдромы для всех 96 одиночных ошибок. Это выполняется, если период полинома (наименьшее e, при котором x^e – 1 делится на G(x)) не меньше длины кодового слова. Выбран примитивный полином

G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 (двоичная запись 1 0001 1101, 0x11D).

Период примитивного полинома восьмой степени равен 2^8 – 1 = 255 ≥ 96, поэтому все синдромы x^i mod G(x) при i = 0 … 95 различны и не равны нулю. Используемый код является укороченным циклическим кодом (255, 247), его минимальное расстояние d = 3, что достаточно для исправления одиночных ошибок. Выбранные значения параметров сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Параметры циклического кода

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Число информационных бит k | 88 | Длина поля Data: n + 1 = 11 байт по 8 бит |
| Требуемое кодовое расстояние d | 3 | Исправление одиночных ошибок: d ≥ 2t + 1 при t = 1 |
| Минимальное число проверочных бит r_min | 7 | Наименьшее r, при котором 2^r ≥ k + r + 1 (128 ≥ 96) |
| Число проверочных бит r (длина FCS) | 8 бит = 1 байт | Округление r_min до целого байта |
| Длина кодового слова n | 96 | n = k + r = 88 + 8 |
| Порождающий полином G(x) | x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 | Примитивный полином степени 8, период 255 ≥ 96: все одиночные ошибки дают разные синдромы |

3.3 Кодирование и декодирование

Кодирование. Поле данных рассматривается как полином D(x) степени не выше 87. Он умножается на x^r (справа к 88 битам дописываются 8 нулей) и делится на G(x) по модулю 2. Остаток R(x) степени меньше 8 записывается в поле FCS. Кодовое слово D(x)·x^8 + R(x) делится на G(x) без остатка.

Деление выполняется «как на бумаге», столбиком: просматриваются биты делимого слева направо; если очередной старший бит равен 1, под ним подписывается делитель и выполняется поразрядное сложение по модулю 2 (исключающее ИЛИ), если 0 – делитель пропускается. После обработки всех позиций последние r бит делимого образуют остаток.

Декодирование. Принятое кодовое слово (88 бит данных и 8 бит FCS) делится на G(x). Нулевой остаток (синдром) означает отсутствие ошибок. Ненулевой синдром сравнивается с заранее вычисленной таблицей синдромов одиночных ошибок во всех 96 позициях; совпадение указывает номер искажённого бита, который исправляется инверсией. Если ошибка оказалась в поле FCS, данные не требуют исправления. Если синдром не найден в таблице, ошибка признаётся неисправимой (многократной).

3.4 Структура кадра

Структура кадра по сравнению с лабораторной работой № 2 не изменилась, но поле FCS теперь содержит остаток от деления, вычисленный по полю Data (рисунок 1). Бит-стаффинг применяется к кадру с уже заполненным полем FCS.

Рисунок 1 – Структура кадра с полем FCS

4 Практическая часть

4.1 Изменения в программе

За основу взята программа из лабораторной работы № 2. Топология портов, алгоритм выбора портов, окно управления, структура кадра и бит-стаффинг сохранены. Добавлены вычисление и проверка поля FCS, внесение помех в поле данных и выделение поля FCS в окне состояния. Кроме того, для корректного отображения русского текста в элементах интерфейса установлен шрифт Segoe UI, а строки интерфейса переведены на русский язык.

4.2 Реализация циклического кода

Порождающий полином хранится в векторе G_POLY = {1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1} – коэффициенты от старшей степени к младшей. Для работы с битами используются функции BytesToBits(), преобразующая массив байт в массив бит, и BitsToByte(), собирающая байт из 8 бит.

Функция PolyDivRemainder() реализует деление полиномов столбиком: в цикле по позициям делимого при единичном старшем бите выполняется XOR с делителем, а в результате возвращаются последние 8 бит – остаток.

Функция ComputeFCS() дописывает к 88 битам поля данных 8 нулевых бит (умножение на x^8), делит результат на G(x) и возвращает остаток в виде байта FCS.

Функция InitSyndromeTable() при запуске программы вычисляет таблицу синдромов: для каждой из 96 позиций строится вектор ошибки с единицей в этой позиции и делится на G(x). Функция VerifyAndCorrect() делит принятое кодовое слово на G(x), при ненулевом синдроме ищет его в таблице и исправляет найденный бит; результаты проверки выводятся в журнал операций.

4.3 Внесение помех

После приёма и дестаффинга кадра поток приёма с вероятностью 35 % (условие rand() % 100 < 35) инвертирует один случайный бит в одном случайном байте поля Data. Номер байта и бита выводится в журнал операций сообщением «[ПОМЕХА 35%]». Затем выполняется проверка функцией VerifyAndCorrect(), которая обнаруживает и исправляет внесённую ошибку, поэтому в окне вывода отображается неискажённое сообщение.

4.4 Окно состояния

Окно состояния выводит для каждого передаваемого кадра одну строку со структурой кадра: значение и количество байт флага, адрес получателя, номер порта-отправителя, длину поля данных и значение поля FCS, а после них – двоичное представление кадра после бит-стаффинга с выделением вставленных битов квадратными скобками. Поле FCS выделено в строке обрамлением «=== FCS: 0xXX ===», что позволяет сразу найти его среди остальных полей. Строки новых кадров добавляются в конец окна, поэтому видна история передачи.

4.5 Результат работы программы

Для проверки запущены два экземпляра программы, между ними передано несколько сообщений.

[Вставить скриншот: окно программы: окно состояния с выделенным полем FCS и журнал с сообщениями о помехах и исправлении ошибок]

Рисунок 2 – Результат работы программы

В журнале операций видно, что для части кадров внесена помеха («[ПОМЕХА 35%] Искажён бит …»), после чего декодер вычислил ненулевой синдром, определил позицию искажённого бита и исправил его. Для кадров без помех выводится сообщение о нулевом синдроме. Во всех случаях принятый текст совпадает с переданным.

5 Изменения и дополнения кода программы

Ниже приведены фрагменты кода, изменённые и добавленные по сравнению с программой из лабораторной работы № 2. Остальной код программы не изменился, кроме перевода строк интерфейса на русский язык и установки шрифта.

Параметры варианта и порождающий полином:

// --- ПАРАМЕТРЫ ВАРИАНТА ---

constexpr int STUDENT_N = 10;

constexpr size_t DATA_PAYLOAD_LEN = STUDENT_N + 1; // 11 байт (88 бит)

constexpr size_t FCS_LEN = 1;                      // Округлено до 1 байта (8 бит)

constexpr uint8_t FLAG_BYTE = (uint8_t)(128 + STUDENT_N); // 0x8A

// Порождающий полином G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 (степень 8 -> 9 бит)

static const std::vector<uint8_t> G_POLY = { 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 };

// Пользовательские оконные сообщения

#define WM_APP_RX_PACKET (WM_APP + 1)

#define WM_APP_DEBUG     (WM_APP + 3)

Циклический код: деление полиномов, вычисление FCS, таблица синдромов, проверка и исправление:

// =====================================================================

//  ЦИКЛИЧЕСКИЙ КОД: ДЕЛЕНИЕ ПОЛИНОМОВ СТОЛБИКОМ ("КАК НА БУМАГЕ")

// =====================================================================

static std::vector<uint8_t> PolyDivRemainder(const std::vector<uint8_t>& dividend, const std::vector<uint8_t>& divisor)

{

std::vector<uint8_t> rem = dividend;

size_t degG = divisor.size() - 1;

for (size_t i = 0; i + degG < rem.size(); ++i) {

if (rem[i] == 1) {

for (size_t j = 0; j <= degG; ++j) {

rem[i + j] ^= divisor[j];

}

}

}

return std::vector<uint8_t>(rem.end() - degG, rem.end());

}

static std::vector<uint8_t> BytesToBits(const std::vector<uint8_t>& bytes)

{

std::vector<uint8_t> bits;

bits.reserve(bytes.size() * 8);

for (uint8_t b : bytes) {

for (int i = 7; i >= 0; --i) {

bits.push_back((b >> i) & 1);

}

}

return bits;

}

static uint8_t BitsToByte(const std::vector<uint8_t>& bits)

{

uint8_t res = 0;

for (size_t i = 0; i < bits.size() && i < 8; ++i) {

res = (res << 1) | (bits[i] ? 1 : 0);

}

return res;

}

static uint8_t ComputeFCS(const std::vector<uint8_t>& dataField)

{

std::vector<uint8_t> bits = BytesToBits(dataField);

bits.insert(bits.end(), 8, 0); // Умножение на x^8

std::vector<uint8_t> remainder = PolyDivRemainder(bits, G_POLY);

return BitsToByte(remainder);

}

static std::vector<std::vector<uint8_t>> g_syndromeTable;

static void InitSyndromeTable()

{

const size_t totalBits = (DATA_PAYLOAD_LEN + FCS_LEN) * 8; // 96 бит

g_syndromeTable.resize(totalBits);

for (size_t i = 0; i < totalBits; ++i) {

std::vector<uint8_t> errPattern(totalBits, 0);

errPattern[i] = 1;

g_syndromeTable[i] = PolyDivRemainder(errPattern, G_POLY);

}

}

static bool VerifyAndCorrect(std::vector<uint8_t>& dataField, uint8_t rxFCS)

{

std::vector<uint8_t> codewordBits = BytesToBits(dataField);

for (int i = 7; i >= 0; --i) codewordBits.push_back((rxFCS >> i) & 1);

std::vector<uint8_t> syndrome = PolyDivRemainder(codewordBits, G_POLY);

bool isZero = true;

for (uint8_t b : syndrome) {

if (b != 0) { isZero = false; break; }

}

if (isZero) {

LogDebug(L"[CRC] Синдром равен 0: Ошибок нет.");

return true;

}

int errorBitPos = -1;

for (size_t i = 0; i < g_syndromeTable.size(); ++i) {

if (g_syndromeTable[i] == syndrome) {

errorBitPos = (int)i;

break;

}

}

if (errorBitPos >= 0) {

if (errorBitPos < (int)(DATA_PAYLOAD_LEN * 8)) {

int byteIdx = errorBitPos / 8;

int bitIdx = 7 - (errorBitPos % 8);

dataField[byteIdx] ^= (1 << bitIdx);

LogDebug(L"[CRC] ОБНАРУЖЕНА И ИСПРАВЛЕНА ошибка! Бит: %d (Байт %d, бит %d)",

errorBitPos, byteIdx, bitIdx);

}

else {

LogDebug(L"[CRC] Ошибка в FCS (бит %d). Данные целы.", errorBitPos);

}

return true;

}

LogDebug(L"[CRC] Неисправимая многократная ошибка!");

return false;

}

Сборка кадра с полем FCS и вывод его структуры в окно состояния:

static void SendFrame(const std::vector<uint8_t>& chunk)

{

if (g_hComTx == INVALID_HANDLE_VALUE) return;

std::vector<uint8_t> dataField(DATA_PAYLOAD_LEN, 0x00);

size_t copyLen = min(chunk.size(), DATA_PAYLOAD_LEN);

memcpy(dataField.data(), chunk.data(), copyLen);

uint8_t fcs = ComputeFCS(dataField);

std::vector<uint8_t> body;

body.insert(body.end(), 4, 0x00);

uint32_t src = (uint32_t)g_txNum;

body.push_back((src >> 24) & 0xFF);

body.push_back((src >> 16) & 0xFF);

body.push_back((src >> 8) & 0xFF);

body.push_back(src & 0xFF);

body.insert(body.end(), dataField.begin(), dataField.end());

body.push_back(fcs);

std::wstring visualBits;

std::vector<uint8_t> stuffedBody = BitStuffing(body, visualBits);

std::vector<uint8_t> frame;

frame.insert(frame.end(), 8, FLAG_BYTE);

frame.insert(frame.end(), stuffedBody.begin(), stuffedBody.end());

frame.insert(frame.end(), 8, FLAG_BYTE);

wchar_t statusLine[1024];

swprintf_s(statusLine,

L"[FLAG: 0x%02X x8] [DEST: 0] [SRC: COM%d] [DATA: %d B] [=== FCS: 0x%02X ===] | Биты: %ls\r\n",

FLAG_BYTE, g_txNum, (int)DATA_PAYLOAD_LEN, fcs, visualBits.c_str());

int sLen = GetWindowTextLengthW(g_hStatusFrame);

SendMessageW(g_hStatusFrame, EM_SETSEL, (WPARAM)sLen, (LPARAM)sLen);

SendMessageW(g_hStatusFrame, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)statusLine);

DWORD written = 0;

WriteFile(g_hComTx, frame.data(), (DWORD)frame.size(), &written, NULL);

LogDebug(L"Отправлен кадр: %d байт (FCS=0x%02X)", (int)frame.size(), fcs);

}

Поток приёма с внесением помех и проверкой кадра:

static DWORD WINAPI ReaderThreadProc(LPVOID)

{

std::vector<uint8_t> rxBuffer;

const size_t rawBodyLen = 4 + 4 + DATA_PAYLOAD_LEN + FCS_LEN;

while (!g_bStopReader) {

if (g_hComRx == INVALID_HANDLE_VALUE) { Sleep(50); continue; }

BYTE b;

DWORD read = 0;

if (!ReadFile(g_hComRx, &b, 1, &read, NULL) || read == 0) {

Sleep(10);

continue;

}

rxBuffer.push_back(b);

if (rxBuffer.size() >= 8) {

bool isFlag = true;

for (size_t i = rxBuffer.size() - 8; i < rxBuffer.size(); ++i) {

if (rxBuffer[i] != FLAG_BYTE) { isFlag = false; break; }

}

if (isFlag) {

std::vector<uint8_t> candidate(rxBuffer.begin(), rxBuffer.end() - 8);

rxBuffer.clear();

while (candidate.size() >= 8) {

bool leadingFlag = true;

for (int i = 0; i < 8; ++i) {

if (candidate[i] != FLAG_BYTE) { leadingFlag = false; break; }

}

if (leadingFlag) candidate.erase(candidate.begin(), candidate.begin() + 8);

else break;

}

if (!candidate.empty()) {

std::vector<uint8_t> raw = BitDestuffing(candidate);

if (raw.size() > rawBodyLen) {

raw.resize(rawBodyLen);

}

if (raw.size() == rawBodyLen) {

size_t dataStart = 8;

std::vector<uint8_t> dataField(raw.begin() + dataStart, raw.begin() + dataStart + DATA_PAYLOAD_LEN);

uint8_t rxFCS = raw[dataStart + DATA_PAYLOAD_LEN];

// Случайная помеха (вероятность 35%)

if ((rand() % 100) < 35) {

int errByte = rand() % DATA_PAYLOAD_LEN;

int errBit = rand() % 8;

dataField[errByte] ^= (1 << errBit);

LogDebug(L"[ПОМЕХА 35%%] Искажён бит %d в байте Data[%d]!", errBit, errByte);

}

VerifyAndCorrect(dataField, rxFCS);

std::string chunkStr;

for (size_t i = 0; i < DATA_PAYLOAD_LEN; ++i) {

if (dataField[i] != '\0') chunkStr.push_back((char)dataField[i]);

}

if (!chunkStr.empty()) {

int wlen = MultiByteToWideChar(1251, 0, chunkStr.data(), (int)chunkStr.size(), NULL, 0);

if (wlen > 0) {

std::wstring wmsg(wlen, L'\0');

MultiByteToWideChar(1251, 0, chunkStr.data(), (int)chunkStr.size(), &wmsg[0], wlen);

wchar_t* copy = _wcsdup(wmsg.c_str());

PostMessage(g_hWndMain, WM_APP_RX_PACKET, 0, (LPARAM)copy);

LogDebug(L"Принят пакет: \"%ls\"", wmsg.c_str());

}

}

}

}

}

}

}

return 0;

}

Инициализация в функции wWinMain():

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, PWSTR, int nCmdShow)

{

// Инициализация русской системной локали

setlocale(LC_ALL, "Russian");

srand((unsigned int)time(NULL));

InitSyndromeTable();

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы программа пакетной передачи данных дополнена проверкой кадров с помощью циклического кода. Исходя из требования исправлять одиночные ошибки в поле данных длиной 88 бит, по неравенству Хэмминга рассчитано минимальное число проверочных бит r = 7, которое округлено до 8 бит, так что поле FCS занимает 1 байт. В качестве порождающего выбран примитивный полином G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1, период которого (255) превышает длину кодового слова (96 бит), что гарантирует различие синдромов всех одиночных ошибок.

Программно реализовано деление полиномов «как на бумаге», вычисление FCS на передающей стороне и вычисление синдрома с исправлением ошибки по таблице синдромов на приёмной стороне. Бит-стаффинг применяется к кадру с уже заполненным полем FCS. Предусмотрено случайное искажение одного бита поля данных после приёма с вероятностью 35 %; все такие ошибки обнаруживаются и исправляются, а окно состояния отображает структуру каждого кадра одной строкой с выделенным полем FCS, то есть цель работы достигнута.