Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

на тему

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ДОСТУПА К МОНОКАНАЛУ

Курсант: 								          Н.А. Шурхай

Руководитель:							          В. Д. Марцинкевич

Минск 2026

ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

Написать коммуникационную программу, реализующую упрощенный вариант алгоритма Token Ring, с учетом следующих пунктов задания.

Требования к программе:

- Взять за основу программу, относящуюся к лабораторной работе №3.

- Программа должна соответствовать однонаправленной кольцевой топологии, охватывающей три пользовательские станции.

- Программа должна включать по крайней мере две подпрограммы – передающую и принимающую, если задействуются реальные COM-порты, либо три пары таковых подпрограмм, если пользовательские станции эмулируются.

- К каждой станции должны относиться отдельные окна для ввода и вывода текстовых сообщений.

- На станции-передатчике сообщение должно разбиваться на блоки фиксированной длины. Поскольку алгоритм Token Ring не мыслим без дополнительных служебных полей, блоки должны «обрамляться» этими полями.

- Для обеспечения возможности выбора станции назначения должна быть предусмотрена юникаст-адресация (дополнительные элементы интерфейса для присвоения и указания адресов, одно либо несколько соответствующих полей в структуре пакета).

- Должны быть предусмотрены два уровня приоритетов станций (дополнительные элементы интерфейса для присвоения приоритетов, одно либо несколько соответствующих полей в структуре пакета).

- Должна быть реализована суть алгоритма Token Ring: перепасовка маркера и использование маркера для пересылки сообщения с учетом приоритетов. Остальное (например, раннее освобождение маркера) – опционально.

- Любая из станций по требованию должна становиться и станцией-монитором – в дополнение к своему основному назначению. Минимальный набор функций станции-монитора: генерация маркера, контроль маркера, предотвращение циклов.

- Программа должна иметь отдельное отладочное окно. В этом окне, по крайней мере, должно отражаться продвижение маркера и пакетов с данными.

- Программа должна работать «циклически».

Описание программы:

Программа написана на языке C++ с использованием WinAPI и является развитием программы лабораторной работы №3 (четный вариант, n = 10). Из лабораторных работ №2 и №3 сохранены: флаг 0x8A (двоичное представление 128 + n = 10001010), бит-стаффинг (вставка «0» после пяти подряд идущих «1»), поле данных фиксированной длины n + 1 = 11 байт, циклический код с порождающим полиномом G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 и исправлением однократной ошибки по таблице синдромов, а также внесение случайных помех (35 %).

Топология – однонаправленное кольцо: Станция 1 → Станция 2 → Станция 3 → Станция 1. Станции эмулируются в одной программе, у каждой станции своя пара подпрограмм: передающая (StationTransmit) и принимающая (поток StationRxThread). Линиями связи между соседними станциями служат три пары виртуальных COM-портов (если они установлены в системе, например через com0com); если трех пар портов нет, линии эмулируются внутренними буферами.

Структура маркера: Flag (8 байт) | AC (1 байт) | Flag (8 байт).

Структура кадра с данными: Flag (8 байт) | AC (1 байт) | DA (4 байта) | SA (4 байта) | Data (11 байт) | FCS (1 байт) | FS (1 байт) | Flag (8 байт). Тело кадра между флагами подвергается бит-стаффингу.

Поле AC (Access Control) имеет формат PPP T M RRR: PPP – приоритет (0 – низкий, 1 – высокий), T – признак кадра (0 – маркер, 1 – кадр с данными), M – бит монитора, RRR – резервируемый приоритет. Поле FS (Frame Status) содержит биты A (адрес распознан) и C (кадр скопирован). DA – адрес назначения, SA – адрес источника, FCS – контрольная сумма циклического кода поля данных.

Сообщение, введенное в окне станции, разбивается на блоки по 11 байт и ставится в очередь станции. Получив маркер, станция захватывает его, если приоритет ее блока не ниже приоритета маркера P, и передает один кадр. Станция с адресом DA копирует данные (с проверкой и исправлением ошибки по CRC), устанавливает биты A и C и пересылает кадр дальше. Кадр возвращается к отправителю, который снимает его с кольца, проверяет биты A и C и выпускает новый маркер.

Приоритеты: станция, у которой есть блок с приоритетом выше поля R проходящего маркера или кадра, резервирует этот приоритет (R). Отправитель выпускает маркер с повышенным приоритетом, и низкоприоритетные станции не могут его захватить. Станция, повысившая приоритет, запоминает это и, когда высокоприоритетных кадров в кольце больше нет, понижает приоритет маркера обратно.

Станцией-монитором может стать любая станция (флажок «Станция-монитор»). Монитор выполняет функции: генерация маркера (при запуске кольца); контроль маркера – если в течение двух оборотов кольца маркер или кадр не прошли через монитор, маркер считается утерянным и генерируется новый; предотвращение циклов – монитор устанавливает в проходящем кадре бит M, и если кадр приходит к нему повторно с M = 1 («кадр-сирота»), он удаляется из кольца и выпускается новый маркер. Для проверки предусмотрены кнопки «Сбой: потеря маркера» и «Сбой: кадр-сирота».

Интерфейс: для каждой станции – отдельные поля своего адреса, приоритета, адреса назначения, окно ввода и окно принятых сообщений; отладочное окно, в котором отражается каждое перемещение маркера и кадров между станциями; окно состояния, в котором каждый переданный кадр выводится одной строкой с выделением поля FCS и битов стаффинга [0]. Маркер циркулирует по кольцу непрерывно (программа работает циклически), задержка на станции настраивается.

Код Программы:

// =====================================================================

//  Лабораторная работа No.5. Детерминированные методы доступа к моноканалу.

//  Упрощённый алгоритм Token Ring (маркерное кольцо).

//  Базовая основа: Лабораторная работа No.3 (кадр, бит-стаффинг, CRC).

//  Вариант: ЧЁТНЫЙ

//    - Номер студента (n): 10

//    - Флаг: двоичное представление (128 + n) = 138 (0x8A)

//    - Бит-стаффинг (вставка '0' после пяти '1')

//    - Циклический код, G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1, исправление 1 ошибки

//

//  Топология: однонаправленное кольцо из трёх станций

//      Станция 1 --> Станция 2 --> Станция 3 --> Станция 1

//  Станции эмулируются в одной программе: у каждой станции своя пара

//  подпрограмм (передающая StationTransmit + принимающая StationRxThread).

//  Линии кольца - виртуальные COM-порты (если найдено 3 пары), иначе

//  внутренние буферы (эмуляция линии связи).

//

//  Маркер:  Flag(8B) | AC(1B) | Flag(8B)

//  Кадр:    Flag(8B) | AC(1B) | DA(4B) | SA(4B) | Data(n+1=11B) | FCS(1B) | FS(1B) | Flag(8B)

//  AC (Access Control) = P P P T M R R R

//      PPP - приоритет (0 - низкий, 1 - высокий), T - 0 маркер / 1 кадр,

//      M   - бит монитора,  RRR - резервируемый приоритет

//  FS (Frame Status) = 0 0 0 0 0 0 A C  (A - адрес распознан, C - кадр скопирован)

// =====================================================================

#if defined(_MSC_VER)

#pragma execution_character_set("utf-8")

#endif

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <commctrl.h>

#include <string>

#include <vector>

#include <deque>

#include <algorithm>

#include <cstdio>

#include <cstdint>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

#include <clocale>

#pragma comment(lib, "user32.lib")

#pragma comment(lib, "gdi32.lib")

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

#pragma comment(lib, "advapi32.lib")

// --- ПАРАМЕТРЫ ВАРИАНТА ---

constexpr int STUDENT_N = 10;

constexpr size_t DATA_PAYLOAD_LEN = STUDENT_N + 1;        // 11 байт - длина блока

constexpr size_t FCS_LEN = 1;

constexpr uint8_t FLAG_BYTE = (uint8_t)(128 + STUDENT_N); // 0x8A

constexpr int STATIONS = 3;

// Порождающий полином G(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1

static const std::vector<uint8_t> G_POLY = { 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 };

// Поля AC

constexpr uint8_t AC_T = 0x10;  // 1 - кадр с данными, 0 - маркер

constexpr uint8_t AC_M = 0x08;  // бит монитора

static uint8_t MakeAC(int p, bool t, bool m, int r) { return (uint8_t)(((p & 7) << 5) | (t ? AC_T : 0) | (m ? AC_M : 0) | (r & 7)); }

static int AcP(uint8_t ac) { return (ac >> 5) & 7; }

static int AcR(uint8_t ac) { return ac & 7; }

// Поля FS

constexpr uint8_t FS_A = 0x02;

constexpr uint8_t FS_C = 0x01;

// Длина тела кадра (без флагов): AC + DA + SA + Data + FCS + FS

constexpr size_t FRAME_BODY_LEN = 1 + 4 + 4 + DATA_PAYLOAD_LEN + FCS_LEN + 1; // 22 байта

// Пользовательские оконные сообщения

#define WM_APP_RX_TEXT   (WM_APP + 1)   // wParam = номер станции, lParam = wchar_t*

#define WM_APP_DEBUG     (WM_APP + 3)

#define WM_APP_STATUS    (WM_APP + 4)

#define WM_APP_RINGPOS   (WM_APP + 5)   // wParam = откуда, lParam = куда

#define WM_APP_QUEUE     (WM_APP + 6)   // wParam = номер станции

#define ID_START_BTN     201

#define ID_STOP_BTN      202

#define ID_LOSE_BTN      203

#define ID_ORPHAN_BTN    204

#define ID_DELAY_COMBO   205

#define ID_NOISE_CHECK   206

#define ID_ST_ADDR       300   // + 10*i

#define ID_ST_PRIO       301

#define ID_ST_DEST       302

#define ID_ST_MONITOR    303

// =====================================================================

//  ЛИНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СОСЕДНИМИ СТАНЦИЯМИ

// =====================================================================

struct Line {

bool   useCom = false;

HANDLE hTx = INVALID_HANDLE_VALUE;   // в этот порт пишет станция i

HANDLE hRx = INVALID_HANDLE_VALUE;   // из этого порта читает станция i+1

int    txNum = -1, rxNum = -1;

// Эмуляция линии

CRITICAL_SECTION cs;

std::deque<uint8_t> q;

HANDLE hEvent = NULL;

};

static Line g_lines[STATIONS];   // линия i: станция i -> станция (i+1)%3

// =====================================================================

//  СТАНЦИЯ

// =====================================================================

struct OutBlock {

uint32_t dest;

int prio;

std::vector<uint8_t> data;

};

struct Station {

int idx = 0;

volatile LONG addr = 0;        // адрес станции (настраивается)

volatile LONG prio = 0;        // приоритет станции (0/1)

volatile LONG dest = 0;        // адрес назначения для новых сообщений

CRITICAL_SECTION cs;           // защита очереди и состояния

CRITICAL_SECTION txLock;       // защита передатчика

std::deque<OutBlock> queue;    // очередь блоков на передачу

bool waitingReturn = false;    // станция передала кадр и ждёт его возврата

int  capturedP = 0;            // приоритет захваченного маркера

int  stackedTo = -1;           // станция повысила приоритет маркера до stackedTo

int  stackedFrom = 0;          // ... со значения stackedFrom

bool rxLineStart[256];         // для вывода: начало новой строки от адреса

HANDLE hThread = NULL;

HWND hGroup = NULL, hLblAddr = NULL, hAddr = NULL, hLblPrio = NULL, hPrio = NULL;

HWND hLblDest = NULL, hDest = NULL, hMonitor = NULL, hLblIn = NULL, hInput = NULL;

HWND hLblOut = NULL, hOutput = NULL, hQueue = NULL;

};

static Station g_st[STATIONS];

static volatile LONG g_running = 0;

static volatile LONG g_monitor = 0;          // номер станции-монитора (0..2), -1 - нет

static volatile LONG g_hopDelay = 500;       // задержка на станции, мс

static volatile LONG g_noise = 1;            // внесение помех 35%

static volatile LONG g_loseToken = 0;        // имитация потери маркера

static volatile LONG g_makeOrphan = 0;       // имитация "кадра-сироты"

static volatile LONG g_monitorSeenTick = 0;  // когда монитор последний раз видел маркер/кадр

static volatile BOOL g_stopThreads = FALSE;

static bool g_useCom = false;

static DWORD g_startTick = 0;

static HFONT g_hAppFont = NULL, g_hMonoFont = NULL, g_hBoldFont = NULL;

static HWND g_hWndMain = NULL;

static HWND g_hGrpRing = NULL, g_hStartBtn = NULL, g_hStopBtn = NULL, g_hLoseBtn = NULL, g_hOrphanBtn = NULL;

static HWND g_hLblDelay = NULL, g_hDelayCombo = NULL, g_hNoiseCheck = NULL, g_hLinesInfo = NULL, g_hRingPos = NULL;

static HWND g_hLblDebug = NULL, g_hDebugEdit = NULL, g_hLblStatus = NULL, g_hStatusEdit = NULL;

static WNDPROC g_oldInputEditProc = NULL;

static void LogDebug(const wchar_t* fmt, ...);

static void LogStatus(const std::wstring& line);

static void StationTransmit(int i, const std::vector<uint8_t>& body, bool isToken);

static void MonitorGenerateToken(const wchar_t* reason);

// =====================================================================

//  ЦИКЛИЧЕСКИЙ КОД (из ЛР No.3): ДЕЛЕНИЕ ПОЛИНОМОВ СТОЛБИКОМ

// =====================================================================

static std::vector<uint8_t> PolyDivRemainder(const std::vector<uint8_t>& dividend, const std::vector<uint8_t>& divisor)

{

std::vector<uint8_t> rem = dividend;

size_t degG = divisor.size() - 1;

for (size_t i = 0; i + degG < rem.size(); ++i) {

if (rem[i] == 1) {

for (size_t j = 0; j <= degG; ++j) rem[i + j] ^= divisor[j];

}

}

return std::vector<uint8_t>(rem.end() - degG, rem.end());

}

static std::vector<uint8_t> BytesToBits(const std::vector<uint8_t>& bytes)

{

std::vector<uint8_t> bits;

bits.reserve(bytes.size() * 8);

for (uint8_t b : bytes)

for (int i = 7; i >= 0; --i) bits.push_back((b >> i) & 1);

return bits;

}

static uint8_t BitsToByte(const std::vector<uint8_t>& bits)

{

uint8_t res = 0;

for (size_t i = 0; i < bits.size() && i < 8; ++i) res = (res << 1) | (bits[i] ? 1 : 0);

return res;

}

static uint8_t ComputeFCS(const std::vector<uint8_t>& dataField)

{

std::vector<uint8_t> bits = BytesToBits(dataField);

bits.insert(bits.end(), 8, 0); // умножение на x^8

return BitsToByte(PolyDivRemainder(bits, G_POLY));

}

static std::vector<std::vector<uint8_t>> g_syndromeTable;

static void InitSyndromeTable()

{

const size_t totalBits = (DATA_PAYLOAD_LEN + FCS_LEN) * 8; // 96 бит

g_syndromeTable.resize(totalBits);

for (size_t i = 0; i < totalBits; ++i) {

std::vector<uint8_t> errPattern(totalBits, 0);

errPattern[i] = 1;

g_syndromeTable[i] = PolyDivRemainder(errPattern, G_POLY);

}

}

// Возвращает true, если данные целы (или ошибка исправлена)

static bool VerifyAndCorrect(int st, std::vector<uint8_t>& dataField, uint8_t rxFCS)

{

std::vector<uint8_t> codewordBits = BytesToBits(dataField);

for (int i = 7; i >= 0; --i) codewordBits.push_back((rxFCS >> i) & 1);

std::vector<uint8_t> syndrome = PolyDivRemainder(codewordBits, G_POLY);

if (std::all_of(syndrome.begin(), syndrome.end(), [](uint8_t b) { return b == 0; })) {

LogDebug(L"      [CRC] Ст.%d: синдром = 0, ошибок нет", st + 1);

return true;

}

for (size_t i = 0; i < g_syndromeTable.size(); ++i) {

if (g_syndromeTable[i] == syndrome) {

if (i < DATA_PAYLOAD_LEN * 8) {

int byteIdx = (int)i / 8, bitIdx = 7 - (int)(i % 8);

dataField[byteIdx] ^= (1 << bitIdx);

LogDebug(L"      [CRC] Ст.%d: ошибка ОБНАРУЖЕНА и ИСПРАВЛЕНА (бит %d: байт %d, бит %d)",

st + 1, (int)i, byteIdx, bitIdx);

}

else {

LogDebug(L"      [CRC] Ст.%d: ошибка в поле FCS, данные целы", st + 1);

}

return true;

}

}

LogDebug(L"      [CRC] Ст.%d: неисправимая ошибка!", st + 1);

return false;

}

// =====================================================================

//  БИТ-СТАФФИНГ И ДЕСТАФФИНГ (из ЛР No.2/No.3)

// =====================================================================

static std::vector<uint8_t> BitStuffing(const std::vector<uint8_t>& rawData, std::wstring& outVisualBits)

{

std::vector<bool> bits;

outVisualBits.clear();

int consecutiveOnes = 0;

for (uint8_t b : rawData) {

for (int i = 7; i >= 0; --i) {

bool bit = (b >> i) & 1;

bits.push_back(bit);

outVisualBits += bit ? L"1" : L"0";

if (bit) {

if (++consecutiveOnes == 5) {

bits.push_back(false);

outVisualBits += L"[0]";

consecutiveOnes = 0;

}

}

else consecutiveOnes = 0;

}

}

std::vector<uint8_t> stuffedBytes;

uint8_t curByte = 0;

int bitCount = 0;

for (bool b : bits) {

curByte = (curByte << 1) | (b ? 1 : 0);

if (++bitCount == 8) { stuffedBytes.push_back(curByte); curByte = 0; bitCount = 0; }

}

if (bitCount > 0) { curByte <<= (8 - bitCount); stuffedBytes.push_back(curByte); }

return stuffedBytes;

}

static std::vector<uint8_t> BitDestuffing(const std::vector<uint8_t>& stuffedBytes)

{

std::vector<bool> bits;

int consecutiveOnes = 0;

for (uint8_t b : stuffedBytes) {

for (int i = 7; i >= 0; --i) {

bool bit = (b >> i) & 1;

if (consecutiveOnes == 5) {

consecutiveOnes = 0;

if (!bit) continue;

}

bits.push_back(bit);

if (bit) consecutiveOnes++; else consecutiveOnes = 0;

}

}

std::vector<uint8_t> destuffedBytes;

uint8_t curByte = 0;

int bitCount = 0;

for (bool b : bits) {

curByte = (curByte << 1) | (b ? 1 : 0);

if (++bitCount == 8) { destuffedBytes.push_back(curByte); curByte = 0; bitCount = 0; }

}

return destuffedBytes;

}

// =====================================================================

//  РАЗБОР / СБОРКА ТЕЛА КАДРА

// =====================================================================

struct Frame {

uint8_t ac = 0;

uint32_t da = 0, sa = 0;

std::vector<uint8_t> data;

uint8_t fcs = 0, fs = 0;

};

static void PutU32(std::vector<uint8_t>& v, uint32_t x)

{

v.push_back((x >> 24) & 0xFF); v.push_back((x >> 16) & 0xFF);

v.push_back((x >> 8) & 0xFF);  v.push_back(x & 0xFF);

}

static uint32_t GetU32(const std::vector<uint8_t>& v, size_t pos)

{

return ((uint32_t)v[pos] << 24) | ((uint32_t)v[pos + 1] << 16) | ((uint32_t)v[pos + 2] << 8) | v[pos + 3];

}

static std::vector<uint8_t> BuildFrameBody(const Frame& f)

{

std::vector<uint8_t> body;

body.push_back(f.ac);

PutU32(body, f.da);

PutU32(body, f.sa);

body.insert(body.end(), f.data.begin(), f.data.end());

body.push_back(f.fcs);

body.push_back(f.fs);

return body;

}

static Frame ParseFrameBody(const std::vector<uint8_t>& raw)

{

Frame f;

f.ac = raw[0];

f.da = GetU32(raw, 1);

f.sa = GetU32(raw, 5);

f.data.assign(raw.begin() + 9, raw.begin() + 9 + DATA_PAYLOAD_LEN);

f.fcs = raw[9 + DATA_PAYLOAD_LEN];

f.fs = raw[10 + DATA_PAYLOAD_LEN];

return f;

}

static std::wstring DataToText(const std::vector<uint8_t>& data)

{

std::string s;

for (uint8_t c : data) if (c != 0) s.push_back((char)c);

if (s.empty()) return L"";

int wlen = MultiByteToWideChar(1251, 0, s.data(), (int)s.size(), NULL, 0);

std::wstring w(wlen, L'\0');

MultiByteToWideChar(1251, 0, s.data(), (int)s.size(), &w[0], wlen);

return w;

}

static std::wstring Printable(const std::wstring& s)

{

std::wstring r;

for (wchar_t c : s) r += (c == L'\n') ? L'\x21B5' : c;   // ↵ - конец сообщения

return r;

}

static int NextSt(int i) { return (i + 1) % STATIONS; }

// =====================================================================

//  ЛИНИИ: ПЕРЕДАЧА И ПРИЁМ БАЙТОВ

// =====================================================================

static void LineWrite(Line& ln, const std::vector<uint8_t>& bytes)

{

if (ln.useCom) {

DWORD written = 0;

WriteFile(ln.hTx, bytes.data(), (DWORD)bytes.size(), &written, NULL);

}

else {

EnterCriticalSection(&ln.cs);

ln.q.insert(ln.q.end(), bytes.begin(), bytes.end());

LeaveCriticalSection(&ln.cs);

SetEvent(ln.hEvent);

}

}

static int LineRead(Line& ln, uint8_t* buf, int maxLen)

{

if (ln.useCom) {

DWORD read = 0;

if (!ReadFile(ln.hRx, buf, maxLen, &read, NULL) || read == 0) { Sleep(5); return 0; }

return (int)read;

}

WaitForSingleObject(ln.hEvent, 50);

EnterCriticalSection(&ln.cs);

int n = 0;

while (n < maxLen && !ln.q.empty()) { buf[n++] = ln.q.front(); ln.q.pop_front(); }

LeaveCriticalSection(&ln.cs);

return n;

}

// =====================================================================

//  ПЕРЕДАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА СТАНЦИИ

// =====================================================================

static void StationTransmit(int i, const std::vector<uint8_t>& body, bool isToken)

{

std::wstring visualBits;

std::vector<uint8_t> stuffed = BitStuffing(body, visualBits);

std::vector<uint8_t> frame;

frame.insert(frame.end(), 8, FLAG_BYTE);          // SD - начальный флаг

frame.insert(frame.end(), stuffed.begin(), stuffed.end());

frame.insert(frame.end(), 8, FLAG_BYTE);          // ED - конечный флаг

EnterCriticalSection(&g_st[i].txLock);

LineWrite(g_lines[i], frame);

LeaveCriticalSection(&g_st[i].txLock);

PostMessageW(g_hWndMain, WM_APP_RINGPOS, (WPARAM)i, (LPARAM)NextSt(i));

(void)isToken;

}

static void SendToken(int i, int p, int r)

{

std::vector<uint8_t> body = { MakeAC(p, false, false, r) };

LogDebug(L"Ст.%d → Ст.%d : МАРКЕР   [P=%d R=%d]", i + 1, NextSt(i) + 1, p, r);

StationTransmit(i, body, true);

}

static void ForwardFrame(int i, const Frame& f)

{

LogDebug(L"Ст.%d → Ст.%d : КАДР %u→%u [P=%d M=%d R=%d FS=A%dC%d] \"%ls\"",

i + 1, NextSt(i) + 1, f.sa, f.da, AcP(f.ac), (f.ac & AC_M) ? 1 : 0, AcR(f.ac),

(f.fs & FS_A) ? 1 : 0, (f.fs & FS_C) ? 1 : 0, Printable(DataToText(f.data)).c_str());

StationTransmit(i, BuildFrameBody(f), false);

}

static void PostQueueUpdate(int i) { PostMessageW(g_hWndMain, WM_APP_QUEUE, (WPARAM)i, 0); }

// Станция захватила маркер и передаёт свой кадр

static void TransmitOwnFrame(int i, const OutBlock& blk, int tokenP, int tokenR)

{

Station& s = g_st[i];

Frame f;

f.ac = MakeAC(blk.prio, true, false, 0);

f.da = blk.dest;

f.sa = (uint32_t)s.addr;

f.data.assign(DATA_PAYLOAD_LEN, 0);

memcpy(f.data.data(), blk.data.data(), min(blk.data.size(), DATA_PAYLOAD_LEN));

f.fcs = ComputeFCS(f.data);

f.fs = 0;

(void)tokenR;

// Окно состояния: 1 кадр = 1 строка (структура, FCS, биты стаффинга)

std::wstring visualBits;

BitStuffing(BuildFrameBody(f), visualBits);

wchar_t head[512];

swprintf_s(head, L"Ст.%d: [FLAG 0x%02X x8] [AC P=%d T=1 M=0 R=0] [DA=%u] [SA=%u] [DATA %dB \"%ls\"] [=== FCS 0x%02X ===] [FS=00] [FLAG x8] | ",

i + 1, FLAG_BYTE, blk.prio, f.da, f.sa, (int)DATA_PAYLOAD_LEN, Printable(DataToText(f.data)).c_str(), f.fcs);

LogStatus(std::wstring(head) + visualBits);

LogDebug(L"   >>> Ст.%d ЗАХВАТИЛА маркер (P=%d), передаёт кадр приоритета %d для адреса %u",

i + 1, tokenP, blk.prio, blk.dest);

ForwardFrame(i, f);

}

// =====================================================================

//  ЛОГИКА TOKEN RING: ОБРАБОТКА ПРИНЯТОГО МАРКЕРА / КАДРА

// =====================================================================

static void OnTokenReceived(int i, uint8_t ac)

{

Station& s = g_st[i];

int p = AcP(ac), r = AcR(ac);

if (InterlockedExchange(&g_loseToken, 0)) {

LogDebug(L"   !!! Маркер ПОТЕРЯН на Ст.%d (имитация сбоя)", i + 1);

return;

}

EnterCriticalSection(&s.cs);

if (InterlockedExchange(&g_makeOrphan, 0)) {

LeaveCriticalSection(&s.cs);

Frame f;

f.ac = MakeAC(0, true, false, 0);

f.da = 0; f.sa = 0;                     // адресов 0 в кольце нет - кадр никто не снимет

f.data.assign(DATA_PAYLOAD_LEN, 0);

const char* txt = "ORPHAN";

memcpy(f.data.data(), txt, strlen(txt));

f.fcs = ComputeFCS(f.data);

LogDebug(L"   !!! Ст.%d передала кадр и \"вышла из строя\" - в кольце кадр-сирота", i + 1);

ForwardFrame(i, f);

return;

}

// 1. Есть кадр с приоритетом >= P - захват маркера

if (!s.waitingReturn && !s.queue.empty() && s.queue.front().prio >= p) {

OutBlock blk = s.queue.front();

s.waitingReturn = true;

s.capturedP = p;

LeaveCriticalSection(&s.cs);

TransmitOwnFrame(i, blk, p, r);

return;

}

// 2. Станция ранее повысила приоритет маркера - понижает его обратно

if (s.stackedTo >= 0 && p == s.stackedTo && (s.queue.empty() || s.queue.front().prio < p)) {

int newP = max(r, s.stackedFrom);

if (newP < p) {

LogDebug(L"   <<< Ст.%d понижает приоритет маркера %d → %d", i + 1, p, newP);

p = newP;

s.stackedTo = -1;

}

r = 0;                                  // высокий приоритет ещё нужен - маркер идёт дальше

}

// 3. Резервирование приоритета

else if (!s.queue.empty() && s.queue.front().prio > r) {

r = s.queue.front().prio;

LogDebug(L"   ... Ст.%d резервирует приоритет R=%d", i + 1, r);

}

LeaveCriticalSection(&s.cs);

SendToken(i, p, r);

}

static void OnFrameReceived(int i, Frame f)

{

Station& s = g_st[i];

uint32_t myAddr = (uint32_t)s.addr;

// --- Кадр вернулся к отправителю: удаление из кольца, выпуск маркера ---

EnterCriticalSection(&s.cs);

if (s.waitingReturn && f.sa == myAddr) {

bool ok = (f.fs & FS_A) && (f.fs & FS_C);

if (ok || !(f.fs & FS_A)) {

if (!s.queue.empty()) s.queue.pop_front();

}

s.waitingReturn = false;

int ownNext = s.queue.empty() ? 0 : s.queue.front().prio;   // свой следующий блок

int r = AcR(f.ac);

int newP = s.capturedP;

if (r > s.capturedP) {                      // кто-то зарезервировал более высокий приоритет

newP = r;

s.stackedTo = r;

s.stackedFrom = s.capturedP;

}

LeaveCriticalSection(&s.cs);

PostQueueUpdate(i);

if (ok)

LogDebug(L"   <<< Кадр вернулся к Ст.%d: A=1 C=1 - доставлен. Кадр снят с кольца", i + 1);

else if (f.fs & FS_A)

LogDebug(L"   <<< Кадр вернулся к Ст.%d: A=1 C=0 - получатель не смог скопировать, повтор", i + 1);

else

LogDebug(L"   <<< Кадр вернулся к Ст.%d: A=0 - адрес %u в кольце не найден, кадр снят", i + 1, f.da);

SendToken(i, newP, ownNext);                // освобождение маркера

return;

}

LeaveCriticalSection(&s.cs);

// --- Функция монитора: предотвращение бесконечной циркуляции кадра ---

if (g_monitor == i) {

if (f.ac & AC_M) {

LogDebug(L"   ### МОНИТОР Ст.%d: кадр %u→%u прошёл повторно (M=1) - кадр-сирота УДАЛЁН", i + 1, f.sa, f.da);

MonitorGenerateToken(L"после удаления кадра-сироты");

return;

}

f.ac |= AC_M;

}

// --- Кадр адресован этой станции: копирование данных ---

if (f.da == myAddr) {

std::vector<uint8_t> data = f.data;

if (g_noise && (rand() % 100) < 35) {

int errByte = rand() % DATA_PAYLOAD_LEN, errBit = rand() % 8;

data[errByte] ^= (1 << errBit);

LogDebug(L"      [ПОМЕХА 35%%] Ст.%d: искажён бит %d в байте Data[%d]", i + 1, errBit, errByte);

}

bool ok = VerifyAndCorrect(i, data, f.fcs);

f.fs |= FS_A;

if (ok) {

f.fs |= FS_C;

std::wstring text = DataToText(data);

LogDebug(L"   +++ Ст.%d (адр %u) СКОПИРОВАЛА кадр от адр %u: \"%ls\"", i + 1, myAddr, f.sa, Printable(text).c_str());

if (!text.empty()) {

std::wstring out;

uint8_t src = (uint8_t)f.sa;

for (wchar_t c : text) {

if (s.rxLineStart[src]) {

wchar_t pre[32]; swprintf_s(pre, L"[от %u] ", f.sa);

out += pre;

s.rxLineStart[src] = false;

}

if (c == L'\n') { out += L"\r\n"; s.rxLineStart[src] = true; }

else out += c;

}

PostMessageW(g_hWndMain, WM_APP_RX_TEXT, (WPARAM)i, (LPARAM)_wcsdup(out.c_str()));

}

}

}

// --- Транзитный кадр: возможно резервирование приоритета ---

EnterCriticalSection(&s.cs);

if (!s.queue.empty() && !s.waitingReturn && s.queue.front().prio > AcR(f.ac)) {

f.ac = (uint8_t)((f.ac & ~7) | s.queue.front().prio);

LogDebug(L"   ... Ст.%d резервирует приоритет R=%d в проходящем кадре", i + 1, AcR(f.ac));

}

LeaveCriticalSection(&s.cs);

ForwardFrame(i, f);

}

// =====================================================================

//  ПРИНИМАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА СТАНЦИИ (отдельный поток на каждую станцию)

// =====================================================================

static DWORD WINAPI StationRxThread(LPVOID param)

{

int i = (int)(INT_PTR)param;

Line& in = g_lines[(i + STATIONS - 1) % STATIONS];   // вход станции i - линия от предыдущей

std::vector<uint8_t> rxBuffer;

uint8_t buf[256];

while (!g_stopThreads) {

int n = LineRead(in, buf, sizeof(buf));

for (int k = 0; k < n; ++k) {

rxBuffer.push_back(buf[k]);

if (rxBuffer.size() < 8) continue;

bool isFlag = true;

for (size_t j = rxBuffer.size() - 8; j < rxBuffer.size(); ++j)

if (rxBuffer[j] != FLAG_BYTE) { isFlag = false; break; }

if (!isFlag) continue;

std::vector<uint8_t> candidate(rxBuffer.begin(), rxBuffer.end() - 8);

rxBuffer.clear();

// Отбрасываем начальные флаги (AC никогда не равен 0x8A)

size_t start = 0;

while (start < candidate.size() && candidate[start] == FLAG_BYTE) ++start;

candidate.erase(candidate.begin(), candidate.begin() + start);

if (candidate.empty()) continue;

std::vector<uint8_t> raw = BitDestuffing(candidate);

if (raw.empty()) continue;

if (i == g_monitor) InterlockedExchange(&g_monitorSeenTick, (LONG)GetTickCount());

if (!g_running) continue;              // кольцо остановлено - всё поглощается

Sleep((DWORD)g_hopDelay);              // время обработки на станции (наглядность)

if (!g_running) continue;

if ((raw[0] & AC_T) == 0) {

OnTokenReceived(i, raw[0]);

}

else if (raw.size() >= FRAME_BODY_LEN) {

raw.resize(FRAME_BODY_LEN);

OnFrameReceived(i, ParseFrameBody(raw));

}

}

}

return 0;

}

// =====================================================================

//  СТАНЦИЯ-МОНИТОР

// =====================================================================

static void MonitorGenerateToken(const wchar_t* reason)

{

int m = g_monitor;

if (m < 0) return;

for (int k = 0; k < STATIONS; ++k) {                       // сброс состояния кольца

EnterCriticalSection(&g_st[k].cs);

g_st[k].waitingReturn = false;

g_st[k].stackedTo = -1;

LeaveCriticalSection(&g_st[k].cs);

}

InterlockedExchange(&g_monitorSeenTick, (LONG)GetTickCount());

LogDebug(L"   ### МОНИТОР Ст.%d генерирует новый маркер (%ls)", m + 1, reason);

SendToken(m, 0, 0);

}

// Контроль маркера: вызывается по таймеру в GUI-потоке

static void MonitorCheck()

{

if (!g_running || g_monitor < 0) return;

DWORD timeout = (DWORD)g_hopDelay * STATIONS * 2 + 1500;

DWORD since = GetTickCount() - (DWORD)g_monitorSeenTick;

if (since > timeout) {

wchar_t why[96];

swprintf_s(why, L"маркер не появлялся %u мс - маркер утерян", since);

MonitorGenerateToken(why);

}

}

// =====================================================================

//  ПОСТАНОВКА СООБЩЕНИЯ В ОЧЕРЕДЬ (блоки фиксированной длины n+1)

// =====================================================================

static void EnqueueText(int i, const std::wstring& text)

{

Station& s = g_st[i];

std::string ansi;

int len = WideCharToMultiByte(1251, 0, text.c_str(), (int)text.size(), NULL, 0, NULL, NULL);

if (len > 0) {

ansi.resize(len);

WideCharToMultiByte(1251, 0, text.c_str(), (int)text.size(), &ansi[0], len, NULL, NULL);

}

ansi.push_back('\n');                    // признак конца сообщения

std::vector<uint8_t> bytes(ansi.begin(), ansi.end());

int blocks = 0;

EnterCriticalSection(&s.cs);

for (size_t off = 0; off < bytes.size(); off += DATA_PAYLOAD_LEN) {

size_t cur = min(DATA_PAYLOAD_LEN, bytes.size() - off);

OutBlock b;

b.dest = (uint32_t)s.dest;

b.prio = (int)s.prio;

b.data.assign(bytes.begin() + off, bytes.begin() + off + cur);

s.queue.push_back(b);

++blocks;

}

LeaveCriticalSection(&s.cs);

LogDebug(L"[Ст.%d] Сообщение \"%ls\" разбито на %d блок(а) по %d байт, адрес назначения %d, приоритет %ls",

i + 1, text.c_str(), blocks, (int)DATA_PAYLOAD_LEN, (int)s.dest, s.prio ? L"ВЫСОКИЙ" : L"низкий");

PostQueueUpdate(i);

}

// =====================================================================

//  COM-ПОРТЫ

// =====================================================================

static BOOL ConfigureCommPort(HANDLE h, DWORD baud)

{

DCB dcb; ZeroMemory(&dcb, sizeof(dcb)); dcb.DCBlength = sizeof(dcb);

if (!GetCommState(h, &dcb)) return FALSE;

dcb.BaudRate = baud; dcb.ByteSize = 8; dcb.Parity = NOPARITY; dcb.StopBits = ONESTOPBIT;

dcb.fBinary = TRUE; dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE; dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE;

if (!SetCommState(h, &dcb)) return FALSE;

COMMTIMEOUTS to = { MAXDWORD, 0, 0, 0, 100 };

if (!SetCommTimeouts(h, &to)) return FALSE;

PurgeComm(h, PURGE_RXCLEAR | PURGE_TXCLEAR);

return TRUE;

}

static HANDLE TryOpenPort(int num, DWORD baud)

{

wchar_t path[32]; swprintf_s(path, L"\\\\.\\COM%d", num);

HANDLE h = CreateFileW(path, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) return INVALID_HANDLE_VALUE;

if (!ConfigureCommPort(h, baud)) { CloseHandle(h); return INVALID_HANDLE_VALUE; }

return h;

}

static std::vector<int> EnumerateAvailablePorts()

{

std::vector<int> result;

HKEY hKey;

if (RegOpenKeyExW(HKEY_LOCAL_MACHINE, L"HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM", 0, KEY_READ, &hKey) != ERROR_SUCCESS)

return result;

wchar_t val[256], data[256];

DWORD idx = 0;

for (;;) {

DWORD valLen = 256, dataLen = sizeof(data), type;

if (RegEnumValueW(hKey, idx++, val, &valLen, NULL, &type, (LPBYTE)data, &dataLen) != ERROR_SUCCESS) break;

int num = 0;

if (swscanf_s(data, L"COM%d", &num) == 1) result.push_back(num);

}

RegCloseKey(hKey);

std::sort(result.begin(), result.end());

return result;

}

// Пары виртуальных портов (com0com): (COM a, COM a+1). Линия i: станция i пишет в

// первый порт пары, станция i+1 читает из второго.

static void InitLines()

{

for (auto& ln : g_lines) {

InitializeCriticalSection(&ln.cs);

ln.hEvent = CreateEventW(NULL, FALSE, FALSE, NULL);

}

std::vector<int> avail = EnumerateAvailablePorts();

bool ok = avail.size() >= 2 * STATIONS;

std::vector<HANDLE> opened;

for (int i = 0; ok && i < STATIONS; ++i) {

HANDLE hTx = TryOpenPort(avail[2 * i], CBR_9600);

HANDLE hRx = (hTx != INVALID_HANDLE_VALUE) ? TryOpenPort(avail[2 * i + 1], CBR_9600) : INVALID_HANDLE_VALUE;

if (hTx == INVALID_HANDLE_VALUE || hRx == INVALID_HANDLE_VALUE) {

if (hTx != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(hTx);

ok = false;

break;

}

g_lines[i].hTx = hTx; g_lines[i].txNum = avail[2 * i];

g_lines[i].hRx = hRx; g_lines[i].rxNum = avail[2 * i + 1];

opened.push_back(hTx); opened.push_back(hRx);

}

if (!ok) {

for (HANDLE h : opened) CloseHandle(h);

for (auto& ln : g_lines) { ln.hTx = ln.hRx = INVALID_HANDLE_VALUE; ln.useCom = false; }

g_useCom = false;

}

else {

for (auto& ln : g_lines) ln.useCom = true;

g_useCom = true;

}

}

static void CloseLines()

{

for (auto& ln : g_lines) {

if (ln.hTx != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(ln.hTx);

if (ln.hRx != INVALID_HANDLE_VALUE) CloseHandle(ln.hRx);

ln.hTx = ln.hRx = INVALID_HANDLE_VALUE;

}

}

// =====================================================================

//  ЖУРНАЛЫ

// =====================================================================

static void LogDebug(const wchar_t* fmt, ...)

{

wchar_t buf[1024];

va_list args;

va_start(args, fmt);

_vsnwprintf_s(buf, _TRUNCATE, fmt, args);

va_end(args);

DWORD t = GetTickCount() - g_startTick;

wchar_t line[1100];

_snwprintf_s(line, _TRUNCATE, L"[%3u.%03u] %ls", t / 1000, t % 1000, buf);

if (g_hWndMain) PostMessageW(g_hWndMain, WM_APP_DEBUG, 0, (LPARAM)_wcsdup(line));

}

static void LogStatus(const std::wstring& line)

{

if (g_hWndMain) PostMessageW(g_hWndMain, WM_APP_STATUS, 0, (LPARAM)_wcsdup(line.c_str()));

}

static void AppendEdit(HWND h, const wchar_t* text, bool newline)

{

int len = GetWindowTextLengthW(h);

if (len > 400000) {                         // ограничение объёма журнала

SendMessageW(h, EM_SETSEL, 0, 200000);

SendMessageW(h, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)L"");

len = GetWindowTextLengthW(h);

}

SendMessageW(h, EM_SETSEL, (WPARAM)len, (LPARAM)len);

SendMessageW(h, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)text);

if (newline) SendMessageW(h, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)L"\r\n");

}

// =====================================================================

//  GUI

// =====================================================================

static void UpdateQueueLabel(int i)

{

Station& s = g_st[i];

EnterCriticalSection(&s.cs);

size_t n = s.queue.size();

bool w = s.waitingReturn;

LeaveCriticalSection(&s.cs);

wchar_t buf[96];

swprintf_s(buf, L"Блоков в очереди: %u%ls", (unsigned)n, w ? L"  (ожидание возврата кадра)" : L"");

SetWindowTextW(s.hQueue, buf);

}

static void UpdateRingPos(int from, int to)

{

std::wstring s = L"Маркер/кадр:   ";

for (int k = 0; k < STATIONS; ++k) {

wchar_t b[48];

if (k == from)      swprintf_s(b, L"[Ст.%d%ls]", k + 1, g_monitor == k ? L" M" : L"");

else                swprintf_s(b, L" Ст.%d%ls ", k + 1, g_monitor == k ? L" M" : L"");

s += b;

s += (k == from && to == NextSt(k)) ? L"  ==>  " : L"  →  ";

}

s += L"(Ст.1)";

SetWindowTextW(g_hRingPos, s.c_str());

}

static void ReadStationParams(int i)

{

Station& s = g_st[i];

wchar_t buf[16];

GetWindowTextW(s.hAddr, buf, 16);

int a = _wtoi(buf);

if (a >= 1 && a <= 255) InterlockedExchange(&s.addr, a);

GetWindowTextW(s.hDest, buf, 16);

int d = _wtoi(buf);

if (d >= 0 && d <= 255) InterlockedExchange(&s.dest, d);

int p = (int)SendMessageW(s.hPrio, CB_GETCURSEL, 0, 0);

InterlockedExchange(&s.prio, p == 1 ? 1 : 0);

}

static LRESULT CALLBACK InputEditSubclassProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

if (msg == WM_KEYDOWN && wParam == VK_RETURN) {

int i = (int)GetWindowLongPtrW(hwnd, GWLP_USERDATA);

int len = GetWindowTextLengthW(hwnd);

if (len > 0) {

std::vector<wchar_t> buf(len + 1, L'\0');

GetWindowTextW(hwnd, buf.data(), len + 1);

ReadStationParams(i);

EnqueueText(i, std::wstring(buf.data()));

SetWindowTextW(hwnd, L"");

}

return 0;

}

if (msg == WM_CHAR && wParam == VK_RETURN) return 0;

return CallWindowProcW(g_oldInputEditProc, hwnd, msg, wParam, lParam);

}

static void LayoutMainWindow(int width, int height)

{

const int m = 8;

const int topH = 92;

MoveWindow(g_hGrpRing, m, m, width - 2 * m, topH, TRUE);

int x = m + 10, y = m + 22;

MoveWindow(g_hStartBtn, x, y, 150, 26, TRUE);          x += 156;

MoveWindow(g_hStopBtn, x, y, 110, 26, TRUE);           x += 116;

MoveWindow(g_hLoseBtn, x, y, 170, 26, TRUE);           x += 176;

MoveWindow(g_hOrphanBtn, x, y, 170, 26, TRUE);         x += 180;

MoveWindow(g_hLblDelay, x, y + 4, 130, 20, TRUE);      x += 132;

MoveWindow(g_hDelayCombo, x, y, 80, 200, TRUE);        x += 92;

MoveWindow(g_hNoiseCheck, x, y + 3, 190, 20, TRUE);

MoveWindow(g_hLinesInfo, m + 10, y + 32, (width - 2 * m) / 2 - 20, 20, TRUE);

MoveWindow(g_hRingPos, m + (width - 2 * m) / 2, y + 32, (width - 2 * m) / 2 - 10, 20, TRUE);

int stY = m + topH + m;

int stH = max(220, (height - stY) * 50 / 100);

int stW = (width - m * (STATIONS + 1)) / STATIONS;

for (int i = 0; i < STATIONS; ++i) {

Station& s = g_st[i];

int sx = m + i * (stW + m);

int ix = sx + 10, iw = stW - 20;

MoveWindow(s.hGroup, sx, stY, stW, stH, TRUE);

int yy = stY + 22;

int cw = (iw - 20) / 3;

MoveWindow(s.hLblAddr, ix, yy, cw, 18, TRUE);

MoveWindow(s.hLblPrio, ix + cw + 10, yy, cw, 18, TRUE);

MoveWindow(s.hLblDest, ix + 2 * (cw + 10), yy, cw, 18, TRUE);

yy += 19;

MoveWindow(s.hAddr, ix, yy, cw, 24, TRUE);

MoveWindow(s.hPrio, ix + cw + 10, yy, cw, 200, TRUE);

MoveWindow(s.hDest, ix + 2 * (cw + 10), yy, cw, 24, TRUE);

yy += 30;

MoveWindow(s.hMonitor, ix, yy, iw / 2, 20, TRUE);

MoveWindow(s.hQueue, ix + iw / 2, yy + 2, iw / 2, 18, TRUE);

yy += 24;

MoveWindow(s.hLblIn, ix, yy, iw, 18, TRUE);   yy += 19;

MoveWindow(s.hInput, ix, yy, iw, 24, TRUE);   yy += 30;

MoveWindow(s.hLblOut, ix, yy, iw, 18, TRUE);  yy += 19;

MoveWindow(s.hOutput, ix, yy, iw, max(30, stY + stH - yy - 10), TRUE);

}

int bY = stY + stH + m;

int bH = max(80, height - bY - m);

int dW = (width - 3 * m) * 55 / 100;

MoveWindow(g_hLblDebug, m, bY, dW, 18, TRUE);

MoveWindow(g_hDebugEdit, m, bY + 19, dW, bH - 19, TRUE);

MoveWindow(g_hLblStatus, 2 * m + dW, bY, width - 3 * m - dW, 18, TRUE);

MoveWindow(g_hStatusEdit, 2 * m + dW, bY + 19, width - 3 * m - dW, bH - 19, TRUE);

}

static void SetMonitor(int i)

{

InterlockedExchange(&g_monitor, i);

for (int k = 0; k < STATIONS; ++k)

SendMessageW(g_st[k].hMonitor, BM_SETCHECK, k == i ? BST_CHECKED : BST_UNCHECKED, 0);

InterlockedExchange(&g_monitorSeenTick, (LONG)GetTickCount());

LogDebug(L"Станция-монитор: Ст.%d", i + 1);

}

static HWND MakeCtl(HWND parent, const wchar_t* cls, const wchar_t* text, DWORD style, int id = 0, DWORD ex = 0)

{

HWND h = CreateWindowExW(ex, cls, text, WS_CHILD | WS_VISIBLE | style, 0, 0, 0, 0, parent, (HMENU)(INT_PTR)id, NULL, NULL);

SendMessageW(h, WM_SETFONT, (WPARAM)g_hAppFont, TRUE);

return h;

}

static LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (msg) {

case WM_CREATE: {

g_hAppFont = CreateFontW(-13, 0, 0, 0, FW_NORMAL, FALSE, FALSE, FALSE, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,

CLIP_DEFAULT_PRECIS, CLEARTYPE_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Segoe UI");

g_hBoldFont = CreateFontW(-13, 0, 0, 0, FW_BOLD, FALSE, FALSE, FALSE, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,

CLIP_DEFAULT_PRECIS, CLEARTYPE_QUALITY, DEFAULT_PITCH | FF_DONTCARE, L"Segoe UI");

g_hMonoFont = CreateFontW(-12, 0, 0, 0, FW_NORMAL, FALSE, FALSE, FALSE, DEFAULT_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,

CLIP_DEFAULT_PRECIS, CLEARTYPE_QUALITY, FIXED_PITCH | FF_MODERN, L"Consolas");

g_hGrpRing = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Кольцо Token Ring", BS_GROUPBOX);

g_hStartBtn = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Запустить кольцо", BS_PUSHBUTTON, ID_START_BTN);

g_hStopBtn = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Остановить", BS_PUSHBUTTON, ID_STOP_BTN);

g_hLoseBtn = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Сбой: потеря маркера", BS_PUSHBUTTON, ID_LOSE_BTN);

g_hOrphanBtn = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Сбой: кадр-сирота", BS_PUSHBUTTON, ID_ORPHAN_BTN);

g_hLblDelay = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Задержка на станции:", 0);

g_hDelayCombo = MakeCtl(hWnd, L"COMBOBOX", L"", CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL, ID_DELAY_COMBO);

const wchar_t* delays[] = { L"100 мс", L"300 мс", L"500 мс", L"1000 мс" };

for (auto d : delays) SendMessageW(g_hDelayCombo, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)d);

SendMessageW(g_hDelayCombo, CB_SETCURSEL, 2, 0);

g_hNoiseCheck = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Помехи 35% (CRC из ЛР3)", BS_AUTOCHECKBOX, ID_NOISE_CHECK);

SendMessageW(g_hNoiseCheck, BM_SETCHECK, BST_CHECKED, 0);

g_hLinesInfo = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"", 0);

g_hRingPos = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Маркер: кольцо остановлено", 0);

SendMessageW(g_hRingPos, WM_SETFONT, (WPARAM)g_hBoldFont, TRUE);

EnableWindow(g_hStopBtn, FALSE);

for (int i = 0; i < STATIONS; ++i) {

Station& s = g_st[i];

wchar_t title[64];

swprintf_s(title, L"Станция %d  (принимает от Ст.%d, передаёт на Ст.%d)", i + 1,

(i + STATIONS - 1) % STATIONS + 1, NextSt(i) + 1);

s.hGroup = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", title, BS_GROUPBOX);

s.hLblAddr = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Свой адрес:", 0);

s.hLblPrio = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Приоритет:", 0);

s.hLblDest = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Адрес назначения:", 0);

wchar_t num[8];

swprintf_s(num, L"%d", i + 1);

s.hAddr = MakeCtl(hWnd, L"EDIT", num, ES_NUMBER | ES_AUTOHSCROLL, ID_ST_ADDR + 10 * i, WS_EX_CLIENTEDGE);

s.hPrio = MakeCtl(hWnd, L"COMBOBOX", L"", CBS_DROPDOWNLIST, ID_ST_PRIO + 10 * i);

SendMessageW(s.hPrio, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"0 - низкий");

SendMessageW(s.hPrio, CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)L"1 - высокий");

SendMessageW(s.hPrio, CB_SETCURSEL, 0, 0);

swprintf_s(num, L"%d", NextSt(i) + 1);

s.hDest = MakeCtl(hWnd, L"EDIT", num, ES_NUMBER | ES_AUTOHSCROLL, ID_ST_DEST + 10 * i, WS_EX_CLIENTEDGE);

s.hMonitor = MakeCtl(hWnd, L"BUTTON", L"Станция-монитор", BS_AUTOCHECKBOX, ID_ST_MONITOR + 10 * i);

s.hQueue = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Блоков в очереди: 0", 0);

s.hLblIn = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Ввод сообщения (Enter - в очередь на передачу):", 0);

s.hInput = MakeCtl(hWnd, L"EDIT", L"", ES_AUTOHSCROLL, 0, WS_EX_CLIENTEDGE);

SetWindowLongPtrW(s.hInput, GWLP_USERDATA, i);

g_oldInputEditProc = (WNDPROC)SetWindowLongPtrW(s.hInput, GWLP_WNDPROC, (LONG_PTR)InputEditSubclassProc);

s.hLblOut = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Принятые сообщения:", 0);

s.hOutput = MakeCtl(hWnd, L"EDIT", L"", ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL | ES_AUTOVSCROLL, 0, WS_EX_CLIENTEDGE);

ReadStationParams(i);

}

g_hLblDebug = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Отладочное окно: продвижение маркера и пакетов с данными", 0);

g_hDebugEdit = MakeCtl(hWnd, L"EDIT", L"", ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | ES_AUTOVSCROLL | ES_AUTOHSCROLL, 0, WS_EX_CLIENTEDGE);

SendMessageW(g_hDebugEdit, WM_SETFONT, (WPARAM)g_hMonoFont, TRUE);

SendMessageW(g_hDebugEdit, EM_SETLIMITTEXT, 0, 0);

g_hLblStatus = MakeCtl(hWnd, L"STATIC", L"Окно состояния: структура кадра (FCS, биты стаффинга [0])", 0);

g_hStatusEdit = MakeCtl(hWnd, L"EDIT", L"", ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | ES_AUTOVSCROLL | ES_AUTOHSCROLL, 0, WS_EX_CLIENTEDGE);

SendMessageW(g_hStatusEdit, WM_SETFONT, (WPARAM)g_hMonoFont, TRUE);

SendMessageW(g_hStatusEdit, EM_SETLIMITTEXT, 0, 0);

SetTimer(hWnd, 1, 250, NULL);

return 0;

}

case WM_SIZE:

LayoutMainWindow(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));

return 0;

case WM_GETMINMAXINFO: {

MINMAXINFO* mmi = (MINMAXINFO*)lParam;

mmi->ptMinTrackSize.x = 1100; mmi->ptMinTrackSize.y = 650;

return 0;

}

case WM_TIMER:

MonitorCheck();

return 0;

case WM_COMMAND: {

int id = LOWORD(wParam), code = HIWORD(wParam);

if (id == ID_START_BTN && code == BN_CLICKED) {

if (g_monitor < 0) SetMonitor(0);

for (int k = 0; k < STATIONS; ++k) ReadStationParams(k);

InterlockedExchange(&g_running, 1);

EnableWindow(g_hStartBtn, FALSE);

EnableWindow(g_hStopBtn, TRUE);

LogDebug(L"===== Кольцо запущено =====");

MonitorGenerateToken(L"начальная генерация");

}

else if (id == ID_STOP_BTN && code == BN_CLICKED) {

InterlockedExchange(&g_running, 0);

EnableWindow(g_hStartBtn, TRUE);

EnableWindow(g_hStopBtn, FALSE);

SetWindowTextW(g_hRingPos, L"Маркер: кольцо остановлено");

LogDebug(L"===== Кольцо остановлено =====");

}

else if (id == ID_LOSE_BTN && code == BN_CLICKED) {

InterlockedExchange(&g_loseToken, 1);

LogDebug(L"Команда: следующая станция, получившая маркер, потеряет его");

}

else if (id == ID_ORPHAN_BTN && code == BN_CLICKED) {

InterlockedExchange(&g_makeOrphan, 1);

LogDebug(L"Команда: следующая станция, получившая маркер, создаст кадр-сироту");

}

else if (id == ID_DELAY_COMBO && code == CBN_SELCHANGE) {

static const LONG d[] = { 100, 300, 500, 1000 };

int sel = (int)SendMessageW(g_hDelayCombo, CB_GETCURSEL, 0, 0);

if (sel >= 0) InterlockedExchange(&g_hopDelay, d[sel]);

}

else if (id == ID_NOISE_CHECK && code == BN_CLICKED) {

InterlockedExchange(&g_noise, SendMessageW(g_hNoiseCheck, BM_GETCHECK, 0, 0) == BST_CHECKED);

}

else if (id >= ID_ST_ADDR && id < ID_ST_ADDR + 10 * STATIONS) {

int i = (id - ID_ST_ADDR) / 10, sub = (id - ID_ST_ADDR) % 10;

if (sub == ID_ST_MONITOR - ID_ST_ADDR && code == BN_CLICKED) {

if (SendMessageW(g_st[i].hMonitor, BM_GETCHECK, 0, 0) == BST_CHECKED) SetMonitor(i);

else { InterlockedExchange(&g_monitor, -1); LogDebug(L"Станция-монитор не назначена"); }

}

else if ((sub == 0 || sub == 2) && code == EN_CHANGE) ReadStationParams(i);

else if (sub == 1 && code == CBN_SELCHANGE) ReadStationParams(i);

}

return 0;

}

case WM_APP_RX_TEXT: {

wchar_t* text = (wchar_t*)lParam;

AppendEdit(g_st[wParam].hOutput, text, false);

free(text);

return 0;

}

case WM_APP_DEBUG: {

wchar_t* text = (wchar_t*)lParam;

AppendEdit(g_hDebugEdit, text, true);

free(text);

return 0;

}

case WM_APP_STATUS: {

wchar_t* text = (wchar_t*)lParam;

AppendEdit(g_hStatusEdit, text, true);

free(text);

return 0;

}

case WM_APP_RINGPOS:

if (g_running) UpdateRingPos((int)wParam, (int)lParam);

for (int k = 0; k < STATIONS; ++k) UpdateQueueLabel(k);

return 0;

case WM_APP_QUEUE:

UpdateQueueLabel((int)wParam);

return 0;

case WM_DESTROY:

KillTimer(hWnd, 1);

InterlockedExchange(&g_running, 0);

g_stopThreads = TRUE;

for (auto& s : g_st) if (s.hThread) { WaitForSingleObject(s.hThread, 1500); CloseHandle(s.hThread); }

CloseLines();

DeleteObject(g_hAppFont); DeleteObject(g_hMonoFont); DeleteObject(g_hBoldFont);

PostQuitMessage(0);

return 0;

}

return DefWindowProcW(hWnd, msg, wParam, lParam);

}

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE, PWSTR, int nCmdShow)

{

setlocale(LC_ALL, "Russian");

srand((unsigned int)time(NULL));

InitSyndromeTable();

g_startTick = GetTickCount();

for (int i = 0; i < STATIONS; ++i) {

g_st[i].idx = i;

InitializeCriticalSection(&g_st[i].cs);

InitializeCriticalSection(&g_st[i].txLock);

std::fill(std::begin(g_st[i].rxLineStart), std::end(g_st[i].rxLineStart), true);

}

InitLines();

WNDCLASSEXW wc = { sizeof(wc) };

wc.lpfnWndProc = MainWndProc;

wc.hInstance = hInstance;

wc.hCursor = LoadCursorW(NULL, IDC_ARROW);

wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_BTNFACE + 1);

wc.lpszClassName = L"Lab5TokenRingWnd";

RegisterClassExW(&wc);

g_hWndMain = CreateWindowW(L"Lab5TokenRingWnd", L"Лабораторная работа №5: Token Ring (маркерное кольцо из 3 станций)",

WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 1280, 860, NULL, NULL, hInstance, NULL);

wchar_t info[160];

if (g_useCom)

swprintf_s(info, L"Линии: COM%d→COM%d (1→2),  COM%d→COM%d (2→3),  COM%d→COM%d (3→1)",

g_lines[0].txNum, g_lines[0].rxNum, g_lines[1].txNum, g_lines[1].rxNum, g_lines[2].txNum, g_lines[2].rxNum);

else

swprintf_s(info, L"Линии: эмуляция (3 пары виртуальных COM-портов не найдены)");

SetWindowTextW(g_hLinesInfo, info);

SetMonitor(0);

LogDebug(L"Программа запущена. %ls", info);

LogDebug(L"Кадр: Flag(8B)|AC(1B)|DA(4B)|SA(4B)|Data(%dB)|FCS(1B)|FS(1B)|Flag(8B); маркер: Flag|AC|Flag; флаг 0x%02X",

(int)DATA_PAYLOAD_LEN, FLAG_BYTE);

LogDebug(L"Нажмите \"Запустить кольцо\" - монитор сгенерирует маркер.");

ShowWindow(g_hWndMain, nCmdShow);

UpdateWindow(g_hWndMain);

for (int i = 0; i < STATIONS; ++i)

g_st[i].hThread = CreateThread(NULL, 0, StationRxThread, (LPVOID)(INT_PTR)i, 0, NULL);

MSG msg;

while (GetMessageW(&msg, NULL, 0, 0)) {

TranslateMessage(&msg);

DispatchMessageW(&msg);

}

return 0;

}

Результаты:

Рисунок 1 – Передача сообщений между станциями с учетом приоритетов (Станция 2 – высокий приоритет)

Рисунок 2 – Работа станции-монитора: восстановление утерянного маркера и удаление кадра-сироты

Вывод: в ходе лабораторной работы была реализована коммуникационная программа, моделирующая упрощенный алгоритм Token Ring для однонаправленного кольца из трех станций. Реализованы передача маркера по кольцу, захват маркера и пересылка сообщений блоками фиксированной длины с юникаст-адресацией, два уровня приоритетов с резервированием, функции станции-монитора (генерация и контроль маркера, удаление зациклившихся кадров), а также контроль целостности данных циклическим кодом из лабораторной работы №3.