СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА	4

1.1	Выбор типа охранной системы	4

1.2	Обзор микроконтроллеров	4

1.3	Обзор охранных датчиков	6

1.4	Обзор датчиков движения	7

1.5	Обзор магнитных датчиков	8

1.6	Обзор датчиков расстояния	10

1.7	Дополнительные элементы	11

2	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА	12

2.1	Постановка задачи	12

2.2	Определение блоков структуры устройства	12

2.3	Взаимодействие компонентов устройства	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

ПРИЛОЖЕНИЕ А	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель курсового проекта состоит в разработке микропроцессорного устройства охраны объекта, которое обеспечивает непрерывный контроль состояния охраняемой зоны и своевременное оповещение о попытках несанкционированного проникновения. В качестве охраняемого объекта рассматриваются складские помещения, автопоезда, автомобили и дома на колёсах. В рамках проекта контролируются такие параметры, как наличие движения в охраняемой зоне, расстояние до объектов, приближающихся к периметру, а также состояние дверей и люков – показатели, напрямую связанные с сохранностью охраняемого имущества.

Охранные датчики преобразуют физические воздействия (инфракрасное излучение, отражённые ультразвуковые волны, изменение магнитного поля) в электрические сигналы, которые затем поступают на входы микроконтроллера, где приводятся к цифровой форме и передаются на последующие звенья обработки данных. Основное назначение системы охраны объекта заключается в следующем:

1. Контроль охраняемого периметра: обнаружение движения, приближения посторонних лиц и открытия дверей объекта в режиме реального времени с отображением текущего состояния системы на встроенном дисплее.

2. Обеспечение оповещения о нарушении периметра с помощью световой и звуковой сигнализации, что позволяет оперативно реагировать на попытки проникновения и хищения имущества.

3. Разграничение доступа к объекту за счёт бесконтактной идентификации владельца по RFID-меткам при постановке и снятии устройства с охраны, а также фиксация времени тревожных событий.

С учетом выше перечисленных функций устройство должно включать в себя как минимум следующие элементы:

– микроконтроллер;

– инфракрасный датчик движения;

– уьтразвуковой датчик расстояния;

– магнитный датчик открытия дверей (геркон);

– RFID-считыватель для постановки и снятия с охраны;

– модуль часов реального времени;

–устройство отображения информации;

– светодиодные индикаторы и звуковой излучатель (сирена);

– модуль питания.

- ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

  - Состав микропроцессорного устройства охраны объекта

Разрабатываемое устройство охраны объекта выполняет непрерывный контроль охраняемой зоны (помещения, склада или иного объекта) и обнаружение по пыток несанкционированного проникновения. Постановка объекта на охрану и снятие с охраны осуществляются с помощью клавиатуры и RFID-метки, считыватель которой расположен на корпусе устройства. Контроль объекта осуществляется посредством подключённых внешних датчиков: движения, расстояния и герконового.

– микроконтроллер;

– датчик движения;

– датчик расстояния;

– герконовый датчик;

– модуль радиоэлектронной идентификации (RFID);

– зуммер

  - Обзор микроконтроллеров

Существует огромное разнообразие комбинаций микроконтроллер на разных платах. Все они отличаются размерами, параметрами, предустановленными интерфейсами и выполняемыми задачами. Для сравнения было выбрано три часто используемых микроконтроллера и аналоги других производителей. Результаты сравнения ниже приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение микроконтроллеров

| Параметры сравнения | ATmega328 | ESP32 | ATmega2560 |
| --- | --- | --- | --- |
| Серия | avr atmega | esp32 | avr atmega |
| Ядро | avr | xtensa lx6 (2 ядра) | avr |
| Ширина шины данных | 8-бит | 32-бит | 8-бит |
| Тактовая частота | 20 МГц | до 240 МГц | 16 МГц |
| Количество входов/выходов | 23 | 34 | 86 |
| Объем памяти программы | 32 кбайт | до 16 Мбайт (внешняя) | 256 кбайт |
| Тип памяти программы | flash | flash (внешняя, spi) | flash |
| Напряжение питания | 1.8 - 5 В | 2.3 – 3.6 В | 1.8 – 5.5 В |
| Рабочая температура | от -40 до +85 ºС | от -40 до +105 ºС | от -40 до +85 ºС |
| Встроенные интерфейсы | i2c, spi, uart | wi-fi, bluetooth, i2c, i2s, spi, uart, can | i2c, spi, uart (4 шт.) |
| Вес | 1.2 г | - | - |
| Объем RAM | 2k x 8 | 520k x 8 | 8k x 8 |
| Объем EEPROM | 1k x 8 | - (эмуляция во flash) | 4k x 8 |
| Наличие АЦП/ЦАП | ацп 8x10b | ацп 18x12b, цап 2x8b | ацп 16x10b |
| Корпус | tqfp -32(7x7) | qfn-48 (5x5) | tqfp-100 (14x14) |
| Встроенная периферия | brown-outdetect/reset, por, pwm, wdt | brown-out detect, dma, pwm, rtc, wdt, touch-sensor | brown-out detect/reset, por, pwm, wdt |

ATmega328 – это 8-битный микроконтроллер из серии AVR, который работает на тактовой частоте до 20 МГц. Он обладает 32 килобайтами флеш-памяти и 2 килобайтами оперативной памяти. Этот микроконтроллер широко используется в Arduino и других простых проектах благодаря своей доступности и простоте использования [1].

ESP32 (ESP32-D0WD-V3) – это 32-битный двухъядерный микроконтроллер компании Espressif Systems на ядре Xtensa LX6, работающий на тактовой частоте до 240 МГц. Он содержит 520 килобайт оперативной памяти, поддерживает подключение внешней флеш-памяти объёмом до 16 мегабайт и имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. Наличие беспроводных интерфейсов позволяет передавать тревожные извещения на удалённый пульт или смартфон владельца, поэтому данный микроконтроллер широко применяется в системах охраны и «умного дома». К недостаткам можно отнести повышенное энергопотребление при работе радиомодуля и питание только от напряжения 3,3 В [2].

ATmega2560 – это 8-битный микроконтроллер из серии AVR, работающий на тактовой частоте до 16 МГц. Он обладает 256 килобайтами флеш-памяти, 8 килобайтами оперативной памяти и 4 килобайтами EEPROM. Главное преимущество данного микроконтроллера – большое количество линий ввода/вывода (86), 16 каналов АЦП и 4 аппаратных интерфейса UART, что позволяет одновременно подключить к нему множество охранных датчиков, считыватель RFID, клавиатуру, дисплей и звуковой излучатель. Микроконтроллер используется в плате Arduino Mega 2560 и программируется в среде Arduino IDE, что упрощает разработку программного обеспечения устройства охраны [3].

  - Обзор охранных датчиков

Для решения задачи по контролю территории устройством необходимо использовать охранные датчики или сенсоры.

Датчики (сенсоры) охранной сигнализации – это электронные устройства, предназначенные для обнаружения проникновения на охраняемый объект и передачи этой информации для дальнейшей обработки.

- Магнитные датчики. Основные виды датчиков, используемых в средствах охранных систем, которые обнаруживают изменения в магнитном поле. Они обычно используются в системах безопасности для обнаружения присутствия магнита или изменения магнитного поля. Инфракрасные (ИК) датчики. Принцип их работы основан на регистрации изменения обстановки в инфракрасном диапазоне. Из-за этого они используются в качестве датчиков движения.

- Вибрационные. В системах охранной сигнализации вибрационные датчики используются для обнаружения пролома и выпиливания строительных конструкций или разбития остекленных поверхностей. Первый вариант используется чаще, второй реже, поскольку имеет альтернативу в виде акустических датчиков.

- Звуковые (акустические). Анализируют спектральные составляющие звукового сигнала, поэтому часто используются как датчики разбития стекла.

- Емкостные датчики. Они определяют изменения емкости поля вокруг охраняемого объекта. Такие датчики используются для охраны картин, музейных экспонатов, на входе в помещения.

- Лучевые. Состоят из передатчика и приемника невидимого человеческому глазу луча. Применяются для охраны объектов большой площади, в том числе и открытых пространств. Сигнал тревоги подают тогда, когда приемник перестает получать луч (предполагается, что его «пересекает» нарушитель).

- Радиоволновые датчики. Обнаруживают опасность при помощи регистрации изменения радиоволн, которые излучают и принимают в охраняемом помещении (допплеровский эффект).

- Тепловые. Они срабатывают на превышение заданного значения температуры и/или высокую скорость изменения температуры (используются для определения возможного пожара).

- Датчики огня (пламени). Места их применения – объекты с возможным возгоранием без предварительного задымления и высоких перепадов температур.

- Датчики газа и дыма, которые срабатывают при обнаружении газообразных веществ в воздухе. Их можно использовать как для защиты от пожаров, так и в качестве страховки в случае, если грабитель решит проникнуть на территорию, предварительно её задымив.

- Комбинированные, включающие в себе функции двух и более видов датчиков [9,10].

Для данной курсовой работы были выбраны магнитный датчик (датчик Холла), ИК – датчик (датчик движения) и комбинированный (датчик расстояния).

  - Обзор датчиков движения

Наиболее распространёнными датчиками движения являются модули HC-SR501, HC-SR505 и HS 004. В таблице 1.2 приведены их сравнительные характеристики.

Таблица 1.2 – Сравнение датчиков движения

| Параметры сравнения | Датчик движения HC-SR501 | Датчик движения HC-SR505 | Датчик движения HS 004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Угол чувствительности | ±120º | ±110º | ±90º |
| Напряжение питания | 5 – 20 В | 5 – 20 В | 3 – 12 В |
| Рабочая температура | от -20 до +80 ºС | от -20 до +70 ºС | от -20 до +60 ºС |
| Потребляемый ток | до 50 мкА | до 60 мкА | до 15 мкА |
| Измеряемые значения | 2000 мА | 2000 мА | 500 мА |
| Тип выходного канала | цифровой | цифровой | цифровой |

HC-SR501 – это один из самых популярных датчиков движения, обладающий углом чувствительности ±120º. Он работает при напряжении от 5 до 20 В и может функционировать в температурном диапазоне от -20 до +80 ºС. С потребляемым током до 50 мкА, этот датчик подходит для различных приложений, включая системы безопасности и автоматизации [4].

HC-SR505 имеет угол чувствительности ±110º и также поддерживает напряжение от 5 до 20 В. Температура работы этого датчика составляет от -20 до +70 ºС, а его потребляемый ток достигает 60 мкА. Этот датчик часто используется в системах освещения и охраны благодаря своей надежности и эффективности [5].

HS 004 отличается более узким углом чувствительности ±90º и работает при напряжении от 3 до 12 В. С рабочей температурой от -20 до +60 ºС и потребляемым током до 15 мкА, он является идеальным выбором для менее требовательных приложений, таких как автоматизация домашнего освещения и другие маломощные системы [6].

  - Обзор герконовых датчиков

Наиболее распространёнными герконовыми датчиками являются MC-38, SW-18010 и SR-04. В таблице 1.4 приведены их сравнительные характеристики.

Таблица 1.4 –Сравнение герконовых датчиков

| Параметры сравнения | Герконовый датчик MC-38 | Герконовый датчик SW-18010 | Герконовый датчик SR-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение | 5 – 15 В | 5 – 24 В | 5 – 12 В |
| Максимальный ток | 0.5 А | 0.5 А | 1 А |
| Размеры | 22 × 10 × 7 мм | 20 × 10 × 5 мм | 25 × 10 × 5 мм |
| Температура работы | от -40 до +85 ºС | от -25 до +85 ºС | от -40 до +85 ºС |
| Тип выходного сигнала | цифровой | цифровой | цифровой |

Герконовый датчик MC-38 работает при напряжении от 5 до 15 В и обеспечивает максимальный ток до 0.5 А. Он имеет размеры 22 × 10 × 7 мм и способен работать в диапазоне температур от -40 до +85 ºС. Этот датчик часто используется в охранных системах и дверных сигнализациях [10].

SW-18010 – это герконовый датчик с рабочим напряжением от 5 до 24 В и максимальным током 0.5 А. Его размеры составляют 20 × 10 × 5 мм. Этот датчик имеет широкий температурный диапазон, от -25 до +85 ºС, и подходит для различных приложений, включая автоматизацию и контроль доступа [11].

Герконовый датчик SR-04 отличается максимальным током 1 А и рабочим напряжением от 5 до 12 В. Его размеры составляют 25 × 10 × 5 мм. SR-04 также работает в диапазоне температур от -40 до +85 ºС, что делает его надежным решением для использования в сложных условиях, таких как системы безопасности и управления [12].

  - Обзор ультразвуковых датчиков расстояния

Наиболее распространёнными ультразвуковыми датчиками расстояния являются модули HC-SR04, JSN-SR04T и MB1240. В таблице 1.3 приведены их сравнительные характеристики.

Таблица 1.3 – Сравнение ультразвуковых датчиков движения

| Параметры сравнения | Датчик расстояния HC-SR04 | Датчик расстояния JSN-SR04T | Датчик расстояния MB1240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная дальность | до 4 м | до 6 м | до 6.45 м |
| Минимальная дальность | 2 см | 20 см | 30 см |
| Напряжение питания | 5 В | 5 В | 3 – 5 В |
| Потребляемый ток | до 15 мА | до 30 мА | до 50 мА |
| Угол охвата | - | ±15º | ±30º |
| Тип выходного канала | цифровой | цифровой | аналоговый и цифровой |

HC-SR04 – это один из самых популярных ультразвуковых датчиков, который обеспечивает максимальную дальность измерения до 4 метров. Он работает от 5 В и потребляет до 15 мА. Датчик подходит для различных приложений, таких как робототехника и системы автоматизации, благодаря своей простоте подключения и точности [7].

JSN-SR04T – это более мощный ультразвуковой датчик с максимальной дальностью до 6 метров. Он также работает от 5 В, но требует до 30 мА тока. Этот датчик хорошо подходит для использования на открытом воздухе, так как имеет защиту от влаги, что делает его идеальным для проектов, связанных с мониторингом расстояния в сложных условиях [8].

MB1240 предлагает максимальную дальность измерения до 6.45 метров и работает в диапазоне напряжений от 3 до 5 В. Он потребляет до 50 мА и поддерживает как аналоговый, так и цифровой выход. Этот датчик подходит для приложений, требующих высокой чувствительности и точности, таких как системы управления движением и робототехника [9].

1.7 Обзор модулей радиоэлектронной идентификации (RFID)

Наиболее распространёнными RFID-модулями являются RC522, PN532 и MFRC522. В таблице 1.5 приведены их сравнительные характеристики.

Таблица 1.5 – Сравнение RFID модулей

| Параметры сравнения | Модуль RFIDR C522 | Модуль RFID PN532 | Модуль RFID MFRC522 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая частота | 13.56 МГц | 13.56 МГц | 13.56 МГц |
| Интерфейс подключения | SPI, I2C | SPI, I2C, UART | SPI |
| Дистанция считывания | до 5 см | до 10 см | до 5 см |
| Напряжение питания | 3.3 В - 5 В | 3.3 В - 5 В | 3.3 В - 5 В |
| Поддерживаемые метки | MIFARE, ISO 14443 | MIFARE, ISO 14443, NFC | MIFARE, ISO 14443 |
| Потребляемый ток | до 13 мА | до 50 мА | до 13 мА |

Модуль RFID R C522 – это популярный модуль для считывания RFID-меток на частоте 13.56 МГц. Он поддерживает интерфейсы SPI и I2C, обеспечивая совместимость с различными микроконтроллерами. Дистанция считывания составляет до 5 см, а потребление тока – до 13 мА, что делает его эффективным для проектов, требующих близкого контакта с меткой [13].

Модуль RFID PN532 предлагает больше возможностей благодаря поддержке нескольких интерфейсов: SPI, I2C и UART. Он также работает на частоте 13.56 МГц и обеспечивает дистанцию считывания до 10 см. Поддерживает метки MIFARE, ISO 14443 и NFC, что делает его универсальным для различных приложений, включая бесконтактные платежи [14].

Модуль RFID MFRC522 – это еще одно решение для считывания RFID-меток на частоте 13.56 МГц. Он поддерживает интерфейс SPI и обеспечивает дистанцию считывания до 5 см. Его низкое потребление тока до 13 мА делает его идеальным для образовательных проектов и прототипов, обеспечивая простоту использования и хорошую совместимость [15].

1.8Обзор зуммеров

Наиболее распространёнными зуммерами являются KY-0012, KY-006 и SB1240. В таблице 1.6 приведены их сравнительные характеристики.

Таблица 1.6 – Сравнение зуммеров

| Параметры сравнения | Зуммер KY-006 | Зуммер KY-012 | Зуммер PS1240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение | 3 - 24 В | 3 - 24 В | 3 - 24 В |
| Потребляемый ток | 10 мА | 20 мА | 10 мА |
| Уровень звукового давления | 75 дБ | 80 дБ | 80 дБ |
| Частота звука | 2,3 кГц | 2,5 кГц | до 3 кГц |
| Размеры | 12 x 9.5 x 5 мм | 12 x 12 x 5 мм | 12 x 9.5 x 5 мм |
| Температурный диапазон | -20°C - +70°C | -20°C - +70°C | -20°C - +70°C |
| Тип выходного сигнала | пассивный | активный | активный |

KY-006 – это малый пассивный зуммер, который работает в диапазоне напряжений от 3 до 24 В. Его уровень звукового давления составляет 75 дБ, что делает его подходящим для применения в устройствах, где не требуется высокая громкость звука. Он часто используется в различных электронных проектах, таких как сигнализация и оповещение [16].

KY-012 – это активный зуммер, который требует большего потребляемого тока (20 мА) и может выдавать уровень звукового давления до 80 дБ. Частота звука составляет 2,5 кГц, что делает его более громким и четким по сравнению с KY-006. Он подходит для использования в системах сигнализации и оповещения, где важна высокая слышимость [17].

PS1240 – это еще один активный зуммер, который также работает в диапазоне напряжений от 3 до 24 В. Он имеет уровень звукового давления до 80 дБ и частоту звука до 3 кГц. С потребляемым током 10 мА, PS1240 сочетает в себе хорошую громкость и эффективное энергопотребление, что делает его популярным выбором для различных проектов и устройств [18].

- РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

Для начала определим основные функции, которые будут выполняться устройством.

  - Постановка задачи

К основным функциям, выполняемым микропроцессорным устройством охраны относятся:

– возможность безопасного включения/отключения устройства;

– контроль периметра;

– изменение состояния устройства от внешних событий;

– световая и звуковая индикация состояния устройства.

Управление устройством включает лишь включение и отключение оного. Контроль за территорией оно должно проводить само, без вмешательства посторонних.

  - Определение блоков структуры устройства

Основные блоки структуры устройства выбираются исходя из функций, определенных в постановке задачи. Принципиальная и функциональная схема устройства строится на базе структурной схемы, которая содержит следующие элементы (блоки):

- Блок датчиков и сенсоров первичной информации:

    - датчик движения;

    - магнитный датчик;

    - датчик расстояния.

- Блок микроконтроллера – устройство, необходимое для получения сигналов с датчиков и их анализа.

- Блок индикации – разноцветные светодиоды, сигнализирующие о нарушении периметра, и сирена, которая при проникновении на охраняемую территорию выдает прерывистый звуковой сигнал.

- Блок RFID считывателя – для включения и отключения системы безопасности.

- Блок питания.

Во время проектирования структурной схемы системы следует учитывать следующие факторы:

- Средний уровень магнитного поля в помещении.

- Уровень расстояния при включении.

  - Взаимодействие компонентов устройства

Устройство, разрабатываемое в данном курсовом проекте, использует датчики, которые отслеживают несколько параметров: уровень  шума,

уровень теплого(инфракрасного) излучения и уровень интенсивности светового излучения. На LDR-сенсор направлен лазер из устройства, которое состоит из лазерного модуля и источника питания. Датчики дыма и движения подключены к самому контроллеру. Микроконтроллер обрабатывает изменения этих трёх параметров. В случае сильного отклонения от нормы или превышения допустимого уровня какого-либо параметра сигнал поступает на блок световых индикаторов и сирену. Загораются светодиоды (зелёный цвет – норма, желтый цвет – за текущий сеанс работы уже было нарушение периметра, красный цвет – в данный момент фиксируется нарушение периметра, синий свет «спящий режим»). Последний блок состоит из RFID модуля, который при получении определенного сигнала с помощью чипа способен отключать и включать систему безопасности.

Структурная схема представлена в приложении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1]. ATmega328 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/ATmega328.

[2]. ARM Cortex-A7 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/ARM_Cortex_A7.

[3]. STM32F103RBT6 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/STM32F103RBT6.

[4]. Датчик движения HC-SR501 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/HC-SR501.

[5]. Датчик движения HC-SR505 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/HC-SR505.

[6]. Датчик движения HS 004 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/HS004.

[7]. Датчик расстояния HC-SR04 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/HC-SR04.

[8]. Датчик расстояния JSN-SR04T [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/JSN-SR04T.

[9]. Датчик расстояния MB1240 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/MB1240.

[10]. Герконовый датчик MC-38 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/MC-38.

[11]. Герконовый датчик SW-18010 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/SW-18010.

[12]. Герконовый датчик SR-04 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/SR-04.

[13]. Модуль RFID RC522 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/RC522.

[14]. Модуль RFID PN532 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/PN532.

[15]. Модуль RFID MFRC522 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/MFRC522.

[16]. Зуммер KY-006 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/KY-006.

[17]. Зуммер KY-012 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/KY-012.

[18]. Зуммер PS1240 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/PS1240.

[19]. LCD 1602 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://kit.alexgyver.ru/tutorials/lcd1602/.

[20]. OLED 128x64 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://kit.alexgyver.ru/tutorials/oled.

[21]. Клавиатура 5 кнопок [Электронный магазин]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.pcmount.by/knopki-i-klaviatury-dlya-arduino/kbd-ad-analog-5-buttons.

[22]. Cветодиоды F5GMIN SL2 [Электронный магазин]. – Электронные данные. – Режим доступа:

https://gsmin.ru/catalog/dom_i_ofis/nabor_svetodiodov_led_f5_gsmin_sl2_1_8_2_2v_20ma_5mm_nozhki_17mm_25_shtuk_zheltyy/.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема структурная