### Вопрос 1. Опишите эволюцию интерфейсов хранения данных: в чём принципиальные отличия PATA, SATA и NVMe?

Представьте эволюцию как развитие дорожного движения: от узкой деревенской тропинки до скоростного многополосного автобана.

- PATA (IDE / ATA) — 1980–1990-е годы:

  - Как работает: Параллельная передача данных. Внутри компьютера шел широкий плоский шлейф из 40 или 80 жил. Данные передавались одновременно по 16 параллельным проводам.

  - Проблема: Чем выше частота, тем сильнее провода фонят и создают взаимные помехи (наводки), а сигналы начинают отставать друг от друга. Потолок скорости уперся всего в 133 МБ/с (UDMA 6). Кроме того, на один шлейф можно было повесить максимум два диска («Master» и «Slave»).

- SATA (Serial ATA) — начало 2000-х:

  - Как работает: Последовательная передача данных. Вместо широкого шлейфа сделали тонкий провод всего с 7 контактами, где данные передаются по витым дифференциальным парам.

  - Преимущества: Помех нет, частоту подняли в десятки раз. Скорости: SATA I (1.5 Гбит/с ≈ 150 МБ/с), SATA II (3 Гбит/с ≈ 300 МБ/с) и SATA III (6 Гбит/с ≈ 550–600 МБ/с). Появилась горячая замена дисков (Hot Plug).

  - Ограничение: Для работы с SATA используется контроллер AHCI. Он проектировался для медленных вращающихся магнитных дисков (HDD) и передает команды через медленный промежуточный чипсет по одной очереди.

- NVMe (Non-Volatile Memory Express) — с 2010-х по настоящее время:

  - Как работает: Твердотельным накопителям (SSD) стало тесно в лимите SATA (600 МБ/с). Разработчики полностью выкинули промежуточный SATA-контроллер и подключили память напрямую к процессорным линиям PCI Express (PCIe).

  - Преимущества: Огромная пропускная способность (до 7000–14000 МБ/с на PCIe 4.0/5.0), крошечные задержки и колоссальный параллелизм (до 64 тысяч очередей команд вместо одной).

### Вопрос 2. Какие компоненты определяет спецификация ATA? Чем ведущее устройство отличается от ведомого?

- Компоненты шины ATA:

  - Хост-адаптер (контроллер): часть материнской платы, которая связывает шину процессора с разъемом диска.

  - Два устройства на одном шлейфе:

    - Master (Device 0, ведущее);

    - Slave (Device 1, ведомое).

- В чём разница между ними:

  - Физически они подключены к одним и тем же общим проводам. Контроллер не обращается к ним по разным адресам шины.

  - Чтобы сказать, кому предназначена команда, хост выставляет специальный бит DEV в регистре номера устройства и головки (DH / 0x1F6):

    - Если DEV = 0 — команду слушает Master.

    - Если DEV = 1 — команду слушает Slave.

  - Запись в регистр выбора устройства слышат оба накопителя, но на все последующие команды и чтение данных реагирует строго тот, чей номер сейчас выбран. Исторически Master также брал на себя опрос и диагностику при старте питания.

### Вопрос 3. Перечислите регистры ATA-устройства и их назначение. Как формируется адрес сектора в режиме LBA?

Регистры ATA — это «пульт управления» диском. Процессор отправляет в них байты через порты ввода-вывода. Регистры разделены на два блока:

- Командный блок (Primary канал 0x1F0–0x1F7):

  - DR (Data Register, 0x1F0): 16-битный регистр. Через него «льются» сами данные секторов при чтении или записи.

  - ER / FR (0x1F1):

    - При чтении — Error Register (код произошедшей ошибки).

    - При записи — Features Register (дополнительные параметры для команд).

  - SC (Sector Count, 0x1F2): сколько секторов нужно прочитать или записать за один раз (от 1 до 256).

  - SN, CL, CH (0x1F3–0x1F5): адресные регистры.

  - DH (Device/Head, 0x1F6): выбор диска (Master/Slave) и старшие биты адреса.

  - SR / CR (0x1F7):

    - При чтении — Status Register (текущий статус накопителя).

    - При записи — Command Register (запись сюда байта команды сразу запускает её выполнение!).

- Управляющий блок (Control Block, 0x3F6):

  - DC (Device Control, запись): позволяет сделать программный сброс диска (бит SRST) или отключить аппаратные прерывания (бит nIEN).

  - AS (Alternate Status, чтение): возвращает тот же статус, что и 0x1F7, но при его чтении прерывание диска не сбрасывается.

- Как формируется адрес в режиме LBA (Logical Block Addressing, режим LBA28): Раньше адресовали секторы по геометрии (Цилиндр-Головка-Сектор, CHS). В LBA весь диск — это просто плоский массив секторов от 0 до $N$. 28-битный номер сектора разбивается по байтам:

  - Младший байт (биты 0..7) кладется в SN (0x1F3);

  - Средний байт (биты 8..15) кладется в CL (0x1F4);

  - Старший байт (биты 16..23) кладется в CH (0x1F5);

  - Самые старшие 4 бита (24..27) укладываются в биты 0..3 регистра DH (0x1F6), а в бит 6 регистра DH записывается 1 (флаг того, что используется адресация LBA, а не CHS).

### Вопрос 4. Опишите назначение битов регистра состояния SR (BSY, DRDY, DRQ, ERR, DF)

Когда вы считываете байт из порта 0x1F7, каждый бит этого байта сообщает о состоянии диска:

- BSY (Busy, бит 7): Диск занят. Если тут стоит 1, контроллер диска занят внутренними делами; любые другие регистры трогать нельзя, команды слать бесполезно.

- DRDY (Device Ready, бит 6): Диск готов. Означает, что шпиндель раскручен (для HDD), внутренняя диагностика завершена, и диск готов принимать команды.

- DF (Device Fault, бит 5): Аппаратный отказ. Произошла поломка самого накопителя.

- DRQ (Data Request, бит 3): Запрос данных. Сигнализирует: «Буфер готов! Компьютер, забирай сектор из порта данных или записывай новый».

- ERR (Error, бит 0): Ошибка. Последняя операция завершилась провалом. Конкретную причину сбоя нужно смотреть в регистре ошибок ER (0x1F1).

### Вопрос 5. В чём разница между протоколами обмена PIO, DMA и Ultra DMA? Какие преимущества даёт каждый из них?

- PIO (Programmed Input/Output — программный ввод-вывод):

  - Суть: Процессор вручную считывает данные из порта диска. Написан цикл, который инструкциями IN или REP INSW таскает по 2 байта за такт.

  - Минусы: Процессор загружен на 100%, скорости крошечные (несколько мегабайт в секунду), система зависает во время дисковых операций.

- DMA (Direct Memory Access — прямой доступ к памяти):

  - Суть: Процессор освобожден от рутины. Он говорит накопителю: «Вот буфер в оперативной памяти, скопируй туда 10 секторов и дай прерывание, когда закончишь». Контроллер DMA передает данные напрямую в оперативную память.

  - Преимущества: Процессор свободен и может выполнять другие программы во время передачи.

- Ultra DMA (UDMA):

  - Суть: Улучшенный режим DMA. Скорость подняли до 33, 66, 100 и 133 МБ/с за счет передачи сигналов по обоим фронтам тактового импульса (Double Transition Clocking).

  - Преимущества: Впервые ввели аппаратный подсчет контрольной суммы CRC на лету: если по кабелю проскочит помеха, контроллер это увидит и повторит передачу.

### Вопрос 6. Что такое AHCI? Какие возможности он добавляет по сравнению с legacy IDE-режимом?

AHCI (Advanced Host Controller Interface) — это стандартный программный интерфейс, описывающий, как операционная система должна общаться с современным SATA-контроллером.

В старом режиме (IDE-эмуляции) контроллер SATA притворялся допотопным контроллером 1986 года со стандартными адресами 0x1F0. Переключение в полноценный режим AHCI открыло возможности:

- NCQ (Native Command Queuing): Встроенная очередь команд (до 32 штук). Диск получает пачку запросов и сам перестраивает их порядок так, чтобы головка HDD сделала минимальный путь по поверхности пластины. Для SSD это дало параллельную обработку запросов.

- Hot Plug: Возможность безопасно отключать и подключать диски на ходу, без выключения компьютера.

- Энергосбережение: Возможность переводить линию связи в спящий режим (ALPM).

### Вопрос 7. Что такое NVMe и почему он обеспечивает более высокую производительность, чем SATA/AHCI?

NVMe — это протокол доступа к твердотельным дискам через шину PCI Express, разработанный с нуля под флеш-память.

Почему он во много раз быстрее:

- Отсутствие посредников: NVMe SSD «сидит» прямо на системных линиях PCIe процессора, минуя чипсет и медленный контроллер SATA.

- Параллелизм очередей:

  - У AHCI — 1 очередь глубиной максимум 32 команды.

  - У NVMe — до 64 000 очередей, каждая глубиной до 64 000 команд. Современный многоядерный процессор может выделить каждому ядру свою независимую очередь без взаимных блокировок и ожидания мьютексов.

- Сверхнизкая задержка (Latency): Набор команд сокращен и оптимизирован под архитектуру флеш-памяти, что снизило задержки более чем в 3–5 раз по сравнению с SATA.

### Вопрос 8. Что такое SMART? Какие ключевые атрибуты SMART используются для оценки состояния накопителя?

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — это встроенный в диск «врач-диагност». Контроллер накопителя непрерывно собирает статистику о своем здоровье, ошибках и износе.

Критически важные атрибуты для классических дисков (SATA HDD/SSD):

- 0x05 (Reallocated Sectors Count): Количество битых секторов, выведенных из эксплуатации. Если это число растет — диск «сыпется».

- 0x09 (Power-On Hours): Общее время наработки в часах (возраст диска).

- 0x0C (Power Cycle Count): Количество включений и выключений питания.

- 0xC2 (Temperature): Текущая температура.

- 0xC7 (UltraDMA CRC Error Count): Ошибки передачи данных по шлейфу. Если значение растет — поврежден или плохо вставлен кабель SATA.

Для накопителей NVMe (Health Information Log):

- Temperature: Температура контроллера (хранится в Кельвинах).

- Percentage Used: Процент расхода ресурса ячеек памяти (100% — ресурс гарантированной записи исчерпан).

- Available Spare: Процент оставшихся резервных блоков памяти на замену изношенным.

### Вопрос 9. Как программно определить тип накопителя (HDD или SSD) в Windows без использования WMI?

Через Win32 API вызывается системная функция DeviceIoControl с кодом IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, передавая разные типы запросов в структуре STORAGE_PROPERTY_QUERY:

- StorageDeviceSeekPenaltyProperty (штраф за позиционирование):

  - HDD имеет вращающиеся пластины и физическую головку, которой требуется время на перемещение — функция вернет True (есть задержка).

  - У SSD механики нет, доступ к ячейкам мгновенный — вернет False.

- StorageDeviceRPMProperty (скорость вращения шпинделя):

  - Для SSD вернет 1 (Non-rotating media).

  - Для HDD вернет реальную скорость: 5400, 7200, 10000 об/мин.

- StorageDeviceTrimProperty (поддержка TRIM):

  - Если поддерживается — это SSD (команда TRIM нужна для очистки неиспользуемых блоков флеш-памяти).

### Вопрос 10. Какие IOCTL-коды используются для получения информации о накопителе в Windows? Опишите назначение каждого

- IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: Универсальный запрос свойств. Возвращает имя производителя, модель, ревизию прошивки, серийный номер, тип шины (SATA, NVMe, USB), поддержку TRIM, температуру и здоровье NVMe.

- IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY_EX: Возвращает точный физический размер накопителя в байтах, размер сектора (512 или 4096 байт) и геометрию.

- IOCTL_ATA_PASS_THROUGH (или _EX): «Прямой провод» к диску. Позволяет программе напрямую послать низкоуровневую ATA-команду накопителю (например, IDENTIFY DEVICE или чтение таблицы SMART) в обход стандартных ограничений ОС.

- IOCTL_DISK_PERFORMANCE: Возвращает счетчики производительности (число прочитанных/записанных байт, количество выполненных операций ввода-вывода и затраченное время).

### Вопрос 11. Как получить SMART-данные от SATA-накопителя через IOCTL_ATA_PASS_THROUGH? Опишите последовательность действий

- Открыть диск: Получить дескриптор физического диска с помощью вызова: CreateFileW(L"\\\\.\\PhysicalDrive0", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, ...).

- Подготовить структуру: Сформировать в памяти структуру ATA_PASS_THROUGH_EX и выделить 512 байт буфера под принимаемые данные.

- Заполнить поля ATA-запроса:

  - AtaFlags = ATA_FLAGS_DATA_IN (мы ждем данные от диска);

  - DataTransferLength = 512;

  - CurrentTaskFile[6] = 0xB0 (код команды SMART);

  - CurrentTaskFile[0] = 0xD0 (подкоманда SMART READ DATA в регистре Features);

  - CurrentTaskFile[3] = 0x4F (LBA Mid — контрольная сигнатура SMART);

  - CurrentTaskFile[4] = 0xC2 (LBA High — контрольная сигнатура SMART).

- Выполнить вызов: Передать структуру в DeviceIoControl с кодом IOCTL_ATA_PASS_THROUGH.

- Распарсить результат: В принятых 512 байтах прочитать массив SMART-атрибутов (каждая запись об атрибуте имеет размер 12 байт: ID, флаги, текущее значение, худшее значение и Raw-данные).

### Вопрос 12. Как получить информацию о здоровье NVMe-накопителя (температуру, износ, доступный резерв)? Какие структуры данных используются?

- Вызывается функция DeviceIoControl с кодом IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY.

- В качестве запроса передается структура STORAGE_PROPERTY_QUERY, объединенная со структурой STORAGE_PROTOCOL_SPECIFIC_DATA:

  - PropertyId = StorageDeviceProtocolSpecificProperty;

  - ProtocolType = ProtocolTypeNvme;

  - DataType = NVMeDataTypeLogPage;

  - ProtocolDataRequestValue = NVME_LOG_PAGE_HEALTH_INFO (это страница журнала номер 0x02).

- Драйвер заполняет структуру NVME_HEALTH_INFO_LOG, откуда считываются поля:

  - Temperature: 16-битное число в Кельвинах (перевод в градусы Цельсия: $T_{°C} = T_K - 273$);

  - PercentageUsed: процент расхода ресурса SSD;

  - AvailableSpare: запас резервных ячеек в процентах.

### Вопрос 13. Как получить температуру накопителя через IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY? Для каких типов устройств доступен этот метод?

- Как получить: Заполнить стандартную структуру STORAGE_PROPERTY_QUERY, указав идентификатор свойства PropertyId = StorageDeviceTemperatureProperty. В ответ драйвер возвращает структуру STORAGE_TEMPERATURE_DATA_DESCRIPTOR, в которой содержится массив датчиков TemperatureInfo с температурой сразу в градусах Цельсия.

- Для каких устройств доступен: Это универсальный механизм Windows (появился в Windows 10). Он работает для NVMe SSD и для современных SATA SSD/HDD, если производитель накопителя и AHCI-драйвер контроллера поддерживают трансляцию температурных дескрипторов.

### Вопрос 14. Как осуществляется прямой доступ к ATA-регистрам через порты ввода-вывода в Windows? Какие ограничения существуют на x64 системах?

- Как устроен доступ: Инструкции процессора IN и OUT являются привилегированными. Обычной пользовательской программе Windows процессор не разрешает их выполнять и сразу аварийно завершает её (ошибка Access Violation / исключение #GP). Чтобы получить доступ, нужен драйвер режима ядра (например, GiveIO или WinIO), который меняет битовую карту разрешения портов (IOPM) в системном сегменте состояния задачи (TSS).

- Ограничения на x64: В 64-битных версиях Windows встроена обязательная проверка цифровой подписи драйверов (KMCS) и защита ядра (PatchGuard). Неподписанный драйвер доступа к портам система просто откажется загружать. Поэтому вариант работы через порты запускают либо в 32-битной Windows, либо в виртуальной машине (VirtualBox) с IDE-контроллером.

### Вопрос 15. Опишите полный протокол выполнения команды Identify Device через порты ввода-вывода

Команда IDENTIFY DEVICE (0xEC) возвращает 512 байт паспортных данных накопителя. Порядок шагов:

- Записать в регистр DH (0x1F6) выбор устройства: 0x00 для Master или 0x10 для Slave.

- Прочитать регистр состояния SR (0x1F7) и убедиться, что диск свободен: ждать, пока бит BSY станет равен 0, а бит DRDY станет равен 1.

- Обнулить регистры секторов и адреса: записать 0x00 в порты 0x1F2, 0x1F3, 0x1F4, 0x1F5.

- Отправить команду: записать байт 0xEC в командный регистр CR (0x1F7).

- Ожидать готовности данных: циклически опрашивать регистр SR (0x1F7), пока флаг BSY не упадет в 0, а флаг DRQ (запрос данных) не станет равен 1. Если загорится бит ERR — команда отклонена.

- Вычитать данные: сделать 256 чтений по 16 бит (всего 512 байт) из регистра данных DR (0x1F0) с помощью ассемблерной инструкции INW или REP INSW.

### Вопрос 16. Как определить наличие устройства на ATA-канале через порты ввода-вывода? Какое значение возвращает регистр состояния при отсутствии устройства?

- Если к каналу диск не подключен, физические линии шины данных остаются «висеть в воздухе» (состояние высокой емкости / floating bus).

- При попытке прочитать порт регистра состояния (0x1F7) чтение вернет значение 0xFF (все биты шины подтянуты резисторами к единице) либо 0x00.

- Если программа видит в статусе 0xFF или 0x00, это четкий признак: устройства на этом разъеме нет, опрос можно прекращать.

### Вопрос 17. Как организовать мониторинг состояния накопителя в реальном времени без блокировки GUI? Опишите подходы с использованием таймеров и отдельных потоков

- Проблема: Обращение к диску — долгая операция. Если диск «задумался» или поврежден, вызов DeviceIoControl или ioctl может зависнуть на секунду. Если вызывать опрос в том же потоке, где отрисовывается окно, интерфейс программы намертво зависнет («Не отвечает»).

- Подход с отдельным потоком (Worker Thread — правильный способ):

  - Создается отдельный фоновый рабочий поток (std::thread).

  - Фоновый поток в цикле выполняет опрос диска, засыпая на нужный интервал (Sleep / std::this_thread::sleep_for).

  - Полученные метрики сохраняются в общие переменные под защитой мьютекса (std::mutex).

  - О завершении замера рабочий поток сообщает графическому интерфейсу асинхронно: через оконные сообщения в Win32 (PostMessage) или через сигналы/слоты в Qt (emit dataReady()).

- Подход с таймером (UI Timer):

  - В главном потоке ставится таймер, который срабатывает, например, раз в 500 мс.

  - Таймер не опрашивает диск сам, а только забирает уже готовые свежие данные из разделяемой памяти и обновляет полоски прогресса, графики и текст в окне.

### Вопрос 18. Как в Linux получить список блочных устройств и их характеристики через sysfs и udev? Опишите назначение файлов /sys/block/.../device/model, /sys/block/.../queue/rotational

- sysfs — это виртуальная файловая система, отражающая структуру подключенных к ядру устройств. Список накопителей получается простым сканированием каталога /sys/block/ (там находятся папки вида sda, sdb, nvme0n1).

- Назначение файлов:

  - /sys/block/sda/device/model: хранит текстовую строку с моделью устройства (например, «Samsung SSD 870»).

  - /sys/block/sda/queue/rotational: определяет физическую природу накопителя. Если там записана 1 — внутри есть вращающийся шпиндель (это HDD). Если записан 0 — механики нет, это SSD.

  - /sys/block/sda/size: размер диска в секторах (умножаем на 512 байт, чтобы получить емкость).

- udev — системная служба, которая следит за подключением оборудования. Через библиотеку libudev программа может подписаться на события и мгновенно узнать, когда пользователь вставил или вынул флешку или внешний диск.

### Вопрос 19. Какие ioctl-коды используются в Linux для получения SMART-данных SATA-накопителя (SG_IO, HDIO_GET_IDENTITY) и информации о здоровье NVMe (NVME_IOCTL_ADMIN_CMD)? Опишите структуры данных

- HDIO_GET_IDENTITY:

  - Простейший вызов для SATA/IDE. Читает данные паспорта диска в структуру struct hd_driveid (модель, серийный номер, версия прошивки, объем в секторах LBA).

- SG_IO (SCSI Generic):

  - Используется для отправки ATA-команд (включая чтение SMART) через SCSI-подсистему Linux.

  - Использует структуру sg_io_hdr_t, куда передаются: массив командного блока cdb (Command Descriptor Block, задающий команду ATA PASS-THROUGH), указатель на принимающий буфер данных dxferp и буфер для ошибок sbp (sense buffer).

- NVME_IOCTL_ADMIN_CMD:

  - Служит для отправки административных команд NVMe-накопителю.

  - Использует структуру struct nvme_admin_cmd, где задаются: опкод команды opcode = 0x02 (Get Log Page), указатель на буфер addr, длина буфера data_len и номер страницы лога cdw10 (для Health Info Log — страница 0x02).

### Вопрос 20. Как организовать прямой доступ к ATA-регистрам через порты ввода-вывода в Linux? Какие системные вызовы (ioperm, iopl) требуются и какие ограничения существуют?

- Системные вызовы:

  - ioperm(from, num, turn_on): открывает доступ к диапазону портов от адреса from длиной num. Работает только с младшими портами от 0x000 до 0x3FF (этого как раз хватает для портов ATA 0x1F0 и 0x3F6).

  - iopl(level): меняет привилегии ввода-вывода всего процесса. Вызов iopl(3) открывает доступ сразу ко всем существующим портам ввода-вывода процессора.

- Ограничения:

  - Вызовы ioperm и iopl разрешено делать только суперпользователю (root).

  - Работает исключительно на архитектуре x86/x86_64.

  - На современных компьютерах SATA-контроллер работает в режиме AHCI, из-за чего устаревшие адреса портов 0x1F0/0x170 отключены в BIOS. Для тестирования программу запускают внутри VirtualBox с эмуляцией IDE-контроллера (PIIX3).

### Вопрос 21. Как получить статистику производительности диска в Linux через /proc/diskstats и /sys/block/.../stat? Какие поля содержат IOPS и пропускную способность?

Файлы /proc/diskstats и /sys/block/<dev>/stat содержат строку счетчиков, которые ядро непрерывно обновляет с момента включения ПК:

- Поле 1 (reads): успешно выполненные операции чтения.

- Поле 3 (sectors_read): прочитанные секторы.

- Поле 4 (read_ms): суммарное время в миллисекундах, потраченное на чтение.

- Поле 5 (writes): успешно выполненные операции записи.

- Поле 7 (sectors_written): записанные секторы.

Как посчитать параметры:

Программа считывает эти числа, ждет 1 секунду ($\Delta t = 1$ с) и считывает их снова:

- IOPS (операций ввода-вывода в секунду):

$$\text{IOPS} = \frac{(\text{reads}_{\text{новые}} - \text{reads}_{\text{старые}}) + (\text{writes}_{\text{новые}} - \text{writes}_{\text{старые}})}{\Delta t}\text{[cite: 12]}$$

- Скорость в МБ/с (Пропускная способность):

$$\text{MB/s} = \frac{(\text{sectors}_{\text{новые}} - \text{sectors}_{\text{старые}}) \times 512}{\Delta t \times 1024 \times 1024}\text{[cite: 12]}$$

- Среднее время отклика (Latency):

$$\text{Latency} = \frac{\Delta\text{read\_ms}}{\Delta\text{reads}}\text{ миллисекунд[cite: 12]}$$

### Вопрос 22. Какие инструменты Linux (hdparm, smartctl, nvme-cli) можно использовать для диагностики накопителей, и какие задачи они решают? Почему их прямое использование в коде в рамках данной работы ограничено?

- Что делают эти утилиты:

  - hdparm: консольная утилита для настройки и тестирования скорости дисков SATA/IDE, управления спящим режимом и акустическим шумом.

  - smartctl (из состава smartmontools): профессиональный инструмент для чтения всех таблиц SMART, журналов ошибок и запуска самотестирования дисков.

  - nvme-cli: специализированная утилита для управления накопителями NVMe (чтение логов, отправка Admin-команд, форматирование).

- Почему их запрещено вызывать в коде лабораторной: Если в коде программы просто вызвать готовую утилиту через system("smartctl ...") или прилинковать готовый парсер libatasmart, студент не научится главному — работе с системными вызовами ОС. Задача лабораторной — самостоятельно открыть устройство как системный файл, правильно заполнить структуры байтов ioctl/DeviceIoControl и собственноручно разобрать биты ответа.