Государственное учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 3

Устройства хранения данных

Студент:	Н.А. Шурхай

Преподаватель:	А.И. Селезнёв

Минск 2026

1 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Вариант А4 (Windows). Сравнительный анализатор HDD vs SSD.

Реализовать приложение, позволяющее сравнивать характеристики накопителей:

- автоматическое определение типа каждого накопителя (HDD/SSD) через StorageDeviceSeekPenaltyProperty, StorageDeviceTrimProperty, StorageDeviceRPMProperty;

- таблица сравнения двух выбранных дисков по параметрам: объём, интерфейс, скорость вращения (для HDD) / TRIM (для SSD), температура, часы работы, износ;

- рекомендации по замене (например, если PercentageUsed > 90% или температура > 75 °C — вывод предупреждения);

- экспорт сравнительного отчёта.

Приложение разрабатывается на языке C++ с использованием низкоуровневых системных API (Win32 API, DeviceIoControl) без применения высокоуровневых библиотек и обёрток (WMI, .NET, libatasmart).

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Эволюция интерфейсов хранения данных

Первым массовым интерфейсом накопителей персональных компьютеров стал параллельный ATA (IDE, PATA): 16-разрядная шина данных, 40- или 80-жильный шлейф и до двух устройств (ведущее и ведомое) на один канал. Обмен данными выполнялся в режимах PIO, DMA и Ultra DMA; максимальная скорость интерфейса составляла 133 МБ/с (UDMA 6).

Интерфейс SATA (Serial ATA) заменил параллельную шину последовательной двухточечной линией: каждое устройство подключается к собственному порту контроллера. Скорость канала составляет 1,5 Гбит/с (SATA I), 3 Гбит/с (SATA II) и 6 Гбит/с (SATA III, около 600 МБ/с полезных данных). Программная модель ATA (регистры и набор команд) сохранена, поэтому команды IDENTIFY DEVICE и SMART применяются и к SATA-устройствам. Контроллер AHCI добавил аппаратную очередь команд NCQ (до 32 команд), горячую замену и стандартный драйвер в операционной системе.

NVMe (Non-Volatile Memory Express) — протокол, разработанный специально для твердотельной памяти и работающий непосредственно поверх шины PCI Express. Он поддерживает до 65 535 очередей глубиной до 65 536 команд, не требует промежуточного SATA-контроллера и обеспечивает скорость в несколько гигабайт в секунду при задержках порядка десятков микросекунд.

2.2 Отличия HDD и SSD

Жёсткий диск (HDD) хранит данные на магнитных пластинах, вращающихся со скоростью 5400–7200 об/мин (в серверных моделях — 10 000–15 000 об/мин). Для доступа к сектору головка перемещается на нужную дорожку (время позиционирования) и ожидает подхода сектора (задержка вращения), поэтому время случайного доступа составляет 5–15 мс, а производительность сильно зависит от расположения данных.

Твердотельный накопитель (SSD) построен на флеш-памяти NAND и не имеет движущихся частей: время доступа не зависит от расположения данных и составляет десятки микросекунд. Ячейки NAND выдерживают ограниченное число циклов перезаписи, поэтому контроллер SSD выполняет выравнивание износа и ведёт учёт израсходованного ресурса. Чтобы контроллер заранее знал о свободных блоках, операционная система передаёт ему команду TRIM (для NVMe — Deallocate).

Эти различия позволяют программно определить тип накопителя по следующим признакам:

- штраф за позиционирование (seek penalty): присутствует у HDD и отсутствует у SSD;

- поддержка TRIM: характерна для SSD;

- номинальная скорость вращения (слово 217 ответа на команду IDENTIFY DEVICE): значение 0x0001 означает невращающийся носитель (SSD), значения 0x0401–0xFFFE — скорость вращения HDD в об/мин, 0 — значение не сообщается;

- шина NVMe: используется только твердотельными накопителями.

2.3 Технология SMART

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — технология самодиагностики накопителя. Для ATA/SATA-устройств атрибуты читаются командой SMART READ DATA: код команды 0xB0, подкоманда 0xD0 в регистре свойств и сигнатура 0x4F/0xC2 в регистрах младшего и старшего байтов цилиндра. Ответ размером 512 байт содержит до 30 записей по 12 байт: номер атрибута, флаги, текущее и наихудшее нормализованные значения и шестибайтовое «сырое» (raw) значение. Пороги атрибутов читаются подкомандой 0xD1 (SMART READ THRESHOLDS), общий прогноз отказа — подкомандой 0xDA (SMART RETURN STATUS).

Таблица 1 – Атрибуты SMART, используемые в работе

| ID | Атрибут и назначение |
| --- | --- |
| 0x05 | Reallocated Sectors Count — число переназначенных секторов |
| 0x09 | Power-On Hours — время работы в часах |
| 0x0C | Power Cycle Count — число циклов включения/выключения |
| 0xC2 | Temperature — температура накопителя |
| 0xC5 | Current Pending Sector Count — число нестабильных секторов |
| 0xE7, 0xA9, 0xB1, 0xE9, 0xCA, 0xAD | SSD Life Left, Remaining Life, Wear Leveling Count, Media Wearout Indicator и др. — оставшийся ресурс флеш-памяти SSD (нормализованное значение 100 → 0) |

Для NVMe-накопителей аналогичные данные содержатся в журнале SMART/Health Information (Log Page 0x02): Critical Warning (критические предупреждения), Temperature (температура в кельвинах), Available Spare (доступный резерв, %), Percentage Used (процент израсходованного ресурса), Data Units Read/Written, Power Cycles, Power On Hours, Unsafe Shutdowns и Media Errors.

2.4 Программный интерфейс Windows для работы с накопителями

В Windows физические диски доступны как устройства \\.\PhysicalDriveN. Список дисков получается через SetupAPI (класс интерфейса GUID_DEVINTERFACE_DISK), а номер диска — запросом IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER. Все запросы к устройству выполняются функцией DeviceIoControl.

Таблица 2 – Используемые управляющие коды и свойства

| Запрос | Получаемые данные |
| --- | --- |
| IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, StorageDeviceProperty | Производитель, модель, версия прошивки, серийный номер, тип шины |
| IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, StorageDeviceSeekPenaltyProperty | Наличие штрафа за позиционирование |
| IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, StorageDeviceTrimProperty | Состояние TRIM |
| IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, StorageDeviceTemperatureProperty | Температура накопителя |
| IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, StorageDeviceProtocolSpecificProperty | Журнал NVMe SMART/Health (Log Page 0x02) |
| IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY_EX | Объём диска и размер сектора |
| IOCTL_ATA_PASS_THROUGH | Передача ATA-команд (IDENTIFY DEVICE, SMART) SATA-накопителю |
| IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS | Принадлежность логического тома физическому диску |

Свойство StorageDeviceRPMProperty, указанное в задании, в Windows SDK отсутствует, поэтому скорость вращения определяется по слову 217 ответа на команду IDENTIFY DEVICE (0xEC), переданную через IOCTL_ATA_PASS_THROUGH. Для передачи ATA-команд диск необходимо открыть с доступом GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, что требует прав администратора; остальные запросы выполняются и без них.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Выполнение задания лабораторной работы осуществлялось в среде Microsoft Visual Studio (набор инструментов MSVC v145, Windows SDK 10.0) на языке C++17 в операционной системе Windows 11 Pro (x64). Программа является оконным Win32-приложением с поддержкой Unicode и не использует WMI, .NET и сторонние библиотеки.

Приложение состоит из следующих частей:

- модуль обнаружения: функция EnumPhysicalDisks перечисляет устройства класса GUID_DEVINTERFACE_DISK через SetupAPI и определяет их номера;

- модуль идентификации: функция ReadDisk открывает \\.\PhysicalDriveN и запрашивает дескриптор устройства, признаки seek penalty и TRIM, геометрию и температуру;

- модуль ATA: функции ReadAtaIdentify и ReadAtaSmart передают через IOCTL_ATA_PASS_THROUGH команды IDENTIFY DEVICE, SMART READ DATA, SMART READ THRESHOLDS и SMART RETURN STATUS и разбирают ответы;

- модуль NVMe: функция ReadNvmeHealth читает журнал SMART/Health Information (Log Page 0x02);

- модуль классификации: функция Classify определяет тип накопителя;

- модуль анализа: функция Assess формирует рекомендации по замене, функция BuildComparison — строки таблицы сравнения со столбцом «Лучше»;

- модуль отчёта: функция BuildReport формирует сравнительный отчёт в формате HTML или TXT;

- графический интерфейс: список накопителей (ListView), выпадающие списки выбора дисков A и B, таблица сравнения с цветовой индикацией, поле рекомендаций и журнал событий.

Тип накопителя определяется в следующем порядке: если шина NVMe — SSD; иначе, если известна скорость вращения из ответа IDENTIFY DEVICE, значение 1 означает SSD, а большее значение — HDD; иначе используется признак штрафа за позиционирование (отсутствует — SSD, присутствует — HDD); если и он недоступен, включённый TRIM указывает на SSD. Основание, по которому определён тип, выводится в таблице сравнения.

Износ SSD берётся из поля Percentage Used журнала NVMe, а для SATA SSD вычисляется как 100 минус нормализованное значение атрибута оставшегося ресурса (0xE7, 0xA9, 0xB1, 0xE9, 0xCA или 0xAD). Температура запрашивается через StorageDeviceTemperatureProperty, а при его отсутствии берётся из атрибута SMART 0xC2 или журнала NVMe. Условия формирования рекомендаций приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Условия формирования рекомендаций по замене

| Условие | Уровень | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| Износ > 90 % | Критично | Замена накопителя |
| Износ > 80 % | Предупреждение | Запланировать замену, делать резервные копии |
| Температура > 75 °C | Критично | Перегрев, проверить охлаждение |
| Температура > 60 °C | Предупреждение | Улучшить обдув |
| Available Spare < 10 % или ниже порога | Критично | Замена накопителя |
| NVMe Critical Warning ≠ 0 | Критично | Замена накопителя |
| SMART RETURN STATUS сообщает о превышении порога или значение атрибута ≤ порога | Критично | Срочно сохранить данные |
| Переназначенных секторов ≥ 100 (больше 0) | Критично (Предупреждение) | Замена (наблюдение за ростом) |
| Наработка HDD > 40 000 ч | Предупреждение | Рассмотреть замену на SSD |
| Заполнение тома > 90 % | Предупреждение | Освободить место |

Данные обновляются по кнопке «Обновить данные», по таймеру (флажок «Автообновление», период 10 с) и автоматически при подключении или отключении накопителя (сообщение WM_DEVICECHANGE). При каждом обновлении изменения — подключение и отключение дисков, изменение температуры, износа, состояния и заполнения томов — записываются в журнал событий. Кнопка «Экспорт отчёта…» сохраняет сравнительный отчёт (список накопителей, таблица сравнения, рекомендации, атрибуты SMART, журнал событий) в файл HTML или TXT. Если программа запущена без прав администратора, кнопка «Перезапустить от администратора» перезапускает её с запросом UAC.

Листинг кода программы:

// Лабораторная работа №3 «Устройства хранения данных»

// Вариант А4. Сравнительный анализатор HDD vs SSD (Windows, Win32 API, C++)

//

// Используются только системные интерфейсы: SetupAPI, DeviceIoControl

// (IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY_EX,

// IOCTL_ATA_PASS_THROUGH, IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS), GDI, Common Controls.

// WMI, .NET и сторонние библиотеки не применяются.

//

// Запуск:  HddSsdCompare.exe                 — графический интерфейс

//          HddSsdCompare.exe /report <файл>  — без окна: сформировать отчёт (.txt или .html)

#ifndef UNICODE

#define UNICODE

#endif

#ifndef _UNICODE

#define _UNICODE

#endif

#define NOMINMAX

#include <windows.h>

#include <winioctl.h>

#include <ntddscsi.h>

#include <nvme.h>

#include <setupapi.h>

#include <commctrl.h>

#include <commdlg.h>

#include <dbt.h>

#include <shellapi.h>

#include <algorithm>

#include <climits>

#include <cstdarg>

#include <cstdio>

#include <cstddef>

#include <ctime>

#include <map>

#include <string>

#include <vector>

#pragma comment(lib, "setupapi.lib")

#pragma comment(lib, "comctl32.lib")

#pragma comment(lib, "comdlg32.lib")

#pragma comment(lib, "shell32.lib")

#pragma comment(lib, "user32.lib")

#pragma comment(lib, "gdi32.lib")

#pragma comment(lib, "advapi32.lib")

#pragma comment(linker, "\"/manifestdependency:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' " \

"version='6.0.0.0' processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")

// GUID_DEVINTERFACE_DISK {53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}

// GUID класса интерфейса «дисковое устройство». По нему SetupAPI перечисляет все

// физические диски, присутствующие в системе (аналог GUID_DEVINTERFACE_DISK из ntddstor.h;

// объявлен вручную, чтобы не подключать initguid.h).

static const GUID kGuidDisk = {0x53f56307, 0xb6bf, 0x11d0, {0x94, 0xf2, 0x00, 0xa0, 0xc9, 0x1e, 0xfb, 0x8b}};

// ---------------------------------------------------------------------------

// Пороговые значения для рекомендаций

// ---------------------------------------------------------------------------

const int kWearReplace = 90;   // PercentageUsed > 90 % — замена

const int kWearWarn = 80;      // PercentageUsed > 80 % — предупреждение

const int kTempCrit = 75;      // > 75 °C — перегрев

const int kTempWarn = 60;      // > 60 °C — повышенная температура

const int kSpareMin = 10;      // AvailableSpare < 10 % — критично

const long long kHddOldHours = 40000;  // ~4,5 года непрерывной работы

const int kFillWarn = 90;      // заполнение тома > 90 %

// Уровни оценки состояния: используются и для цветовой подсветки ячеек

// (зелёный / жёлтый / красный), и для итоговой оценки диска.

enum Level { LV_NONE = 0, LV_OK = 1, LV_WARN = 2, LV_CRIT = 3 };

// ---------------------------------------------------------------------------

// Модель данных

// ---------------------------------------------------------------------------

// Один атрибут SMART (запись из 12 байт в ответе SMART READ DATA):

//   id     — номер атрибута (например, 0x09 — Power-On Hours);

//   cur    — текущее нормализованное значение (обычно 1..253, чем больше — тем лучше);

//   worst  — наихудшее нормализованное значение за всё время;

//   thresh — порог из SMART READ THRESHOLDS: если cur <= thresh, атрибут «отказал»;

//   raw    — «сырое» 48-битное значение (счётчик часов, секторов, температура и т. п.).

struct SmartAttr {

BYTE id = 0, cur = 0, worst = 0, thresh = 0;

ULONGLONG raw = 0;

};

// Логический том (буква диска), расположенный на физическом диске.

struct VolumeInfo {

wchar_t letter = L'?';

ULONGLONG total = 0, freeBytes = 0;

std::wstring fs, label;

int UsedPercent() const { return total ? (int)((total - freeBytes) * 100 / total) : 0; }

};

// Тип носителя, который определяет функция Classify().

enum class Media { Unknown, HDD, SSD };

// Все сведения об одном физическом диске \\.\PhysicalDriveN.

// Значение -1 (или INT_MIN для температуры) означает «данные не получены».

struct DiskInfo {

int number = -1;

std::wstring vendor, model, serial, firmware;

STORAGE_BUS_TYPE bus = BusTypeUnknown;

bool removable = false, rwAccess = false;

ULONGLONG size = 0;

DWORD sector = 0;

int seekPenalty = -1;  // StorageDeviceSeekPenaltyProperty: 1 — есть штраф (HDD), 0 — нет

int trim = -1;         // StorageDeviceTrimProperty: 1 — TRIM включён

int rpm = -1;          // IDENTIFY word 217: 0 — не сообщается, 1 — не вращается (SSD), >1 — об/мин

int identTrim = -1;    // IDENTIFY word 169 bit 0 — поддержка DATA SET MANAGEMENT (TRIM)

int sataSpeed = 0;     // текущая скорость SATA-канала, Мбит/с (IDENTIFY word 77)

Media kind = Media::Unknown;

std::wstring kindReason;

int temp = INT_MIN;

std::wstring tempSrc;

long long poh = -1, cycles = -1, realloc = -1, pending = -1, unsafe = -1, mediaErr = -1;

int wear = -1;

std::wstring wearSrc;

int spare = -1, spareThr = -1, critWarn = -1;

double readGB = -1, writtenGB = -1;

int smartStatus = -1;  // 1 — норма, 0 — превышен порог (SMART RETURN STATUS)

bool identifyOk = false, smartOk = false, nvmeOk = false;

std::vector<SmartAttr> attrs;

std::vector<VolumeInfo> vols;

std::vector<std::wstring> notes;

std::wstring Key() const { return model + L"|" + serial; }

};

// Одна рекомендация: уровень (LV_*) и текст для пользователя.

struct Advice {

int level;

std::wstring text;

};

// ---------------------------------------------------------------------------

// Вспомогательные функции форматирования

// ---------------------------------------------------------------------------

// Форматирование строки в стиле printf для широких строк (wchar_t).

static std::wstring Fmt(const wchar_t* f, ...) {

wchar_t b[2048];

va_list a;

va_start(a, f);

_vsnwprintf_s(b, _countof(b), _TRUNCATE, f, a);

va_end(a);

return b;

}

// Удаление пробелов и нулевых символов по краям строки

// (строки в дескрипторах устройств дополняются пробелами).

static std::wstring Trim(std::wstring s) {

while (!s.empty() && (s.back() == L' ' || s.back() == L'\t' || s.back() == 0)) s.pop_back();

size_t p = 0;

while (p < s.size() && (s[p] == L' ' || s[p] == L'\t')) ++p;

return s.substr(p);

}

// Преобразование ASCII-строки из ответа драйвера в std::wstring.

static std::wstring FromAscii(const char* s, size_t maxLen) {

std::wstring r;

for (size_t i = 0; i < maxLen && s[i]; ++i) r += (wchar_t)(unsigned char)s[i];

return Trim(r);

}

// Перевод строки в UTF-8 — в этой кодировке сохраняется файл отчёта.

static std::string ToUtf8(const std::wstring& w) {

if (w.empty()) return {};

int n = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, w.c_str(), (int)w.size(), nullptr, 0, nullptr, nullptr);

std::string s(n, '\0');

WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, w.c_str(), (int)w.size(), &s[0], n, nullptr, nullptr);

return s;

}

// Текущее время (и дата) для журнала событий и заголовка отчёта.

static std::wstring NowStr(bool withDate) {

SYSTEMTIME t;

GetLocalTime(&t);

if (withDate)

return Fmt(L"%02d.%02d.%04d %02d:%02d:%02d", t.wDay, t.wMonth, t.wYear, t.wHour, t.wMinute, t.wSecond);

return Fmt(L"%02d:%02d:%02d", t.wHour, t.wMinute, t.wSecond);

}

// Размер в двоичных (ГиБ/ТиБ) и десятичных (GB) единицах. Производители указывают

// объём в десятичных гигабайтах, Windows показывает двоичные — отсюда «512 GB = 476,9 ГБ».

static std::wstring FmtBytes(ULONGLONG b) {

if (!b) return L"н/д";

double gib = b / 1073741824.0;

if (gib >= 1024) return Fmt(L"%.2f ТБ (%.0f GB)", gib / 1024, b / 1e9);

return Fmt(L"%.1f ГБ (%.0f GB)", gib, b / 1e9);

}

static std::wstring FmtShortBytes(ULONGLONG b) {

double gib = b / 1073741824.0;

if (gib >= 1024) return Fmt(L"%.2f ТБ", gib / 1024);

return Fmt(L"%.1f ГБ", gib);

}

// Название шины по значению STORAGE_BUS_TYPE из STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR.

static std::wstring BusName(STORAGE_BUS_TYPE t) {

switch (t) {

case BusTypeScsi: return L"SCSI";

case BusTypeAtapi: return L"ATAPI";

case BusTypeAta: return L"ATA (PATA)";

case BusType1394: return L"IEEE 1394";

case BusTypeSsa: return L"SSA";

case BusTypeFibre: return L"Fibre Channel";

case BusTypeUsb: return L"USB";

case BusTypeRAID: return L"RAID";

case BusTypeiScsi: return L"iSCSI";

case BusTypeSas: return L"SAS";

case BusTypeSata: return L"SATA";

case BusTypeSd: return L"SD";

case BusTypeMmc: return L"MMC";

case BusTypeVirtual: return L"Virtual";

case BusTypeFileBackedVirtual: return L"VHD";

case BusTypeSpaces: return L"Storage Spaces";

case BusTypeNvme: return L"NVMe (PCIe)";

case BusTypeSCM: return L"SCM";

case BusTypeUfs: return L"UFS";

default: return L"неизвестно";

}

}

static std::wstring MediaName(Media m) {

return m == Media::SSD ? L"SSD" : m == Media::HDD ? L"HDD" : L"не определён";

}

// Интерфейс + текущая скорость SATA-канала (если удалось прочитать IDENTIFY).

static std::wstring InterfaceStr(const DiskInfo& d) {

std::wstring s = BusName(d.bus);

if (d.sataSpeed) s += Fmt(L", канал %.1f Гбит/с", d.sataSpeed / 1000.0);

return s;

}

static std::wstring TempStr(const DiskInfo& d) {

return d.temp == INT_MIN ? L"н/д" : Fmt(L"%d °C", d.temp);

}

static std::wstring LevelName(int l) {

switch (l) {

case LV_OK: return L"Исправен";

case LV_WARN: return L"Предупреждение";

case LV_CRIT: return L"Критично";

default: return L"Нет данных";

}

}

// Названия наиболее распространённых атрибутов SMART (для таблицы в отчёте).

// Атрибуты 0xA9–0xE9 — специфичные для SSD (у разных производителей разные).

static const wchar_t* SmartName(BYTE id) {

switch (id) {

case 0x01: return L"Raw Read Error Rate";

case 0x02: return L"Throughput Performance";

case 0x03: return L"Spin-Up Time";

case 0x04: return L"Start/Stop Count";

case 0x05: return L"Reallocated Sectors Count";

case 0x07: return L"Seek Error Rate";

case 0x08: return L"Seek Time Performance";

case 0x09: return L"Power-On Hours";

case 0x0A: return L"Spin Retry Count";

case 0x0C: return L"Power Cycle Count";

case 0xA9: return L"Remaining Life";

case 0xAA: return L"Available Reserved Space";

case 0xAB: return L"Program Fail Count";

case 0xAC: return L"Erase Fail Count";

case 0xAD: return L"Wear Leveling Count";

case 0xAE: return L"Unexpected Power Loss";

case 0xB1: return L"Wear Range Delta / Wear Leveling";

case 0xB3: return L"Used Reserved Block Count";

case 0xB5: return L"Program Fail Count";

case 0xB6: return L"Erase Fail Count";

case 0xB7: return L"Runtime Bad Block";

case 0xB8: return L"End-to-End Error";

case 0xBB: return L"Reported Uncorrectable Errors";

case 0xBC: return L"Command Timeout";

case 0xBD: return L"High Fly Writes";

case 0xBE: return L"Airflow Temperature";

case 0xBF: return L"G-Sense Error Rate";

case 0xC0: return L"Power-off Retract Count";

case 0xC1: return L"Load Cycle Count";

case 0xC2: return L"Temperature";

case 0xC3: return L"Hardware ECC Recovered";

case 0xC4: return L"Reallocation Event Count";

case 0xC5: return L"Current Pending Sector Count";

case 0xC6: return L"Offline Uncorrectable";

case 0xC7: return L"UltraDMA CRC Error Count";

case 0xC8: return L"Write Error Rate";

case 0xCA: return L"Percent Lifetime Remaining";

case 0xE7: return L"SSD Life Left";

case 0xE8: return L"Available Reserved Space";

case 0xE9: return L"Media Wearout Indicator";

case 0xF1: return L"Total LBAs Written";

case 0xF2: return L"Total LBAs Read";

default: return L"Vendor specific";

}

}

// Функции «серьёзности» значения: по порогам возвращают LV_OK / LV_WARN / LV_CRIT.

// Используются для цветовой подсветки ячеек таблицы сравнения.

static int SevTemp(int t) { return t == INT_MIN ? LV_NONE : t > kTempCrit ? LV_CRIT : t > kTempWarn ? LV_WARN : LV_OK; }

static int SevWear(int w) { return w < 0 ? LV_NONE : w > kWearReplace ? LV_CRIT : w > kWearWarn ? LV_WARN : LV_OK; }

static int SevSpare(const DiskInfo& d) {

if (d.spare < 0) return LV_NONE;

if (d.spare < kSpareMin || (d.spareThr > 0 && d.spare < d.spareThr)) return LV_CRIT;

return d.spare < 20 ? LV_WARN : LV_OK;

}

static int SevCount(long long v, long long crit) { return v < 0 ? LV_NONE : v >= crit ? LV_CRIT : v > 0 ? LV_WARN : LV_OK; }

// ---------------------------------------------------------------------------

// Низкоуровневый доступ к накопителям

// ---------------------------------------------------------------------------

// Перечисление физических дисков через SetupAPI.

// 1) SetupDiGetClassDevs — получить набор всех присутствующих (DIGCF_PRESENT) устройств

//    с интерфейсом «диск»;

// 2) SetupDiEnumDeviceInterfaces — перебрать интерфейсы по одному;

// 3) SetupDiGetDeviceInterfaceDetail — получить путь к устройству (\\?\scsi#disk&ven_...);

// 4) открыть устройство и запросом IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER узнать номер N,

//    по которому диск далее открывается как \\.\PhysicalDriveN.

// Возвращает отсортированный список номеров дисков.

static std::vector<int> EnumPhysicalDisks() {

std::vector<int> nums;

HDEVINFO hInfo = SetupDiGetClassDevsW(&kGuidDisk, nullptr, nullptr, DIGCF_PRESENT | DIGCF_DEVICEINTERFACE);

if (hInfo == INVALID_HANDLE_VALUE) return nums;

SP_DEVICE_INTERFACE_DATA ifd = {sizeof(ifd)};

for (DWORD i = 0; SetupDiEnumDeviceInterfaces(hInfo, nullptr, &kGuidDisk, i, &ifd); ++i) {

DWORD need = 0;

// Первый вызов с нулевым буфером возвращает требуемый размер структуры.

SetupDiGetDeviceInterfaceDetailW(hInfo, &ifd, nullptr, 0, &need, nullptr);

if (!need) continue;

std::vector<BYTE> buf(need);

auto det = (PSP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA_W)buf.data();

det->cbSize = sizeof(SP_DEVICE_INTERFACE_DETAIL_DATA_W);

if (!SetupDiGetDeviceInterfaceDetailW(hInfo, &ifd, det, need, nullptr, nullptr)) continue;

// Доступ 0 (без чтения/записи) достаточен для служебных запросов IOCTL.

HANDLE h = CreateFileW(det->DevicePath, 0, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, nullptr, OPEN_EXISTING, 0, nullptr);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) continue;

STORAGE_DEVICE_NUMBER n = {};

DWORD br = 0;

if (DeviceIoControl(h, IOCTL_STORAGE_GET_DEVICE_NUMBER, nullptr, 0, &n, sizeof(n), &br, nullptr))

nums.push_back((int)n.DeviceNumber);

CloseHandle(h);

}

SetupDiDestroyDeviceInfoList(hInfo);

std::sort(nums.begin(), nums.end());

nums.erase(std::unique(nums.begin(), nums.end()), nums.end());

return nums;

}

// Обёртка над IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: запрашивает у драйвера одно свойство

// устройства (PropertyId) в стандартном режиме (PropertyStandardQuery).

// Результат записывается в out; got — фактическое число полученных байт.

static bool QueryProperty(HANDLE h, STORAGE_PROPERTY_ID id, void* out, DWORD outSize, DWORD* got = nullptr) {

STORAGE_PROPERTY_QUERY q = {};

q.PropertyId = id;

q.QueryType = PropertyStandardQuery;

DWORD br = 0;

BOOL ok = DeviceIoControl(h, IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, &q, sizeof(q), out, outSize, &br, nullptr);

if (got) *got = br;

return ok && br > 0;

}

// ATA_PASS_THROUGH_EX — заголовок запроса, после которого в том же буфере

// располагаются данные. Поле DataBufferOffset указывает смещение данных от начала буфера.

// Буфер для IOCTL_ATA_PASS_THROUGH: заголовок + 512 байт данных

struct AtaBuffer {

ATA_PASS_THROUGH_EX apt;

ULONG filler;

BYTE data[512];

};

// Выполнение одной ATA-команды через IOCTL_ATA_PASS_THROUGH.

// Массив regs — значения «регистров задачи» (task file), как при работе с портами ATA:

// regs: [0]Features [1]SectorCount [2]SectorNumber [3]CylLow [4]CylHigh [5]DevHead [6]Command

static bool AtaCommand(HANDLE h, const BYTE regs[7], bool dataIn, BYTE* data512, BYTE outRegs[8] = nullptr) {

// Заполняем заголовок запроса:

//  AtaFlags: DRDY_REQUIRED — устройство должно быть готово (бит DRDY),

//            DATA_IN — данные передаются от устройства к хосту (чтение 512 байт);

//  TimeOutValue — тайм-аут выполнения команды в секундах.

AtaBuffer b = {};

b.apt.Length = sizeof(ATA_PASS_THROUGH_EX);

b.apt.AtaFlags = ATA_FLAGS_DRDY_REQUIRED | (dataIn ? ATA_FLAGS_DATA_IN : 0);

b.apt.DataTransferLength = dataIn ? 512 : 0;

b.apt.TimeOutValue = 5;

b.apt.DataBufferOffset = offsetof(AtaBuffer, data);

memcpy(b.apt.CurrentTaskFile, regs, 7);

DWORD br = 0;

// Входной и выходной буферы совпадают: драйвер возвращает в нём и данные,

// и содержимое регистров после выполнения команды (CurrentTaskFile).

if (!DeviceIoControl(h, IOCTL_ATA_PASS_THROUGH, &b, sizeof(b), &b, sizeof(b), &br, nullptr)) return false;

// CurrentTaskFile[6] после выполнения содержит регистр состояния (Status).

if (b.apt.CurrentTaskFile[6] & 0x01) return false;  // бит ERR регистра состояния

if (dataIn && data512) memcpy(data512, b.data, 512);

if (outRegs) memcpy(outRegs, b.apt.CurrentTaskFile, 8);

return true;

}

// Строки в ответе IDENTIFY DEVICE хранятся словами по 2 символа, причём в каждом

// слове старший байт — первый символ. Поэтому байты внутри слова переставляются.

static std::wstring IdentString(const WORD* w, int first, int last) {

std::wstring s;

for (int i = first; i <= last; ++i) {

s += (wchar_t)(w[i] >> 8);

s += (wchar_t)(w[i] & 0xFF);

}

return Trim(s);

}

// Команда ATA IDENTIFY DEVICE (код 0xEC) возвращает 256 слов (512 байт) с описанием

// накопителя. Используемые слова:

//   10–19  серийный номер,      23–26  версия прошивки,   27–46  модель;

//   76–77  возможности SATA и текущая скорость канала;

//   82, 85 поддержка/включение SMART;

//   169    бит 0 — поддержка DATA SET MANAGEMENT (TRIM);

//   217    Nominal Media Rotation Rate: 1 — не вращается (SSD), 0x0401–0xFFFE — об/мин.

// Регистр Device/Head = 0xA0 (биты 7 и 5 исторически равны 1, бит DEV = 0 — ведущее).

static void ReadAtaIdentify(HANDLE h, DiskInfo& d) {

BYTE regs[7] = {0, 0, 0, 0, 0, 0xA0, 0xEC};  // IDENTIFY DEVICE

WORD w[256];

if (!AtaCommand(h, regs, true, (BYTE*)w)) return;

d.identifyOk = true;

if (d.model.empty()) d.model = IdentString(w, 27, 46);

if (d.serial.empty()) d.serial = IdentString(w, 10, 19);

if (d.firmware.empty()) d.firmware = IdentString(w, 23, 26);

// Скорость вращения — главный «аппаратный» признак HDD/SSD (аналог RPM-свойства).

WORD rot = w[217];

if (rot == 1) d.rpm = 1;

else if (rot >= 0x0401 && rot <= 0xFFFE) d.rpm = rot;

else d.rpm = 0;

if (w[169] != 0xFFFF) d.identTrim = (w[169] & 1) ? 1 : 0;

if (w[76] != 0 && w[76] != 0xFFFF) {

static const int speeds[] = {0, 1500, 3000, 6000};

// Слово 77, биты 1–3: текущая скорость: 1 — 1,5 Гбит/с, 2 — 3 Гбит/с, 3 — 6 Гбит/с.

int code = (w[77] >> 1) & 7;

if (code >= 1 && code <= 3) d.sataSpeed = speeds[code];

}

if (!(w[85] & 1) && (w[82] & 1)) d.notes.push_back(L"SMART поддерживается, но выключен в настройках накопителя");

}

// Чтение SMART SATA-накопителя. Все SMART-команды имеют код 0xB0, подкоманда задаётся

// в регистре Features, а в регистрах Cylinder Low/High обязательно пишется сигнатура

// 0x4F/0xC2 (иначе устройство отвергнет команду):

//   0xD0 — SMART READ DATA       (512 байт: таблица из 30 атрибутов по 12 байт);

//   0xD1 — SMART READ THRESHOLDS (512 байт: пороги атрибутов);

//   0xDA — SMART RETURN STATUS   (без данных: ответ в регистрах CL/CH).

static void ReadAtaSmart(HANDLE h, DiskInfo& d) {

BYTE values[512], thresh[512] = {};

BYTE rRead[7] = {0xD0, 1, 1, 0x4F, 0xC2, 0xA0, 0xB0};  // SMART READ DATA

if (!AtaCommand(h, rRead, true, values)) {

d.notes.push_back(Fmt(L"SMART READ DATA не выполнена (ошибка %lu)", GetLastError()));

return;

}

d.smartOk = true;

BYTE rThr[7] = {0xD1, 1, 1, 0x4F, 0xC2, 0xA0, 0xB0};  // SMART READ THRESHOLDS

AtaCommand(h, rThr, true, thresh);

BYTE rStat[7] = {0xDA, 0, 0, 0x4F, 0xC2, 0xA0, 0xB0};  // SMART RETURN STATUS

BYTE out[8] = {};

// RETURN STATUS: CL/CH = 0x4F/0xC2 — всё в норме, 0xF4/0x2C — превышен порог.

if (AtaCommand(h, rStat, false, nullptr, out)) {

if (out[3] == 0x4F && out[4] == 0xC2) d.smartStatus = 1;

else if (out[3] == 0xF4 && out[4] == 0x2C) d.smartStatus = 0;

}

// Разбор таблицы атрибутов: смещение 2 (после номера версии), 30 записей по 12 байт:

// [0] id, [1..2] флаги, [3] текущее, [4] наихудшее, [5..10] raw (little-endian).

for (int i = 0; i < 30; ++i) {

const BYTE* e = values + 2 + i * 12;

if (!e[0]) continue;

SmartAttr a;

a.id = e[0];

a.cur = e[3];

a.worst = e[4];

for (int k = 5; k >= 0; --k) a.raw = (a.raw << 8) | e[5 + k];

for (int k = 0; k < 30; ++k)

if (thresh[2 + k * 12] == a.id) a.thresh = thresh[3 + k * 12];

d.attrs.push_back(a);

}

// Поиск атрибута по номеру и извлечение ключевых параметров.

auto find = [&](BYTE id) -> const SmartAttr* {

for (auto& a : d.attrs)

if (a.id == id) return &a;

return nullptr;

};

if (auto a = find(0x09)) d.poh = (long long)(a->raw & 0xFFFFFFFF);

if (auto a = find(0x0C)) d.cycles = (long long)(a->raw & 0xFFFFFFFF);

if (auto a = find(0x05)) d.realloc = (long long)(a->raw & 0xFFFFFFFF);

if (auto a = find(0xC5)) d.pending = (long long)(a->raw & 0xFFFFFFFF);

if (auto a = find(0xC0)) d.unsafe = (long long)(a->raw & 0xFFFFFFFF);

else if (auto a2 = find(0xAE)) d.unsafe = (long long)(a2->raw & 0xFFFFFFFF);

// Температура из SMART — только если её не дал StorageDeviceTemperatureProperty.

// Значение хранится в младшем байте raw (в старших байтах — min/max).

if (d.temp == INT_MIN) {

const SmartAttr* t = find(0xC2);

if (!t) t = find(0xBE);

if (t && (t->raw & 0xFF) > 0 && (t->raw & 0xFF) < 120) {

d.temp = (int)(t->raw & 0xFF);

d.tempSrc = Fmt(L"SMART 0x%02X", t->id);

}

}

// Износ SATA SSD: нормализованное значение «оставшегося ресурса» (100 → 0)

const BYTE wearIds[] = {0xE7, 0xA9, 0xB1, 0xE9, 0xCA, 0xAD};

for (BYTE id : wearIds) {

const SmartAttr* a = find(id);

if (a && a->cur >= 1 && a->cur <= 100) {

d.wear = 100 - a->cur;

d.wearSrc = Fmt(L"SMART 0x%02X (%s)", id, SmartName(id));

break;

}

}

}

// Чтение 64-битного числа little-endian из массива байт (поля NVMe-журнала 128-битные,

// но реальные значения помещаются в младшие 64 бита).

static unsigned long long Le64(const UCHAR* p) {

unsigned long long v = 0;

for (int i = 7; i >= 0; --i) v = (v << 8) | p[i];

return v;

}

// Чтение журнала NVMe SMART/Health Information (Log Page 0x02, 512 байт).

// Для NVMe не нужны ATA-команды: Windows (драйвер stornvme) принимает запрос

// IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY со свойством StorageDeviceProtocolSpecificProperty.

// Структура буфера: STORAGE_PROPERTY_QUERY, в её поле AdditionalParameters —

// STORAGE_PROTOCOL_SPECIFIC_DATA (тип протокола, тип данных, номер журнала),

// а за ней — место под сам журнал NVME_HEALTH_INFO_LOG.

static void ReadNvmeHealth(HANDLE h, DiskInfo& d) {

const DWORD size = FIELD_OFFSET(STORAGE_PROPERTY_QUERY, AdditionalParameters) +

sizeof(STORAGE_PROTOCOL_SPECIFIC_DATA) + sizeof(NVME_HEALTH_INFO_LOG);

std::vector<BYTE> buf(size);

auto q = (PSTORAGE_PROPERTY_QUERY)buf.data();

auto p = (PSTORAGE_PROTOCOL_SPECIFIC_DATA)q->AdditionalParameters;

q->PropertyId = StorageDeviceProtocolSpecificProperty;

q->QueryType = PropertyStandardQuery;

p->ProtocolType = ProtocolTypeNvme;

p->DataType = NVMeDataTypeLogPage;

p->ProtocolDataRequestValue = NVME_LOG_PAGE_HEALTH_INFO;

p->ProtocolDataRequestSubValue = 0;

p->ProtocolDataOffset = sizeof(STORAGE_PROTOCOL_SPECIFIC_DATA);

p->ProtocolDataLength = sizeof(NVME_HEALTH_INFO_LOG);

DWORD br = 0;

if (!DeviceIoControl(h, IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, buf.data(), size, buf.data(), size, &br, nullptr)) {

d.notes.push_back(Fmt(L"NVMe Health Log недоступен (ошибка %lu)", GetLastError()));

return;

}

// Ответ приходит в том же буфере в виде STORAGE_PROTOCOL_DATA_DESCRIPTOR;

// журнал лежит по смещению ProtocolDataOffset от структуры ProtocolSpecificData.

auto desc = (PSTORAGE_PROTOCOL_DATA_DESCRIPTOR)buf.data();

auto pd = &desc->ProtocolSpecificData;

if (pd->ProtocolDataOffset < sizeof(STORAGE_PROTOCOL_SPECIFIC_DATA) ||

pd->ProtocolDataLength < sizeof(NVME_HEALTH_INFO_LOG)) {

d.notes.push_back(L"NVMe Health Log: некорректный ответ драйвера");

return;

}

auto log = (PNVME_HEALTH_INFO_LOG)((BYTE*)pd + pd->ProtocolDataOffset);

d.nvmeOk = true;

d.critWarn = log->CriticalWarning.AsUchar;

// Температура в журнале NVMe хранится в кельвинах (2 байта): °C = K − 273.

int kelvin = (log->Temperature[1] << 8) | log->Temperature[0];

if (d.temp == INT_MIN && kelvin > 0) {

d.temp = kelvin - 273;

d.tempSrc = L"NVMe Health Log";

}

d.spare = log->AvailableSpare;

d.spareThr = log->AvailableSpareThreshold;

d.wear = log->PercentageUsed;

d.wearSrc = L"NVMe PercentageUsed";

d.poh = (long long)Le64(log->PowerOnHours);

d.cycles = (long long)Le64(log->PowerCycle);

d.unsafe = (long long)Le64(log->UnsafeShutdowns);

d.mediaErr = (long long)Le64(log->MediaErrors);

// Data Units — в тысячах блоков по 512 байт, т. е. 1 единица = 512 000 байт.

d.readGB = Le64(log->DataUnitRead) * 512000.0 / 1e9;

d.writtenGB = Le64(log->DataUnitWritten) * 512000.0 / 1e9;

}

// Определение типа накопителя (HDD/SSD). Порядок приоритета признаков:

//  1) шина NVMe — всегда SSD (NVMe-накопители бывают только твердотельными);

//  2) скорость вращения из IDENTIFY (word 217): 1 — SSD, > 1 — HDD;

//  3) StorageDeviceSeekPenaltyProperty: нет штрафа позиционирования — SSD, есть — HDD;

//  4) StorageDeviceTrimProperty / IDENTIFY word 169: TRIM включён — SSD.

// Строка kindReason показывает, на основании каких значений сделан вывод.

static void Classify(DiskInfo& d) {

auto yn = [](int v, const wchar_t* y, const wchar_t* n) { return v < 0 ? L"н/д" : v ? y : n; };

std::wstring rpm = d.rpm < 0 ? L"н/д" : d.rpm == 0 ? L"не сообщается" : d.rpm == 1 ? L"1 (не вращается)" : Fmt(L"%d", d.rpm);

d.kindReason = Fmt(L"SeekPenalty: %s; TRIM: %s; RPM: %s", yn(d.seekPenalty, L"есть", L"нет"),

yn(d.trim, L"вкл.", L"выкл."), rpm.c_str());

if (d.bus == BusTypeNvme) {

d.kind = Media::SSD;

d.kindReason = L"шина NVMe; " + d.kindReason;

} else if (d.rpm == 1) d.kind = Media::SSD;

else if (d.rpm > 1) d.kind = Media::HDD;

else if (d.seekPenalty == 0) d.kind = Media::SSD;

else if (d.seekPenalty == 1) d.kind = Media::HDD;

else if (d.trim == 1 || d.identTrim == 1) d.kind = Media::SSD;

}

// Сбор всей информации об одном физическом диске \\.\PhysicalDriveN.

static DiskInfo ReadDisk(int number) {

DiskInfo d;

d.number = number;

std::wstring path = Fmt(L"\\\\.\\PhysicalDrive%d", number);

// Сначала пытаемся открыть диск с правами чтения/записи — они нужны для

// ATA pass-through (SMART). Без прав администратора это не удастся, тогда

// открываем с доступом 0: служебные IOCTL (свойства, геометрия) всё равно работают.

HANDLE h = CreateFileW(path.c_str(), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, nullptr,

OPEN_EXISTING, 0, nullptr);

d.rwAccess = h != INVALID_HANDLE_VALUE;

if (!d.rwAccess) {

h = CreateFileW(path.c_str(), 0, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, nullptr, OPEN_EXISTING, 0, nullptr);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) {

d.notes.push_back(Fmt(L"не удалось открыть %s (ошибка %lu)", path.c_str(), GetLastError()));

return d;

}

}

// Идентификация: STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR

std::vector<BYTE> buf(4096);

DWORD got = 0;

if (QueryProperty(h, StorageDeviceProperty, buf.data(), (DWORD)buf.size(), &got)) {

// Строки дескриптора (модель, прошивка, серийный номер) лежат в том же буфере,

// их положение задаётся смещениями *Offset от начала структуры (0 — строки нет).

auto sd = (PSTORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR)buf.data();

auto str = [&](DWORD off) { return off && off < got ? FromAscii((char*)buf.data() + off, got - off) : std::wstring(); };

d.vendor = str(sd->VendorIdOffset);

d.model = str(sd->ProductIdOffset);

d.firmware = str(sd->ProductRevisionOffset);

d.serial = str(sd->SerialNumberOffset);

d.bus = sd->BusType;

d.removable = sd->RemovableMedia != FALSE;

}

// Признаки типа накопителя

// Штраф позиционирования: TRUE — механика с перемещением головок (HDD).

DEVICE_SEEK_PENALTY_DESCRIPTOR sp = {};

if (QueryProperty(h, StorageDeviceSeekPenaltyProperty, &sp, sizeof(sp)) && sp.Size >= sizeof(sp))

d.seekPenalty = sp.IncursSeekPenalty ? 1 : 0;

// TRIM включён — характерно для SSD (операционная система сообщает о свободных блоках).

DEVICE_TRIM_DESCRIPTOR tr = {};

if (QueryProperty(h, StorageDeviceTrimProperty, &tr, sizeof(tr)) && tr.Size >= sizeof(tr))

d.trim = tr.TrimEnabled ? 1 : 0;

// Объём и геометрия

// DISK_GEOMETRY_EX имеет переменный размер (за ним идут сведения о разделах),

// поэтому используется буфер с запасом.

BYTE geo[256] = {};

DWORD br = 0;

if (DeviceIoControl(h, IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY_EX, nullptr, 0, geo, sizeof(geo), &br, nullptr)) {

auto g = (PDISK_GEOMETRY_EX)geo;

d.size = (ULONGLONG)g->DiskSize.QuadPart;

d.sector = g->Geometry.BytesPerSector;

}

// Температура через StorageDeviceTemperatureProperty

BYTE tbuf[512] = {};

// Возвращает массив датчиков; элемент 0 — общая (composite) температура в °C.

if (QueryProperty(h, StorageDeviceTemperatureProperty, tbuf, sizeof(tbuf))) {

auto td = (PSTORAGE_TEMPERATURE_DATA_DESCRIPTOR)tbuf;

if (td->InfoCount > 0) {

SHORT t = td->TemperatureInfo[0].Temperature;

if ((USHORT)t != STORAGE_TEMPERATURE_VALUE_NOT_REPORTED && t > -40 && t < 150) {

d.temp = t;

d.tempSrc = L"StorageDeviceTemperatureProperty";

}

}

}

// Выбор способа получения «здоровья» в зависимости от шины: NVMe — журнал Health,

// SATA/ATA/RAID — ATA-команды. Для USB-мостов, виртуальных дисков и Storage Spaces

// ATA pass-through обычно не поддерживается.

// SMART / Health

if (d.bus == BusTypeNvme) {

ReadNvmeHealth(h, d);

} else if (d.rwAccess && d.bus != BusTypeUsb && d.bus != BusTypeVirtual && d.bus != BusTypeFileBackedVirtual &&

d.bus != BusTypeSpaces) {

ReadAtaIdentify(h, d);

if (d.identifyOk) ReadAtaSmart(h, d);

else d.notes.push_back(Fmt(L"ATA IDENTIFY DEVICE не выполнена (ошибка %lu) — контроллер не поддерживает ATA pass-through", GetLastError()));

} else if (d.rwAccess) {

d.notes.push_back(L"SMART через ATA pass-through для шины " + BusName(d.bus) + L" не поддерживается");

} else {

d.notes.push_back(L"нет доступа на чтение/запись — SMART недоступен (запустите от имени администратора)");

}

CloseHandle(h);

if (d.model.empty()) d.model = L"(без названия)";

Classify(d);

return d;

}

// Привязка логических томов (C:, D:, ...) к физическим дискам и анализ заполнения.

// Для каждой буквы: GetDriveType (только жёсткие и съёмные), открытие тома \\.\X:,

// IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS — на каких физических дисках лежит том

// (том может занимать несколько дисков), GetDiskFreeSpaceEx — общий и свободный объём.

static void AttachVolumes(std::vector<DiskInfo>& disks) {

DWORD mask = GetLogicalDrives();

for (int i = 0; i < 26; ++i) {

if (!(mask & (1u << i))) continue;

wchar_t root[] = L"A:\\";

root[0] = (wchar_t)(L'A' + i);

UINT type = GetDriveTypeW(root);

if (type != DRIVE_FIXED && type != DRIVE_REMOVABLE) continue;

wchar_t vpath[] = L"\\\\.\\A:";

vpath[4] = root[0];

HANDLE h = CreateFileW(vpath, 0, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, nullptr, OPEN_EXISTING, 0, nullptr);

if (h == INVALID_HANDLE_VALUE) continue;

BYTE ext[sizeof(VOLUME_DISK_EXTENTS) + 16 * sizeof(DISK_EXTENT)] = {};

DWORD br = 0;

BOOL ok = DeviceIoControl(h, IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS, nullptr, 0, ext, sizeof(ext), &br, nullptr);

CloseHandle(h);

if (!ok) continue;

VolumeInfo v;

v.letter = root[0];

ULARGE_INTEGER avail, total, totalFree;

if (!GetDiskFreeSpaceExW(root, &avail, &total, &totalFree)) continue;

v.total = total.QuadPart;

v.freeBytes = totalFree.QuadPart;

wchar_t label[MAX_PATH] = {}, fs[MAX_PATH] = {};

if (GetVolumeInformationW(root, label, MAX_PATH, nullptr, nullptr, nullptr, fs, MAX_PATH)) {

v.label = label;

v.fs = fs;

}

auto vde = (PVOLUME_DISK_EXTENTS)ext;

for (DWORD e = 0; e < vde->NumberOfDiskExtents; ++e)

for (auto& d : disks)

if (d.number == (int)vde->Extents[e].DiskNumber &&

std::none_of(d.vols.begin(), d.vols.end(), [&](const VolumeInfo& x) { return x.letter == v.letter; }))

d.vols.push_back(v);

}

}

// Полный цикл опроса: перечислить диски, прочитать каждый, привязать тома.

static std::vector<DiskInfo> CollectAll() {

std::vector<DiskInfo> disks;

for (int n : EnumPhysicalDisks()) disks.push_back(ReadDisk(n));

AttachVolumes(disks);

return disks;

}

// Проверка, запущен ли процесс с повышенными правами (администратор, UAC).

static bool IsElevated() {

HANDLE t = nullptr;

TOKEN_ELEVATION e = {};

DWORD sz = 0;

bool r = false;

if (OpenProcessToken(GetCurrentProcess(), TOKEN_QUERY, &t)) {

if (GetTokenInformation(t, TokenElevation, &e, sizeof(e), &sz)) r = e.TokenIsElevated != 0;

CloseHandle(t);

}

return r;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Анализ: рекомендации по замене и сравнение

// ---------------------------------------------------------------------------

// Формирование рекомендаций по замене диска. Каждое правило сравнивает показатель

// с порогом (константы k* в начале файла) и добавляет рекомендацию с уровнем

// LV_WARN или LV_CRIT. Итоговый уровень — максимальный из всех рекомендаций.

static std::vector<Advice> Assess(const DiskInfo& d, int* overall) {

std::vector<Advice> r;

if (d.wear > kWearReplace)

r.push_back({LV_CRIT, Fmt(L"Износ %d%% (> %d%%) — ресурс флеш-памяти практически исчерпан, рекомендуется замена накопителя", d.wear, kWearReplace)});

else if (d.wear > kWearWarn)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Износ %d%% (> %d%%) — запланируйте замену, регулярно делайте резервные копии", d.wear, kWearWarn)});

if (d.temp != INT_MIN && d.temp > kTempCrit)

r.push_back({LV_CRIT, Fmt(L"Температура %d °C (> %d °C) — перегрев! Проверьте охлаждение; длительная работа при такой температуре сокращает ресурс", d.temp, kTempCrit)});

else if (d.temp != INT_MIN && d.temp > kTempWarn)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Температура %d °C (> %d °C) — повышенная, улучшите обдув", d.temp, kTempWarn)});

if (d.spare >= 0 && (d.spare < kSpareMin || (d.spareThr > 0 && d.spare < d.spareThr)))

r.push_back({LV_CRIT, Fmt(L"Резервная область %d%% ниже порога — накопитель может перейти в режим только чтения, замените его", d.spare)});

if (d.critWarn > 0) {

std::wstring bits;

if (d.critWarn & 0x01) bits += L" мало резерва;";

if (d.critWarn & 0x02) bits += L" температура вне порогов;";

if (d.critWarn & 0x04) bits += L" снижена надёжность;";

if (d.critWarn & 0x08) bits += L" режим только чтения;";

if (d.critWarn & 0x10) bits += L" отказ резервного питания;";

r.push_back({LV_CRIT, L"NVMe Critical Warning:" + bits + L" — рекомендуется замена"});

}

if (d.smartStatus == 0)

r.push_back({LV_CRIT, L"SMART RETURN STATUS: превышен порог одного из атрибутов — накопитель прогнозирует отказ, срочно сохраните данные"});

for (auto& a : d.attrs)

if (a.thresh > 0 && a.cur <= a.thresh)

r.push_back({LV_CRIT, Fmt(L"Атрибут 0x%02X (%s): значение %d ≤ порога %d", a.id, SmartName(a.id), a.cur, a.thresh)});

if (d.realloc >= 100)

r.push_back({LV_CRIT, Fmt(L"Переназначено %lld секторов — поверхность деградирует, рекомендуется замена", d.realloc)});

else if (d.realloc > 0)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Переназначено %lld секторов — следите за ростом значения", d.realloc)});

if (d.pending > 0)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Нестабильных секторов (0xC5): %lld — возможна потеря данных", d.pending)});

if (d.mediaErr > 0)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Ошибок целостности данных (Media Errors): %lld", d.mediaErr)});

if (d.kind == Media::HDD && d.poh > kHddOldHours)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Наработка %lld ч (~%.1f лет) превышает типичный ресурс HDD — рассмотрите замену на SSD", d.poh, d.poh / 8760.0)});

for (auto& v : d.vols)

if (v.UsedPercent() > kFillWarn)

r.push_back({LV_WARN, Fmt(L"Том %c: заполнен на %d%% — освободите место", v.letter, v.UsedPercent())});

// Итоговая оценка: «Исправен», если данных достаточно и нет замечаний.

int lvl = LV_NONE;

for (auto& a : r) lvl = std::max(lvl, a.level);

bool haveData = d.smartOk || d.nvmeOk || d.temp != INT_MIN;

if (lvl == LV_NONE && haveData) {

lvl = LV_OK;

r.push_back({LV_OK, L"Показатели в норме — замена не требуется"});

}

if (!haveData) r.push_back({LV_NONE, L"Данные SMART/Health недоступны — оценить состояние невозможно"});

if (overall) *overall = lvl;

return r;

}

// Только итоговый уровень состояния диска (без текстов рекомендаций).

static int OverallLevel(const DiskInfo& d) {

int l;

Assess(d, &l);

return l;

}

// Строка таблицы сравнения: название параметра, значения для дисков A и B,

// столбец «Лучше» и уровни подсветки ячеек.

struct CmpRow {

std::wstring name, a, b, better;

int sevA = LV_NONE, sevB = LV_NONE;

};

// lowerBetter: 1 — меньше лучше, 0 — больше лучше

static std::wstring Better(double a, double b, bool aOk, bool bOk, bool lowerBetter) {

if (!aOk || !bOk) return L"";

if (a == b) return L"=";

return ((a < b) == lowerBetter) ? L"A" : L"B";

}

// Построение таблицы сравнения двух дисков. Для каждого параметра формируются

// значения A и B, отметка лучшего диска и цветовая «серьёзность» значения.

// Параметры, специфичные для типа (обороты — HDD, TRIM и износ — SSD), выводятся

// с пояснением, если к диску неприменимы.

static std::vector<CmpRow> BuildComparison(const DiskInfo& a, const DiskInfo& b) {

std::vector<CmpRow> rows;

auto add = [&](const std::wstring& n, const std::wstring& va, const std::wstring& vb, const std::wstring& bt = L"",

int sa = LV_NONE, int sb = LV_NONE) { rows.push_back({n, va, vb, bt, sa, sb}); };

auto num = [](long long v, const wchar_t* unit) { return v < 0 ? std::wstring(L"н/д") : Fmt(L"%lld%s", v, unit); };

auto rpmStr = [](const DiskInfo& d) -> std::wstring {

if (d.kind == Media::SSD) return L"— (SSD, не вращается)";

if (d.rpm > 1) return Fmt(L"%d об/мин", d.rpm);

return L"н/д";

};

auto trimStr = [](const DiskInfo& d) -> std::wstring {

if (d.kind == Media::HDD) return d.trim == 1 ? L"включён (HDD)" : L"— (HDD)";

if (d.trim < 0) return d.identTrim == 1 ? L"поддерживается" : L"н/д";

return d.trim ? L"включён" : L"выключен";

};

auto volStr = [](const DiskInfo& d) {

std::wstring s;

for (auto& v : d.vols) s += Fmt(L"%s%c: %d%% (своб. %s)", s.empty() ? L"" : L"; ", v.letter, v.UsedPercent(), FmtShortBytes(v.freeBytes).c_str());

return s.empty() ? std::wstring(L"нет томов") : s;

};

auto smartStr = [](const DiskInfo& d) -> std::wstring {

if (d.nvmeOk) return L"NVMe Health Log получен";

if (!d.smartOk) return L"недоступен";

return d.smartStatus == 1 ? L"OK (порог не превышен)" : d.smartStatus == 0 ? L"ОТКАЗ (порог превышен)" : L"прочитан, статус н/д";

};

int la = OverallLevel(a), lb = OverallLevel(b);

add(L"Физический диск", Fmt(L"PhysicalDrive%d", a.number), Fmt(L"PhysicalDrive%d", b.number));

add(L"Модель", a.model, b.model);

add(L"Серийный номер", a.serial.empty() ? L"н/д" : a.serial, b.serial.empty() ? L"н/д" : b.serial);

add(L"Версия прошивки", a.firmware.empty() ? L"н/д" : a.firmware, b.firmware.empty() ? L"н/д" : b.firmware);

add(L"Тип накопителя", MediaName(a.kind), MediaName(b.kind),

a.kind == b.kind ? L"=" : a.kind == Media::SSD ? L"A" : b.kind == Media::SSD ? L"B" : L"");

add(L"Основание определения типа", a.kindReason, b.kindReason);

{

auto busRank = [](const DiskInfo& d) { return d.bus == BusTypeNvme ? 3 : d.sataSpeed ? d.sataSpeed / 3000 + 1 : 1; };

add(L"Интерфейс", InterfaceStr(a), InterfaceStr(b), Better(busRank(a), busRank(b), true, true, false));

}

add(L"Объём", FmtBytes(a.size), FmtBytes(b.size), Better((double)a.size, (double)b.size, a.size > 0, b.size > 0, false));

add(L"Размер сектора", a.sector ? Fmt(L"%lu байт", a.sector) : L"н/д", b.sector ? Fmt(L"%lu байт", b.sector) : L"н/д");

add(L"Скорость вращения (HDD)", rpmStr(a), rpmStr(b));

add(L"TRIM (SSD)", trimStr(a), trimStr(b));

add(L"Штраф позиционирования (Seek Penalty)",

a.seekPenalty < 0 ? L"н/д" : a.seekPenalty ? L"есть" : L"нет",

b.seekPenalty < 0 ? L"н/д" : b.seekPenalty ? L"есть" : L"нет",

Better(a.seekPenalty, b.seekPenalty, a.seekPenalty >= 0, b.seekPenalty >= 0, true));

add(L"Температура", TempStr(a), TempStr(b), Better(a.temp, b.temp, a.temp != INT_MIN, b.temp != INT_MIN, true),

SevTemp(a.temp), SevTemp(b.temp));

auto pohStr = [](const DiskInfo& d) { return d.poh < 0 ? std::wstring(L"н/д") : Fmt(L"%lld ч (%.1f сут.)", d.poh, d.poh / 24.0); };

add(L"Часы работы", pohStr(a), pohStr(b), Better((double)a.poh, (double)b.poh, a.poh >= 0, b.poh >= 0, true),

a.kind == Media::HDD && a.poh > kHddOldHours ? LV_WARN : LV_NONE,

b.kind == Media::HDD && b.poh > kHddOldHours ? LV_WARN : LV_NONE);

add(L"Циклы включения", num(a.cycles, L""), num(b.cycles, L""));

auto wearStr = [](const DiskInfo& d) {

if (d.wear < 0) return std::wstring(d.kind == Media::HDD ? L"— (HDD, см. переназначения)" : L"н/д");

return Fmt(L"%d%% (%s)", d.wear, d.wearSrc.c_str());

};

add(L"Износ (Percentage Used)", wearStr(a), wearStr(b), Better(a.wear, b.wear, a.wear >= 0, b.wear >= 0, true),

SevWear(a.wear), SevWear(b.wear));

if (a.spare >= 0 || b.spare >= 0)

add(L"Доступный резерв (Available Spare)",

a.spare < 0 ? L"н/д" : Fmt(L"%d%% (порог %d%%)", a.spare, a.spareThr),

b.spare < 0 ? L"н/д" : Fmt(L"%d%% (порог %d%%)", b.spare, b.spareThr),

Better(a.spare, b.spare, a.spare >= 0, b.spare >= 0, false), SevSpare(a), SevSpare(b));

add(L"Переназначенные секторы (0x05)", num(a.realloc, L""), num(b.realloc, L""),

Better((double)a.realloc, (double)b.realloc, a.realloc >= 0, b.realloc >= 0, true), SevCount(a.realloc, 100),

SevCount(b.realloc, 100));

if (a.pending >= 0 || b.pending >= 0)

add(L"Нестабильные секторы (0xC5)", num(a.pending, L""), num(b.pending, L""), L"", SevCount(a.pending, 1),

SevCount(b.pending, 1));

add(L"Небезопасные отключения", num(a.unsafe, L""), num(b.unsafe, L""));

if (a.readGB >= 0 || b.readGB >= 0) {

auto tb = [](double gb) { return gb < 0 ? std::wstring(L"н/д") : Fmt(L"%.2f ТБ", gb / 1000); };

add(L"Прочитано данных (за всё время)", tb(a.readGB), tb(b.readGB));

add(L"Записано данных (за всё время)", tb(a.writtenGB), tb(b.writtenGB));

}

add(L"SMART-статус", smartStr(a), smartStr(b), L"", a.smartStatus == 0 ? LV_CRIT : LV_NONE,

b.smartStatus == 0 ? LV_CRIT : LV_NONE);

add(L"Логические тома (заполнение)", volStr(a), volStr(b));

add(L"Общая оценка состояния", LevelName(la), LevelName(lb),

(la == LV_NONE || lb == LV_NONE) ? L"" : la == lb ? L"=" : la < lb ? L"A" : L"B", la, lb);

return rows;

}

// Текст панели «Рекомендации по замене»: рекомендации по каждому диску,

// служебные замечания (нет прав, не поддерживается pass-through) и общий вывод.

static std::wstring BuildRecommendations(const DiskInfo* a, const DiskInfo* b) {

static const wchar_t* tag[] = {L"[ i ]", L"[OK ]", L"[ ! ]", L"[!!!]"};

std::wstring s;

auto one = [&](const wchar_t* title, const DiskInfo& d) {

int lvl;

auto adv = Assess(d, &lvl);

s += Fmt(L"%s — PhysicalDrive%d, %s (%s): %s\r\n", title, d.number, d.model.c_str(), MediaName(d.kind).c_str(),

LevelName(lvl).c_str());

for (auto& x : adv) s += Fmt(L"   %s %s\r\n", tag[x.level], x.text.c_str());

for (auto& n : d.notes) s += Fmt(L"   [ i ] %s\r\n", n.c_str());

};

if (a) one(L"Диск A", *a);

if (b && b != a) {

s += L"\r\n";

one(L"Диск B", *b);

}

if (a && b && a != b) {

s += L"\r\nВывод сравнения:\r\n";

if (a->kind != b->kind && a->kind != Media::Unknown && b->kind != Media::Unknown) {

const DiskInfo& ssd = a->kind == Media::SSD ? *a : *b;

const DiskInfo& hdd = a->kind == Media::SSD ? *b : *a;

s += Fmt(L"   • %s (SSD) не имеет механических задержек позиционирования — его лучше использовать под ОС и программы;\r\n",

ssd.model.c_str());

s += Fmt(L"   • %s (HDD) — для хранения больших объёмов данных и резервных копий.\r\n", hdd.model.c_str());

}

int la = OverallLevel(*a), lb = OverallLevel(*b);

if (la != LV_NONE && lb != LV_NONE && la != lb)

s += Fmt(L"   • В лучшем техническом состоянии диск %s (%s).\r\n", la < lb ? L"A" : L"B",

(la < lb ? a : b)->model.c_str());

else if (la == lb && la != LV_NONE)

s += Fmt(L"   • Оба диска в состоянии «%s».\r\n", LevelName(la).c_str());

}

return s;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Отчёт (.txt / .html)

// ---------------------------------------------------------------------------

// Экранирование спецсимволов для HTML-отчёта.

static std::wstring HtmlEsc(const std::wstring& s) {

std::wstring r;

for (wchar_t c : s) {

if (c == L'<') r += L"&lt;";

else if (c == L'>') r += L"&gt;";

else if (c == L'&') r += L"&amp;";

else if (c == L'\r') continue;

else if (c == L'\n') r += L"<br>";

else r += c;

}

return r;

}

// Дополнение строки пробелами до ширины столбца (для текстового отчёта).

static std::wstring PadRight(const std::wstring& s, size_t w) {

return s.size() >= w ? s + L" " : s + std::wstring(w - s.size(), L' ');

}

// Формирование сравнительного отчёта: список дисков, таблица сравнения A/B,

// рекомендации, таблицы атрибутов SMART и журнал событий.

// html = true — HTML-страница с таблицами и цветовой подсветкой, иначе — текст.

static std::wstring BuildReport(const std::vector<DiskInfo>& disks, const DiskInfo* a, const DiskInfo* b,

const std::vector<std::wstring>& log, bool html) {

wchar_t comp[MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1] = {};

DWORD csz = _countof(comp);

GetComputerNameW(comp, &csz);

std::wstring header = Fmt(L"Компьютер: %s · Дата: %s · Права администратора: %s", comp, NowStr(true).c_str(),

IsElevated() ? L"да" : L"нет");

static const wchar_t* cls[] = {L"", L"ok", L"warn", L"crit"};

std::wstring s;

if (html) {

s += L"<!DOCTYPE html><html lang=\"ru\"><head><meta charset=\"utf-8\"><title>Сравнение HDD vs SSD</title><style>"

L"body{font-family:Segoe UI,Arial,sans-serif;margin:24px;color:#222;max-width:1200px}"

L"h1{font-size:22px}h2{font-size:17px;margin-top:28px;border-bottom:1px solid #ccc;padding-bottom:4px}"

L"table{border-collapse:collapse;margin:8px 0;width:100%}td,th{border:1px solid #bbb;padding:4px 8px;font-size:13px;vertical-align:top}"

L"th{background:#eef1f5;text-align:left}.ok{background:#dcf5dc}.warn{background:#fff1c4}.crit{background:#ffd5d5}"

L".muted{color:#666;font-size:13px}pre{background:#f6f6f6;padding:10px;font-size:12px;white-space:pre-wrap}"

L"</style></head><body>";

s += L"<h1>Сравнительный анализ накопителей HDD vs SSD</h1><p class=\"muted\">" + HtmlEsc(header) + L"</p>";

s += L"<h2>1. Обнаруженные накопители</h2><table><tr><th>№</th><th>Модель</th><th>Тип</th><th>Интерфейс</th>"

L"<th>Объём</th><th>Температура</th><th>Часы</th><th>Износ</th><th>Состояние</th></tr>";

for (auto& d : disks) {

int l = OverallLevel(d);

s += Fmt(L"<tr><td>%d</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td><td>%s</td>"

L"<td class=\"%s\">%s</td></tr>",

d.number, HtmlEsc(d.model).c_str(), MediaName(d.kind).c_str(), InterfaceStr(d).c_str(),

FmtShortBytes(d.size).c_str(), TempStr(d).c_str(),

d.poh < 0 ? L"н/д" : Fmt(L"%lld", d.poh).c_str(), d.wear < 0 ? L"н/д" : Fmt(L"%d%%", d.wear).c_str(),

cls[l], LevelName(l).c_str());

}

s += L"</table>";

if (a && b) {

s += L"<h2>2. Сравнение выбранных дисков</h2><table><tr><th>Параметр</th><th>Диск A</th><th>Диск B</th><th>Лучше</th></tr>";

for (auto& r : BuildComparison(*a, *b))

s += Fmt(L"<tr><td>%s</td><td class=\"%s\">%s</td><td class=\"%s\">%s</td><td>%s</td></tr>",

HtmlEsc(r.name).c_str(), cls[r.sevA], HtmlEsc(r.a).c_str(), cls[r.sevB], HtmlEsc(r.b).c_str(),

r.better.c_str());

s += L"</table><h2>3. Рекомендации по замене</h2><pre>" + HtmlEsc(BuildRecommendations(a, b)) + L"</pre>";

s += L"<h2>4. Атрибуты SMART</h2>";

const DiskInfo* pair[] = {a, b};

for (int k = 0; k < 2; ++k) {

const DiskInfo& d = *pair[k];

if (k == 1 && b == a) break;

s += Fmt(L"<p><b>Диск %c — %s</b></p>", L'A' + k, HtmlEsc(d.model).c_str());

if (d.attrs.empty()) {

s += d.nvmeOk ? L"<p class=\"muted\">NVMe: атрибуты ATA не применяются, данные NVMe Health Log приведены в таблице сравнения.</p>"

: L"<p class=\"muted\">Атрибуты SMART недоступны.</p>";

continue;

}

s += L"<table><tr><th>ID</th><th>Атрибут</th><th>Текущее</th><th>Наихудшее</th><th>Порог</th><th>Raw</th><th>Статус</th></tr>";

for (auto& at : d.attrs) {

bool bad = at.thresh > 0 && at.cur <= at.thresh;

s += Fmt(L"<tr><td>0x%02X</td><td>%s</td><td>%d</td><td>%d</td><td>%d</td><td>%llu</td><td class=\"%s\">%s</td></tr>",

at.id, SmartName(at.id), at.cur, at.worst, at.thresh, at.raw, bad ? L"crit" : L"ok", bad ? L"Отказ" : L"OK");

}

s += L"</table>";

}

}

s += L"<h2>5. Журнал событий</h2><pre>";

for (auto& l : log) s += HtmlEsc(l) + L"\n";

s += L"</pre></body></html>";

return s;

}

s += L"СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАКОПИТЕЛЕЙ HDD vs SSD\r\n" + header + L"\r\n\r\n";

s += L"1. ОБНАРУЖЕННЫЕ НАКОПИТЕЛИ\r\n";

for (auto& d : disks)

s += Fmt(L"  PhysicalDrive%d: %s | %s | %s | %s | t=%s | %s\r\n", d.number, d.model.c_str(),

MediaName(d.kind).c_str(), InterfaceStr(d).c_str(), FmtShortBytes(d.size).c_str(), TempStr(d).c_str(),

LevelName(OverallLevel(d)).c_str());

if (a && b) {

s += L"\r\n2. СРАВНЕНИЕ ВЫБРАННЫХ ДИСКОВ\r\n";

s += PadRight(L"Параметр", 40) + PadRight(L"Диск A", 46) + PadRight(L"Диск B", 46) + L"Лучше\r\n";

s += std::wstring(137, L'-') + L"\r\n";

for (auto& r : BuildComparison(*a, *b))

s += PadRight(r.name, 40) + PadRight(r.a, 46) + PadRight(r.b, 46) + r.better + L"\r\n";

s += L"\r\n3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ\r\n" + BuildRecommendations(a, b);

s += L"\r\n4. АТРИБУТЫ SMART\r\n";

const DiskInfo* pair[] = {a, b};

for (int k = 0; k < 2; ++k) {

const DiskInfo& d = *pair[k];

if (k == 1 && b == a) break;

s += Fmt(L"  Диск %c — %s\r\n", L'A' + k, d.model.c_str());

if (d.attrs.empty()) s += d.nvmeOk ? L"    (NVMe — см. NVMe Health Log в таблице сравнения)\r\n" : L"    (недоступны)\r\n";

for (auto& at : d.attrs)

s += Fmt(L"    0x%02X %-34s cur=%3d worst=%3d thr=%3d raw=%llu%s\r\n", at.id, SmartName(at.id), at.cur,

at.worst, at.thresh, at.raw, at.thresh > 0 && at.cur <= at.thresh ? L"  <-- ОТКАЗ" : L"");

}

}

s += L"\r\n5. ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ\r\n";

for (auto& l : log) s += L"  " + l + L"\r\n";

return s;

}

// Запись отчёта в файл в кодировке UTF-8 с меткой BOM (правильно открывается

// и в браузере, и в Блокноте).

static bool WriteUtf8File(const std::wstring& path, const std::wstring& text) {

HANDLE f = CreateFileW(path.c_str(), GENERIC_WRITE, 0, nullptr, CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, nullptr);

if (f == INVALID_HANDLE_VALUE) return false;

std::string u = "\xEF\xBB\xBF" + ToUtf8(text);

DWORD wr = 0;

BOOL ok = WriteFile(f, u.data(), (DWORD)u.size(), &wr, nullptr);

CloseHandle(f);

return ok && wr == u.size();

}

static bool EndsWithI(const std::wstring& s, const wchar_t* suf) {

size_t n = wcslen(suf);

return s.size() >= n && _wcsicmp(s.c_str() + s.size() - n, suf) == 0;

}

// ---------------------------------------------------------------------------

// Графический интерфейс

// ---------------------------------------------------------------------------

// Идентификаторы элементов управления главного окна.

enum {

IDC_DISKLIST = 101, IDC_COMBO_A, IDC_COMBO_B, IDC_REFRESH, IDC_EXPORT, IDC_AUTO, IDC_CMP, IDC_RECS, IDC_LOG,

IDC_LBL_DISKS, IDC_LBL_A, IDC_LBL_B, IDC_LBL_CMP, IDC_LBL_RECS, IDC_LBL_LOG, IDC_ADMIN

};

// Таймеры: автообновление (10 с) и отложенное обновление после подключения/отключения диска.

enum { TIMER_AUTO = 1, TIMER_DEVCHANGE = 2 };

const UINT kAutoIntervalMs = 10000;

// Глобальное состояние окна: дескрипторы элементов, шрифты, последние данные о дисках,

// строки таблицы сравнения, журнал событий и номера выбранных дисков A и B.

static HINSTANCE g_inst;

static HWND g_wnd, g_diskList, g_comboA, g_comboB, g_cmp, g_recs, g_log, g_auto;

static HFONT g_font, g_fontBold, g_fontMono;

static std::vector<DiskInfo> g_disks;

static std::vector<CmpRow> g_rows;

static std::vector<std::wstring> g_logLines;

static int g_selA = -1, g_selB = -1;  // номера физических дисков

// Добавление строки в журнал событий: с отметкой времени, в память (для отчёта)

// и в конец многострочного поля журнала.

static void Log(const std::wstring& msg) {

std::wstring line = NowStr(false) + L"  " + msg;

g_logLines.push_back(line);

if (!g_log) return;

int len = GetWindowTextLengthW(g_log);

SendMessageW(g_log, EM_SETSEL, len, len);

SendMessageW(g_log, EM_REPLACESEL, FALSE, (LPARAM)(line + L"\r\n").c_str());

}

// Поиск диска по номеру среди последних полученных данных.

static const DiskInfo* FindDisk(int number) {

for (auto& d : g_disks)

if (d.number == number) return &d;

return nullptr;

}

// Вспомогательные функции ListView: добавить столбец / добавить строку.

// В lParam строки хранится номер диска или индекс строки сравнения.

static void LvColumn(HWND lv, int i, const wchar_t* t, int w) {

LVCOLUMNW c = {};

c.mask = LVCF_TEXT | LVCF_WIDTH | LVCF_SUBITEM;

c.pszText = (LPWSTR)t;

c.cx = w;

c.iSubItem = i;

ListView_InsertColumn(lv, i, &c);

}

static void LvRow(HWND lv, const std::vector<std::wstring>& cells, LPARAM param) {

LVITEMW it = {};

it.mask = LVIF_TEXT | LVIF_PARAM;

it.iItem = ListView_GetItemCount(lv);

it.pszText = (LPWSTR)cells[0].c_str();

it.lParam = param;

int r = ListView_InsertItem(lv, &it);

for (size_t k = 1; k < cells.size(); ++k) ListView_SetItemText(lv, r, (int)k, (LPWSTR)cells[k].c_str());

}

// Заполнение верхней таблицы — список всех физических дисков.

// WM_SETREDRAW отключает перерисовку на время заполнения (нет мерцания).

static void FillDiskList() {

SendMessageW(g_diskList, WM_SETREDRAW, FALSE, 0);

ListView_DeleteAllItems(g_diskList);

for (auto& d : g_disks) {

std::wstring vols;

for (auto& v : d.vols) vols += Fmt(L"%s%c: %d%%", vols.empty() ? L"" : L", ", v.letter, v.UsedPercent());

LvRow(g_diskList,

{Fmt(L"%d", d.number), d.model, MediaName(d.kind), InterfaceStr(d), FmtShortBytes(d.size), TempStr(d),

d.poh < 0 ? L"н/д" : Fmt(L"%lld", d.poh), d.wear < 0 ? L"н/д" : Fmt(L"%d%%", d.wear), vols,

LevelName(OverallLevel(d))},

d.number);

}

SendMessageW(g_diskList, WM_SETREDRAW, TRUE, 0);

}

// Заполнение выпадающих списков «Диск A» и «Диск B». По умолчанию A — первый диск,

// B — второй (если он есть). Выбор сохраняется между обновлениями по номеру диска.

static void FillCombos() {

if (!FindDisk(g_selA)) g_selA = g_disks.empty() ? -1 : g_disks[0].number;

if (!FindDisk(g_selB)) {

g_selB = g_selA;

for (auto& d : g_disks)

if (d.number != g_selA) {

g_selB = d.number;

break;

}

}

HWND combos[] = {g_comboA, g_comboB};

int sel[] = {g_selA, g_selB};

for (int k = 0; k < 2; ++k) {

SendMessageW(combos[k], CB_RESETCONTENT, 0, 0);

for (auto& d : g_disks) {

std::wstring t = Fmt(L"Диск %d: %s (%s, %s)", d.number, d.model.c_str(), MediaName(d.kind).c_str(),

FmtShortBytes(d.size).c_str());

int i = (int)SendMessageW(combos[k], CB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)t.c_str());

SendMessageW(combos[k], CB_SETITEMDATA, i, d.number);

if (d.number == sel[k]) SendMessageW(combos[k], CB_SETCURSEL, i, 0);

}

}

}

// Перестроение таблицы сравнения и панели рекомендаций для выбранных дисков.

static void UpdateComparison() {

const DiskInfo* a = FindDisk(g_selA);

const DiskInfo* b = FindDisk(g_selB);

SendMessageW(g_cmp, WM_SETREDRAW, FALSE, 0);

ListView_DeleteAllItems(g_cmp);

g_rows.clear();

if (a && b) {

g_rows = BuildComparison(*a, *b);

for (size_t i = 0; i < g_rows.size(); ++i)

LvRow(g_cmp, {g_rows[i].name, g_rows[i].a, g_rows[i].b, g_rows[i].better}, (LPARAM)i);

}

SendMessageW(g_cmp, WM_SETREDRAW, TRUE, 0);

SetWindowTextW(g_recs, a ? BuildRecommendations(a, b).c_str() : L"Накопители не обнаружены.");

}

// Отслеживание изменений между двумя опросами: подключение/отключение дисков,

// изменение температуры (на 2 °C и более), износа, переназначенных секторов,

// итогового состояния и заполнения томов. Диски сопоставляются по модели и серийному номеру.

static void LogChanges(const std::vector<DiskInfo>& oldD, const std::vector<DiskInfo>& newD) {

if (oldD.empty()) {

Log(Fmt(L"Обнаружено физических накопителей: %zu", newD.size()));

for (auto& d : newD) {

Log(Fmt(L"  PhysicalDrive%d: %s — %s, %s, %s", d.number, d.model.c_str(), MediaName(d.kind).c_str(),

BusName(d.bus).c_str(), FmtShortBytes(d.size).c_str()));

for (auto& n : d.notes) Log(Fmt(L"    PhysicalDrive%d: %s", d.number, n.c_str()));

}

return;

}

std::map<std::wstring, const DiskInfo*> om, nm;

for (auto& d : oldD) om[d.Key()] = &d;

for (auto& d : newD) nm[d.Key()] = &d;

for (auto& [k, d] : nm)

if (!om.count(k)) Log(Fmt(L"Подключён накопитель: PhysicalDrive%d — %s (%s)", d->number, d->model.c_str(), MediaName(d->kind).c_str()));

for (auto& [k, d] : om)

if (!nm.count(k)) Log(Fmt(L"Отключён накопитель: %s", d->model.c_str()));

for (auto& [k, n] : nm) {

auto it = om.find(k);

if (it == om.end()) continue;

const DiskInfo* o = it->second;

if (o->temp != INT_MIN && n->temp != INT_MIN && std::abs(o->temp - n->temp) >= 2)

Log(Fmt(L"PhysicalDrive%d: температура %d → %d °C", n->number, o->temp, n->temp));

if (o->wear != n->wear) Log(Fmt(L"PhysicalDrive%d: износ %d%% → %d%%", n->number, o->wear, n->wear));

if (o->realloc != n->realloc)

Log(Fmt(L"PhysicalDrive%d: переназначенные секторы %lld → %lld", n->number, o->realloc, n->realloc));

int lo = OverallLevel(*o), ln = OverallLevel(*n);

if (lo != ln)

Log(Fmt(L"PhysicalDrive%d: состояние «%s» → «%s»", n->number, LevelName(lo).c_str(), LevelName(ln).c_str()));

for (auto& nv : n->vols)

for (auto& ov : o->vols)

if (ov.letter == nv.letter && ov.UsedPercent() != nv.UsedPercent())

Log(Fmt(L"Том %c: заполнение %d%% → %d%%", nv.letter, ov.UsedPercent(), nv.UsedPercent()));

}

}

// Обновление всех данных: опрос дисков, запись изменений в журнал, перерисовка интерфейса.

static void Refresh(const wchar_t* reason) {

HCURSOR old = SetCursor(LoadCursor(nullptr, IDC_WAIT));

DWORD t0 = GetTickCount();

auto fresh = CollectAll();

LogChanges(g_disks, fresh);

g_disks = std::move(fresh);

FillDiskList();

FillCombos();

UpdateComparison();

Log(Fmt(L"Обновление данных (%s): %zu дисков, %lu мс", reason, g_disks.size(), GetTickCount() - t0));

SetCursor(old);

}

// Экспорт отчёта: стандартный диалог «Сохранить как» (GetSaveFileName),

// формат выбирается по расширению файла (.html или .txt).

static void ExportReport() {

wchar_t file[MAX_PATH];

SYSTEMTIME t;

GetLocalTime(&t);

swprintf_s(file, L"HDD_vs_SSD_%04d%02d%02d_%02d%02d.html", t.wYear, t.wMonth, t.wDay, t.wHour, t.wMinute);

OPENFILENAMEW ofn = {sizeof(ofn)};

ofn.hwndOwner = g_wnd;

ofn.lpstrFilter = L"HTML-отчёт (*.html)\0*.html\0Текстовый отчёт (*.txt)\0*.txt\0";

ofn.lpstrFile = file;

ofn.nMaxFile = MAX_PATH;

ofn.lpstrDefExt = L"html";

ofn.Flags = OFN_OVERWRITEPROMPT | OFN_PATHMUSTEXIST;

ofn.lpstrTitle = L"Экспорт сравнительного отчёта";

if (!GetSaveFileNameW(&ofn)) return;

std::wstring path = file;

bool html = !EndsWithI(path, L".txt");

Log(L"Экспорт отчёта: " + path);

if (WriteUtf8File(path, BuildReport(g_disks, FindDisk(g_selA), FindDisk(g_selB), g_logLines, html))) {

Log(L"Отчёт сохранён");

if (MessageBoxW(g_wnd, L"Отчёт сохранён. Открыть его?", L"Экспорт", MB_YESNO | MB_ICONINFORMATION) == IDYES)

ShellExecuteW(g_wnd, L"open", path.c_str(), nullptr, nullptr, SW_SHOWNORMAL);

} else {

Log(Fmt(L"Ошибка записи отчёта (код %lu)", GetLastError()));

MessageBoxW(g_wnd, L"Не удалось сохранить отчёт.", L"Ошибка", MB_ICONERROR);

}

}

// Размещение элементов при изменении размеров окна (WM_SIZE):

// сверху кнопки и список дисков, ниже выбор A/B и таблица сравнения,

// внизу — рекомендации (слева) и журнал (справа).

static void Layout(int w, int h) {

const int m = 8, rowH = 24, lblH = 18;

int y = m;

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_DISKS), m, y + 4, 330, lblH, TRUE);

int x = w - m - 150;

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_EXPORT), x, y, 150, rowH + 2, TRUE);

x -= 160 + 6;

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_REFRESH), x, y, 160, rowH + 2, TRUE);

x -= 210 + 10;

MoveWindow(g_auto, x, y + 2, 210, rowH, TRUE);

x -= 280 + 10;

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_ADMIN), x, y, 280, rowH + 2, TRUE);

y += rowH + 8;

int listH = std::max(90, h / 7);

MoveWindow(g_diskList, m, y, w - 2 * m, listH, TRUE);

y += listH + 10;

int half = (w - 3 * m) / 2;

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_A), m, y + 4, 55, lblH, TRUE);

MoveWindow(g_comboA, m + 58, y, half - 58, 300, TRUE);

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_B), 2 * m + half, y + 4, 55, lblH, TRUE);

MoveWindow(g_comboB, 2 * m + half + 58, y, half - 58, 300, TRUE);

y += rowH + 10;

int bottomH = std::max(130, h / 5);

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_CMP), m, y, 400, lblH, TRUE);

y += lblH + 2;

int cmpH = std::max(120, h - y - bottomH - lblH - 2 * m - 4);

MoveWindow(g_cmp, m, y, w - 2 * m, cmpH, TRUE);

y += cmpH + m;

int recW = (w - 3 * m) * 55 / 100;

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_RECS), m, y, recW, lblH, TRUE);

MoveWindow(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_LOG), 2 * m + recW, y, w - 3 * m - recW, lblH, TRUE);

y += lblH + 2;

int bh = h - y - m;

MoveWindow(g_recs, m, y, recW, bh, TRUE);

MoveWindow(g_log, 2 * m + recW, y, w - 3 * m - recW, bh, TRUE);

// Колонки таблицы сравнения растягиваются по ширине

int cw = w - 2 * m - GetSystemMetrics(SM_CXVSCROLL) - 4;

ListView_SetColumnWidth(g_cmp, 0, cw * 28 / 100);

ListView_SetColumnWidth(g_cmp, 1, cw * 33 / 100);

ListView_SetColumnWidth(g_cmp, 2, cw * 33 / 100);

ListView_SetColumnWidth(g_cmp, 3, cw * 6 / 100);

}

// Цвета фона ячеек: зелёный — норма, жёлтый — предупреждение, красный — критично.

static COLORREF LevelColor(int l) {

switch (l) {

case LV_OK: return RGB(220, 245, 220);

case LV_WARN: return RGB(255, 241, 196);

case LV_CRIT: return RGB(255, 213, 213);

default: return GetSysColor(COLOR_WINDOW);

}

}

// Пользовательская отрисовка ListView (NM_CUSTOMDRAW): позволяет задать цвет фона

// каждой ячейки отдельно. Схема: PREPAINT → запрашиваем уведомления по строкам,

// ITEMPREPAINT → по ячейкам (subitem), ITEMPREPAINT|SUBITEM → задаём цвет и шрифт.

static LRESULT OnCustomDraw(LPNMLVCUSTOMDRAW cd) {

switch (cd->nmcd.dwDrawStage) {

case CDDS_PREPAINT: return CDRF_NOTIFYITEMDRAW;

case CDDS_ITEMPREPAINT: return CDRF_NOTIFYSUBITEMDRAW;

case CDDS_ITEMPREPAINT | CDDS_SUBITEM: {

int lvl = LV_NONE;

size_t idx = (size_t)cd->nmcd.lItemlParam;

if (cd->nmcd.hdr.hwndFrom == g_cmp && idx < g_rows.size()) {

if (cd->iSubItem == 1) lvl = g_rows[idx].sevA;

if (cd->iSubItem == 2) lvl = g_rows[idx].sevB;

SelectObject(cd->nmcd.hdc, cd->iSubItem == 0 ? g_fontBold : g_font);

} else if (cd->nmcd.hdr.hwndFrom == g_diskList && cd->iSubItem == 9) {

if (auto d = FindDisk((int)cd->nmcd.lItemlParam)) lvl = OverallLevel(*d);

}

cd->clrTextBk = LevelColor(lvl);

cd->clrText = GetSysColor(COLOR_WINDOWTEXT);

return CDRF_NEWFONT;

}

}

return CDRF_DODEFAULT;

}

// Создание дочернего элемента окна с общим шрифтом.

static HWND MakeChild(const wchar_t* cls, const wchar_t* text, DWORD style, int id, DWORD ex = 0) {

HWND h = CreateWindowExW(ex, cls, text, WS_CHILD | WS_VISIBLE | style, 0, 0, 10, 10, g_wnd, (HMENU)(INT_PTR)id, g_inst, nullptr);

SendMessageW(h, WM_SETFONT, (WPARAM)g_font, TRUE);

return h;

}

// Создание всех элементов управления главного окна.

static void CreateControls() {

NONCLIENTMETRICSW ncm = {sizeof(ncm)};

SystemParametersInfoW(SPI_GETNONCLIENTMETRICS, sizeof(ncm), &ncm, 0);

ncm.lfMessageFont.lfHeight = -15;

g_font = CreateFontIndirectW(&ncm.lfMessageFont);

ncm.lfMessageFont.lfWeight = FW_SEMIBOLD;

g_fontBold = CreateFontIndirectW(&ncm.lfMessageFont);

g_fontMono = CreateFontW(-14, 0, 0, 0, FW_NORMAL, 0, 0, 0, DEFAULT_CHARSET, 0, 0, CLEARTYPE_QUALITY, FIXED_PITCH, L"Consolas");

MakeChild(L"STATIC", L"Обнаруженные физические накопители:", 0, IDC_LBL_DISKS);

SendMessageW(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_DISKS), WM_SETFONT, (WPARAM)g_fontBold, TRUE);

MakeChild(L"BUTTON", L"Обновить данные", BS_PUSHBUTTON, IDC_REFRESH);

MakeChild(L"BUTTON", L"Экспорт отчёта…", BS_PUSHBUTTON, IDC_EXPORT);

g_auto = MakeChild(L"BUTTON", L"Автообновление (10 с)", BS_AUTOCHECKBOX, IDC_AUTO);

// Кнопка нужна только без прав администратора: SMART SATA-дисков требует доступа на запись к диску

HWND admin = MakeChild(L"BUTTON", L"Перезапустить от администратора", BS_PUSHBUTTON, IDC_ADMIN);

SendMessageW(admin, BCM_SETSHIELD, 0, TRUE);

if (IsElevated()) ShowWindow(admin, SW_HIDE);

DWORD lvStyle = LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_TABSTOP;

DWORD lvEx = LVS_EX_FULLROWSELECT | LVS_EX_GRIDLINES | LVS_EX_DOUBLEBUFFER;

g_diskList = MakeChild(WC_LISTVIEWW, L"", lvStyle, IDC_DISKLIST, WS_EX_CLIENTEDGE);

ListView_SetExtendedListViewStyle(g_diskList, lvEx);

const wchar_t* dcols[] = {L"№", L"Модель", L"Тип", L"Интерфейс", L"Объём", L"Темп.", L"Часы", L"Износ", L"Тома", L"Состояние"};

int dw[] = {35, 250, 60, 190, 90, 65, 70, 60, 170, 120};

for (int i = 0; i < 10; ++i) LvColumn(g_diskList, i, dcols[i], dw[i]);

MakeChild(L"STATIC", L"Диск A:", 0, IDC_LBL_A);

MakeChild(L"STATIC", L"Диск B:", 0, IDC_LBL_B);

g_comboA = MakeChild(WC_COMBOBOXW, L"", CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, IDC_COMBO_A);

g_comboB = MakeChild(WC_COMBOBOXW, L"", CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP, IDC_COMBO_B);

MakeChild(L"STATIC", L"Сравнение выбранных дисков:", 0, IDC_LBL_CMP);

SendMessageW(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_CMP), WM_SETFONT, (WPARAM)g_fontBold, TRUE);

g_cmp = MakeChild(WC_LISTVIEWW, L"", lvStyle | LVS_NOSORTHEADER, IDC_CMP, WS_EX_CLIENTEDGE);

ListView_SetExtendedListViewStyle(g_cmp, lvEx);

LvColumn(g_cmp, 0, L"Параметр", 260);

LvColumn(g_cmp, 1, L"Диск A", 380);

LvColumn(g_cmp, 2, L"Диск B", 380);

LvColumn(g_cmp, 3, L"Лучше", 60);

MakeChild(L"STATIC", L"Рекомендации по замене:", 0, IDC_LBL_RECS);

SendMessageW(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_RECS), WM_SETFONT, (WPARAM)g_fontBold, TRUE);

MakeChild(L"STATIC", L"Журнал событий:", 0, IDC_LBL_LOG);

SendMessageW(GetDlgItem(g_wnd, IDC_LBL_LOG), WM_SETFONT, (WPARAM)g_fontBold, TRUE);

DWORD edStyle = ES_MULTILINE | ES_READONLY | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL;

g_recs = MakeChild(L"EDIT", L"", edStyle, IDC_RECS, WS_EX_CLIENTEDGE);

g_log = MakeChild(L"EDIT", L"", edStyle, IDC_LOG, WS_EX_CLIENTEDGE);

SendMessageW(g_log, WM_SETFONT, (WPARAM)g_fontMono, TRUE);

SendMessageW(g_recs, EM_SETLIMITTEXT, 0, 0);

SendMessageW(g_log, EM_SETLIMITTEXT, 0, 0);

}

// Оконная процедура главного окна — обработка сообщений Windows.

static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wp, LPARAM lp) {

switch (msg) {

// Создание окна: элементы управления, подписка на уведомления о дисках,

// первое обновление данных (через PostMessage — после показа окна).

case WM_CREATE: {

g_wnd = hwnd;

CreateControls();

DEV_BROADCAST_DEVICEINTERFACE_W f = {sizeof(f), DBT_DEVTYP_DEVICEINTERFACE};

f.dbcc_classguid = kGuidDisk;

RegisterDeviceNotificationW(hwnd, &f, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE);

Log(L"Запуск. Права администратора: " + std::wstring(IsElevated() ? L"да" : L"нет (SMART будет недоступен)"));

PostMessageW(hwnd, WM_COMMAND, IDC_REFRESH, 0);

return 0;

}

case WM_SIZE:

Layout(LOWORD(lp), HIWORD(lp));

return 0;

case WM_GETMINMAXINFO:

((MINMAXINFO*)lp)->ptMinTrackSize = {1200, 650};

return 0;

// Команды от кнопок, флажка и выпадающих списков.

case WM_COMMAND:

switch (LOWORD(wp)) {

case IDC_REFRESH:

Refresh(lp ? L"вручную" : L"запуск");

return 0;

case IDC_EXPORT:

ExportReport();

return 0;

case IDC_ADMIN: {

// Повторный запуск с запросом UAC («runas»); текущий экземпляр закрывается

wchar_t exe[MAX_PATH];

GetModuleFileNameW(nullptr, exe, MAX_PATH);

if ((INT_PTR)ShellExecuteW(hwnd, L"runas", exe, nullptr, nullptr, SW_SHOWNORMAL) > 32)

DestroyWindow(hwnd);

else

Log(L"Повышение прав отменено пользователем");

return 0;

}

case IDC_AUTO:

if (SendMessageW(g_auto, BM_GETCHECK, 0, 0) == BST_CHECKED) {

SetTimer(hwnd, TIMER_AUTO, kAutoIntervalMs, nullptr);

Log(L"Автообновление включено (каждые 10 с)");

} else {

KillTimer(hwnd, TIMER_AUTO);

Log(L"Автообновление выключено");

}

return 0;

case IDC_COMBO_A:

case IDC_COMBO_B:

if (HIWORD(wp) == CBN_SELCHANGE) {

HWND c = (HWND)lp;

int i = (int)SendMessageW(c, CB_GETCURSEL, 0, 0);

if (i >= 0) {

int n = (int)SendMessageW(c, CB_GETITEMDATA, i, 0);

(LOWORD(wp) == IDC_COMBO_A ? g_selA : g_selB) = n;

Log(Fmt(L"Выбран диск %c: PhysicalDrive%d", LOWORD(wp) == IDC_COMBO_A ? L'A' : L'B', n));

UpdateComparison();

}

}

return 0;

}

break;

// Уведомления от ListView: пользовательская отрисовка и двойной щелчок.

case WM_NOTIFY: {

auto hdr = (LPNMHDR)lp;

if (hdr->code == NM_CUSTOMDRAW && (hdr->hwndFrom == g_cmp || hdr->hwndFrom == g_diskList))

return OnCustomDraw((LPNMLVCUSTOMDRAW)lp);

if (hdr->code == NM_DBLCLK && hdr->hwndFrom == g_diskList) {

// Двойной щелчок по накопителю — выбрать его диском A

auto ia = (LPNMITEMACTIVATE)lp;

if (ia->iItem >= 0) {

LVITEMW it = {LVIF_PARAM, ia->iItem};

ListView_GetItem(g_diskList, &it);

g_selA = (int)it.lParam;

FillCombos();

UpdateComparison();

}

}

break;

}

// Срабатывание таймеров: автообновление и обновление после смены конфигурации.

case WM_TIMER:

if (wp == TIMER_AUTO) Refresh(L"по таймеру");

if (wp == TIMER_DEVCHANGE) {

KillTimer(hwnd, TIMER_DEVCHANGE);

Refresh(L"изменение конфигурации устройств");

}

return 0;

// Система сообщает о подключении/отключении устройства. Обновление откладывается

// на 1,5 с, чтобы драйвер успел инициализировать новый диск.

case WM_DEVICECHANGE:

if (wp == DBT_DEVICEARRIVAL || wp == DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE) {

Log(wp == DBT_DEVICEARRIVAL ? L"Система сообщила о подключении устройства" : L"Система сообщила об отключении устройства");

SetTimer(hwnd, TIMER_DEVCHANGE, 1500, nullptr);

}

return TRUE;

// Белый фон для полей «только для чтения» (по умолчанию они серые).

case WM_CTLCOLORSTATIC:

if ((HWND)lp == g_recs || (HWND)lp == g_log) {

SetBkColor((HDC)wp, GetSysColor(COLOR_WINDOW));

return (LRESULT)GetSysColorBrush(COLOR_WINDOW);

}

break;

case WM_DESTROY:

PostQuitMessage(0);

return 0;

}

return DefWindowProcW(hwnd, msg, wp, lp);

}

// Режим без окна: HddSsdCompare.exe /report <файл>

static int RunConsoleReport(const std::wstring& path) {

Log(L"Пакетный режим: формирование отчёта");

g_disks = CollectAll();

LogChanges({}, g_disks);

const DiskInfo* a = g_disks.empty() ? nullptr : &g_disks[0];

const DiskInfo* b = g_disks.size() > 1 ? &g_disks[1] : a;

return WriteUtf8File(path, BuildReport(g_disks, a, b, g_logLines, !EndsWithI(path, L".txt"))) ? 0 : 1;

}

// Точка входа. Без параметров — графический режим, с параметром /report — пакетный.

int WINAPI wWinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE, LPWSTR, int nShow) {

g_inst = hInst;

SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS);  // без системных окон «Вставьте диск» для пустых кардридеров

int argc = 0;

LPWSTR* argv = CommandLineToArgvW(GetCommandLineW(), &argc);

if (argv && argc >= 3 && (_wcsicmp(argv[1], L"/report") == 0 || _wcsicmp(argv[1], L"-report") == 0)) {

int rc = RunConsoleReport(argv[2]);

LocalFree(argv);

return rc;

}

if (argv) LocalFree(argv);

// Инициализация библиотеки Common Controls (ListView, ComboBox) версии 6.

INITCOMMONCONTROLSEX icc = {sizeof(icc), ICC_LISTVIEW_CLASSES | ICC_STANDARD_CLASSES};

InitCommonControlsEx(&icc);

// Регистрация класса и создание главного окна.

WNDCLASSEXW wc = {sizeof(wc)};

wc.lpfnWndProc = WndProc;

wc.hInstance = hInst;

wc.hCursor = LoadCursor(nullptr, IDC_ARROW);

wc.hIcon = LoadIcon(nullptr, IDI_APPLICATION);

wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_BTNFACE + 1);

wc.lpszClassName = L"HddSsdCompareWnd";

RegisterClassExW(&wc);

HWND hwnd = CreateWindowExW(0, wc.lpszClassName, L"Сравнительный анализатор HDD vs SSD — ЛР №3, вариант А4",

WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 1280, 880, nullptr, nullptr, hInst, nullptr);

ShowWindow(hwnd, nShow);

UpdateWindow(hwnd);

// Цикл обработки сообщений.

MSG m;

while (GetMessageW(&m, nullptr, 0, 0)) {

TranslateMessage(&m);

DispatchMessageW(&m);

}

return (int)m.wParam;

}

Пример работы программы:

Рисунок 1 – Главное окно программы

На тестовом компьютере обнаружен один физический накопитель — NVMe SSD HOGE H8A1 объёмом 512 ГБ. Тип определён как SSD по шине NVMe, отсутствию штрафа за позиционирование и включённому TRIM. Так как в системе установлен один диск, в таблице сравнения он выбран и как диск A, и как диск B. Полученные программой характеристики накопителя приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристики обнаруженного накопителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | HOGE H8A1 512GB |
| Серийный номер | 0000_0000_0000_0000_0C82_D550_0010_2551. |
| Версия прошивки | H241220a |
| Интерфейс | NVMe (PCIe) |
| Объём | 476,9 ГБ (512 GB) |
| Размер сектора | 512 байт |
| Тип накопителя | SSD (шина NVMe; SeekPenalty: нет; TRIM: включён) |
| Температура | 41 °C |
| Часы работы | 77 ч |
| Циклы включения | 302 |
| Износ (Percentage Used) | 0 % |
| Доступный резерв (Available Spare) | 100 % (порог 1 %) |
| Небезопасные отключения | 127 |
| Прочитано / записано данных | 2,22 ТБ / 2,24 ТБ |
| Логические тома | C: заполнен на 89 %, D: на 54 % |
| Общая оценка состояния | Исправен |

Все показатели накопителя находятся в пределах нормы, поэтому программа вывела рекомендацию «Показатели в норме — замена не требуется». Заполнение системного тома C: составляет 89 %, что ниже порога предупреждения 90 %. Сформированный сравнительный отчёт был сохранён в формате HTML.

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены эволюция интерфейсов хранения данных от параллельного ATA до SATA и NVMe, принципы работы и различия жёстких дисков и твердотельных накопителей, технология самодиагностики SMART и журнал состояния NVMe-накопителей.

Разработано Win32-приложение на языке C++, которое без использования WMI и сторонних библиотек обнаруживает физические накопители, автоматически определяет их тип (HDD/SSD) по признакам штрафа за позиционирование, TRIM и скорости вращения, сравнивает два выбранных диска по объёму, интерфейсу, скорости вращения или TRIM, температуре, часам работы и износу, формирует рекомендации по замене и экспортирует сравнительный отчёт в формате HTML или TXT.

Установлено, что основные сведения о накопителе (модель, объём, тип, температура) и журнал состояния NVMe доступны без прав администратора, тогда как передача ATA-команд SATA-накопителю через IOCTL_ATA_PASS_THROUGH требует прав администратора. Свойство StorageDeviceRPMProperty в Windows SDK отсутствует, поэтому скорость вращения HDD определяется по слову 217 ответа на команду IDENTIFY DEVICE.