3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

Функциональная схема устройства разрабатывается на основе структурной схемы, приведённой в разделе 2, и исходных данных задания на курсовое проектирование. Для каждого блока структурной схемы необходимо подобрать конкретный элемент, параметры которого удовлетворяют требованиям задания по напряжению питания, потребляемому току, диапазону рабочих температур и типу цифрового интерфейса, а затем определить, к каким выводам микроконтроллера он подключается.

При выборе элементов учитывались следующие критерии:

– совместимость с напряжением питания 5 В, поскольку от этого напряжения работает микроконтроллер и большинство периферийных модулей;

– соответствие типа интерфейса заданию (Digital I/O, 1-Wire, I2C, SPI);

– достаточный диапазон рабочих температур, так как устройство может эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях и на транспортных средствах;

– низкое энергопотребление и доступность элементов на рынке;

– наличие готовых библиотек для среды Arduino IDE, что упрощает разработку программного обеспечения.

3.1 Выбор микроконтроллера

По заданию микроконтроллер должен иметь напряжение питания 5 В, не менее 14 цифровых входов и 8 аналоговых входов. Из рассмотренных в подразделе 1.2 вариантов микроконтроллер ESP32 не подходит, так как работает только от напряжения 3,3 В и его выводы не допускают подачу 5-вольтовых логических уровней, что потребовало бы согласования уровней для каждого датчика. Микроконтроллер ATmega2560 полностью удовлетворяет требованиям, однако имеет 86 линий ввода-вывода и корпус TQFP-100, то есть его возможности существенно избыточны для данного устройства, а стоимость и габариты платы Arduino Mega 2560 выше.

Поэтому в качестве управляющего элемента выбран микроконтроллер ATmega328P в корпусе TQFP-32 в составе платы Arduino Nano [1], [23]. Именно в корпусе TQFP-32 микроконтроллер имеет 8 входов АЦП (ADC0–ADC7), тогда как в корпусе DIP-28 (плата Arduino Uno) их только 6. Плата Arduino Nano предоставляет ровно 14 цифровых линий ввода-вывода (D0–D13) и 8 аналоговых входов (A0–A7), что в точности соответствует заданию. Характеристики выбранного микроконтроллера приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристики микроконтроллера ATmega328P (плата Arduino Nano)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Разрядность, архитектура | 8 бит, AVR |
| Тактовая частота | 16 МГц |
| Flash-память программ | 32 КБ (из них 2 КБ занимает загрузчик) |
| ОЗУ (SRAM) | 2 КБ |
| EEPROM | 1 КБ |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Цифровые входы/выходы | 14 (из них 6 с ШИМ) |
| Аналоговые входы | 8 (АЦП 10 бит) |
| Внешние прерывания | 2 (INT0 – D2, INT1 – D3) |
| Аппаратные интерфейсы | UART, SPI, I2C (TWI) |
| Максимальный ток через вывод | 40 мА |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 °C |

Наличие двух линий внешних прерываний позволяет подключить к ним датчики, требующие мгновенной реакции (датчик движения и геркон), а аппаратные модули SPI и I2C позволяют подключить RFID-считыватель и все модули отображения и часов без программной эмуляции интерфейсов. Объём памяти 32 КБ достаточен для размещения программы с библиотеками для работы с RFID, дисплеями и часами реального времени.

3.2 Выбор датчика движения

По заданию датчик движения должен иметь угол обзора 110°, дальность обнаружения до 7 м, ток потребления не более 0,5 мА при напряжении 4,5–6 В, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C и цифровой выход Digital I/O. Из рассмотренных в подразделе 1.4 датчиков модуль HS 004 имеет недостаточный угол обзора (±90°), а HC-SR505 – малую дальность обнаружения (до 3 м) и не имеет регулировок.

Выбран пироэлектрический инфракрасный датчик движения HC-SR501 [4]. Он имеет конусный угол обзора до 110°, дальность обнаружения от 3 до 7 м, регулируемую подстроечными резисторами, и регулируемое время удержания выходного сигнала от 5 до 300 с. Модуль содержит собственный стабилизатор напряжения, поэтому допускает питание от 4,5 до 20 В, а ток покоя не превышает 50 мкА. Выход датчика – цифровой: при обнаружении движения на выводе OUT устанавливается уровень логической единицы (3,3 В), который надёжно воспринимается входом микроконтроллера как высокий уровень.

Выход датчика подключается к выводу D2 микроконтроллера, на котором реализовано внешнее прерывание INT0. Это позволяет фиксировать срабатывание датчика немедленно, не дожидаясь очередного цикла опроса.

3.3 Выбор датчика расстояния

По заданию требуется ультразвуковой датчик расстояния с углом обзора 15°, дальностью измерения до 4 м, напряжением питания 5 В, диапазоном рабочих температур от -20 до +50 °C и цифровым интерфейсом Digital I/O. Датчики JSN-SR04T и MB1240 имеют большую дальность (до 6 м), но значительно большую минимальную измеряемую дистанцию (20–30 см), больший ток потребления и стоимость.

Выбран ультразвуковой датчик HC-SR04 [7]. Датчик измеряет расстояние от 2 см до 4 м с разрешением около 3 мм, угол излучения составляет 15°, напряжение питания 5 В. Ток в режиме ожидания не превышает 2 мА, в режиме измерения – 15 мА. Датчик имеет два цифровых вывода: TRIG – вход запуска измерения (импульс длительностью 10 мкс) и ECHO – выход, длительность импульса на котором пропорциональна расстоянию до препятствия. Расстояние вычисляется по формуле (3.1):

S = t · v / 2,	(3.1)

где S – расстояние до объекта, м;

t – длительность импульса на выводе ECHO, с;

v – скорость звука в воздухе (около 343 м/с при 20 °C).

Вывод TRIG подключается к выводу D4 микроконтроллера, вывод ECHO – к выводу D5. Датчик используется для контроля ближней зоны вокруг охраняемого объекта: если расстояние до объекта уменьшается ниже заданного порога, устройство фиксирует приближение к периметру.

3.4 Выбор герконового датчика

Для контроля открывания дверей, люков и окон заданием предусмотрен герконовый датчик MC-38. Он состоит из двух частей: геркона в пластиковом корпусе, устанавливаемого на неподвижную часть (дверную раму), и постоянного магнита, устанавливаемого на подвижную часть (дверное полотно). Когда дверь закрыта, магнит находится рядом с герконом и его контакты замкнуты; при открывании двери магнит удаляется, и контакты размыкаются.

Датчик MC-38 выбран по результатам сравнения в подразделе 1.5 благодаря широкому диапазону рабочих температур от -40 до +85 °C, достаточному для эксплуатации на транспорте и в неотапливаемых складах, расстоянию срабатывания 15–25 мм и допустимому коммутируемому току до 200 мА [10]. Датчик является пассивным и не требует отдельного питания.

Датчик подключается по однопроводной линии к выводу D3 микроконтроллера (второй вывод геркона соединяется с общим проводом). Вывод D3 настраивается как вход с внутренним подтягивающим резистором (INPUT_PULLUP, около 20–50 кОм), поэтому при закрытой двери на входе присутствует низкий уровень, а при открытой – высокий. Ток через цепь датчика составляет не более 0,25 мА. Вывод D3 поддерживает внешнее прерывание INT1, что позволяет немедленно реагировать на открытие двери. Обрыв линии датчика также приводит к появлению высокого уровня и воспринимается как тревожное событие, что повышает защищённость системы.

3.5 Выбор RFID-модуля

По заданию RFID-модуль должен обеспечивать считывание меток на расстоянии не более 60 мм, работать при напряжении 3,3 В, иметь диапазон рабочих температур от -50 до +45 °C и интерфейс SPI. Модуль PN532 обладает большей дальностью считывания и поддержкой NFC, но имеет больший ток потребления (до 50 мА) и более высокую стоимость; его дополнительные возможности в данном устройстве не требуются.

Выбран модуль RC522 на микросхеме MFRC522 [13], [15]. Модуль работает на частоте 13,56 МГц, поддерживает метки стандарта ISO/IEC 14443A (MIFARE Classic 1K, брелоки и карты), дальность считывания составляет до 50–60 мм. Напряжение питания модуля – 3,3 В, рабочий ток – 13–26 мА, в режиме пониженного энергопотребления ток не превышает 26 мкА. Для связи с микроконтроллером используется аппаратный интерфейс SPI со скоростью до 10 Мбит/с.

Подключение модуля к микроконтроллеру приведено в таблице 3.2. Питание модуль получает от вывода 3V3 платы Arduino Nano. Поскольку логические входы MFRC522 рассчитаны на 3,3 В, на линиях SCK, MOSI, SDA и RST, идущих от микроконтроллера, предусматриваются резистивные делители напряжения; выход MISO (3,3 В) воспринимается микроконтроллером как логическая единица без дополнительного согласования.

Таблица 3.2 – Подключение модуля RC522 к микроконтроллеру

| Вывод модуля RC522 | Вывод Arduino Nano | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SDA (SS) | D10 | Выбор ведомого |
| SCK | D13 | Тактовый сигнал SPI |
| MOSI | D11 | Данные от МК к модулю |
| MISO | D12 | Данные от модуля к МК |
| RST | D9 | Сброс модуля |
| 3.3V | 3V3 | Питание 3,3 В |
| GND | GND | Общий провод |

RFID-модуль используется для постановки устройства на охрану и снятия с охраны: идентификаторы (UID) разрешённых меток хранятся в EEPROM микроконтроллера, и при поднесении метки программа сравнивает считанный UID со списком разрешённых.

3.6 Выбор часов реального времени

По заданию часы реального времени должны иметь погрешность хода не более 0,432 с/сут, питание от литиевой батареи 3,3 В или от 5 В, диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C и интерфейс I2C. Погрешность 0,432 с/сут соответствует относительной нестабильности частоты 5 · 10⁻⁶ (5 ppm), так как 0,432 / 86 400 = 5 · 10⁻⁶. Широко распространённая микросхема DS1307 этому требованию не удовлетворяет, поскольку использует внешний кварцевый резонатор без температурной компенсации, и её погрешность может достигать 1–2 с/сут и более.

Выбран модуль часов реального времени на микросхеме DS3231M [24]. Микросхема содержит встроенный MEMS-резонатор с температурной компенсацией, благодаря чему погрешность хода не превышает ±5 ppm (±0,432 с/сут) во всём диапазоне температур от -40 до +85 °C. Напряжение питания – от 2,3 до 5,5 В, ток потребления в активном режиме – не более 0,2 мА. На плате модуля установлен держатель литиевой батареи CR2032, от которой часы продолжают отсчёт времени при отключении основного питания устройства. Модуль подключается к шине I2C (адрес 0x68) и используется для фиксации времени постановки на охрану, снятия с охраны и тревожных событий.

3.7 Выбор средств отображения информации

Для вывода информации пользователю в соответствии с заданием используются три устройства отображения: символьный ЖК-дисплей, графический OLED-дисплей и четырёхразрядный семисегментный индикатор. Все они подключаются к общей шине I2C, что позволяет обойтись двумя выводами микроконтроллера (A4 – SDA, A5 – SCL).

В качестве ЖК-дисплея выбран символьный дисплей LCD 1602 на контроллере HD44780 с платой-адаптером I2C на микросхеме PCF8574 [19], [26]. Дисплей отображает 2 строки по 16 символов, угол обзора – 130°, время отклика – не более 250 мс, ток потребления – не более 5 мА без подсветки и до 120 мА с подсветкой, диапазон рабочих температур – от -20 до +70 °C. Адаптер PCF8574 преобразует последовательный интерфейс I2C в параллельный 4-битный интерфейс HD44780, сокращая число необходимых выводов с шести до двух. Адрес на шине I2C – 0x27. На ЖК-дисплей выводится текущий режим работы устройства («ОХРАНА», «СНЯТО», «ТРЕВОГА») и текстовые сообщения о сработавшем датчике.

В качестве OLED-дисплея выбран графический дисплей с разрешением 128×64 точки на контроллере SSD1306 [20], [25]. Угол обзора – 160°, время отклика – не более 50 мс, напряжение питания – от 2,8 до 5,5 В, ток потребления – не более 15 мА, диапазон рабочих температур – от -30 до +80 °C. OLED-дисплей не требует подсветки, имеет высокую контрастность и хорошо читается при слабом освещении. Адрес на шине I2C – 0x3C. На OLED-дисплей выводится подробная информация: состояние каждого датчика, измеренное расстояние, текущие дата и время, время последнего тревожного события.

В качестве семисегментного индикатора выбран четырёхразрядный индикатор с контроллером HT16K33 [27]. Контроллер HT16K33 содержит встроенный драйвер светодиодной матрицы и управляется по интерфейсу I2C, что соответствует заданию. Угол обзора индикатора – 165°, ток потребления – не более 150 мА при всех включённых сегментах, диапазон рабочих температур – от -30 до +80 °C. Адрес на шине I2C – 0x70. Индикатор используется для отображения текущего времени, а в режиме тревоги – для отображения времени, прошедшего с момента срабатывания.

Адреса всех устройств, подключённых к шине I2C, приведены в таблице 3.3. Как видно из таблицы, адреса не совпадают, поэтому конфликтов на шине не возникает.

Таблица 3.3 – Адреса устройств на шине I2C

| Устройство | Адрес | Контроллер |
| --- | --- | --- |
| Часы реального времени | 0x68 | DS3231M |
| ЖК-дисплей 1602 (адаптер) | 0x27 | PCF8574 |
| OLED-дисплей 128×64 | 0x3C | SSD1306 |
| Семисегментный индикатор | 0x70 | HT16K33 |

Модули имеют встроенные подтягивающие резисторы линий SDA и SCL сопротивлением 4,7–10 кОм. При параллельном подключении четырёх модулей эквивалентное сопротивление подтяжки составляет около 1,5–2,5 кОм, что допустимо для шины I2C в стандартном (100 кГц) и быстром (400 кГц) режимах, поэтому дополнительные внешние резисторы не требуются.

3.8 Выбор элементов световой и звуковой индикации

Для звуковой сигнализации о тревоге используется зуммер. Из рассмотренных в подразделе 1.8 зуммеров выбран активный зуммер KY-012 [17]: он содержит встроенный генератор и начинает звучать при подаче на управляющий вход логической единицы, поэтому не требует формирования звуковой частоты программно. Частота звука – 2,5 кГц, уровень звукового давления – 80 дБ, ток потребления – до 20 мА при напряжении 5 В, что не превышает допустимый ток вывода микроконтроллера (40 мА). Зуммер подключается к выводу D6.

Для световой индикации состояния системы используются четыре светодиода диаметром 5 мм [22]: зелёный – система снята с охраны или находится в норме, жёлтый – за текущий сеанс работы уже было нарушение периметра, красный – в данный момент фиксируется нарушение периметра, синий – «спящий» режим. Прямое напряжение красного, жёлтого и зелёного светодиодов составляет около 2,0–2,2 В, синего – около 3,0 В; номинальный ток – 20 мА.

Светодиоды подключаются к выводам микроконтроллера через токоограничивающие резисторы. Сопротивление резистора рассчитывается по формуле (3.2):

R = (Uпит – Uсд) / Iсд,	(3.2)

где Uпит – напряжение логической единицы на выводе микроконтроллера, 5 В;

Uсд – прямое падение напряжения на светодиоде, В;

Iсд – выбранный ток через светодиод, А.

Для красного, жёлтого и зелёного светодиодов при токе 15 мА: R = (5 – 2,2) / 0,015 ≈ 187 Ом. Для синего светодиода при токе 10 мА: R = (5 – 3,0) / 0,010 = 200 Ом. Выбирается ближайший стандартный номинал ряда E24 – 220 Ом для всех светодиодов; при этом ток через светодиоды составит 9–13 мА, что обеспечивает достаточную яркость и уменьшает нагрузку на выводы микроконтроллера. Светодиоды подключаются к выводам D7 (зелёный), D8 (жёлтый), A1 (красный) и A2 (синий); выводы A1 и A2 в данном случае используются как цифровые выходы.

3.9 Выбор клавиатуры

Для ввода команд пользователя (навигация по меню, смена режимов, резервная постановка и снятие с охраны по коду) используется аналоговая клавиатура AD Keyboard на 5 кнопок [21]. Кнопки клавиатуры соединены через резистивный делитель, поэтому при нажатии каждой кнопки на единственном выходе модуля формируется своё значение напряжения. Клавиатура подключается к аналоговому входу A0, и программа определяет нажатую кнопку по результату аналого-цифрового преобразования. Такое решение позволяет подключить пять кнопок, используя всего один вывод микроконтроллера. Ток потребления клавиатуры не превышает 1 мА.

3.10 Выбор источника питания и расчёт потребляемого тока

По заданию источником питания является сетевое зарядное устройство с поддержкой стандарта USB с выходным напряжением 5 В и выходным током не менее 1 А. Оно подключается к плате микроконтроллера кабелем USB Type-A – USB Type-B (на плате Arduino Nano установлен разъём USB Mini-B). Напряжение 5 В с разъёма USB поступает на шину питания +5V платы, от которой питаются микроконтроллер и все модули с напряжением питания 5 В. Напряжение 3,3 В для RFID-модуля формируется стабилизатором на плате Arduino Nano (допустимый ток нагрузки – до 50 мА, что превышает ток потребления модуля RC522).

Для проверки достаточности выбранного источника питания выполнен расчёт максимального тока, потребляемого устройством. Результаты приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Расчёт потребляемого тока

| Элемент | Напряжение питания, В | Максимальный ток, мА |
| --- | --- | --- |
| Arduino Nano (ATmega328P) | 5 | 20 |
| Датчик движения HC-SR501 | 5 | 0,5 |
| Датчик расстояния HC-SR04 | 5 | 15 |
| Герконовый датчик MC-38 | 5 | 0,25 |
| RFID-модуль RC522 | 3,3 | 26 |
| Часы реального времени DS3231M | 5 | 0,2 |
| ЖК-дисплей 1602 с подсветкой | 5 | 125 |
| OLED-дисплей 128×64 | 5 | 15 |
| Семисегментный индикатор HT16K33 | 5 | 150 |
| Зуммер KY-012 | 5 | 20 |
| Светодиоды (4 шт.) | 5 | 52 |
| Клавиатура AD Keyboard | 5 | 1 |
| Итого |  | ≈ 425 |

Максимальный суммарный ток потребления устройства составляет около 425 мА, а потребляемая мощность – P = U · I = 5 · 0,425 ≈ 2,1 Вт. Этот ток значительно меньше выходного тока источника питания (1 А), то есть запас по току составляет более 2 раз. Кроме того, ток не превышает 500 мА – порога срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя, установленного на входе USB платы Arduino Nano. Следовательно, выбранный источник питания обеспечивает стабильную работу всех элементов устройства.

3.11 Распределение выводов микроконтроллера

С учётом выбранных элементов составлена таблица распределения выводов микроконтроллера (таблица 3.5), на основании которой строится функциональная схема устройства.

Таблица 3.5 – Распределение выводов микроконтроллера

| Вывод | Подключаемый элемент | Интерфейс / режим |
| --- | --- | --- |
| D0, D1 | USB-UART преобразователь платы | UART (загрузка программы, отладка) |
| D2 | Датчик движения HC-SR501 (OUT) | Digital I/O, прерывание INT0 |
| D3 | Герконовый датчик MC-38 | 1-Wire (цифровой вход), прерывание INT1 |
| D4 | Датчик расстояния HC-SR04 (TRIG) | Digital I/O, выход |
| D5 | Датчик расстояния HC-SR04 (ECHO) | Digital I/O, вход |
| D6 | Зуммер KY-012 | Digital I/O, выход |
| D7 | Зелёный светодиод | Digital I/O, выход |
| D8 | Жёлтый светодиод | Digital I/O, выход |
| D9 | RFID-модуль RC522 (RST) | Digital I/O, выход |
| D10 | RFID-модуль RC522 (SDA/SS) | SPI |
| D11 | RFID-модуль RC522 (MOSI) | SPI |
| D12 | RFID-модуль RC522 (MISO) | SPI |
| D13 | RFID-модуль RC522 (SCK) | SPI |
| A0 | Клавиатура AD Keyboard | Аналоговый вход (АЦП) |
| A1 | Красный светодиод | Digital I/O, выход |
| A2 | Синий светодиод | Digital I/O, выход |
| A3 | Резерв | – |
| A4 | SDA: DS3231M, LCD 1602, OLED, HT16K33 | I2C (данные) |
| A5 | SCL: DS3231M, LCD 1602, OLED, HT16K33 | I2C (тактовый сигнал) |
| A6, A7 | Резерв (только аналоговые входы) | – |

Таким образом, все выбранные элементы полностью удовлетворяют требованиям задания на курсовое проектирование, а ресурсов микроконтроллера ATmega328P достаточно для их подключения: задействованы все 14 цифровых линий и 6 из 8 аналоговых входов, три аналоговых вывода (A3, A6, A7) остаются в резерве для дальнейшего расширения. Общее количество элементов схемы превышает 15, что также соответствует заданию. Функциональная схема устройства приведена в приложении Б.

Дополнение к списку использованных источников

[23]. Arduino Nano [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://docs.arduino.cc/hardware/nano/.

[24]. DS3231M – ±5ppm, I2C Real-Time Clock [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.analog.com/en/products/ds3231m.html.

[25]. SSD1306 OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf.

[26]. PCF8574 Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.ti.com/product/PCF8574.

[27]. HT16K33 RAM Mapping 16×8 LED Controller Driver with Keyscan [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ht16K33v110.pdf.