Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики

и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ЭВМ

__________Б.В. Никульшин

(подпись)

«____ »__________2026 г.

З А Д А Н И Е

по курсовому проектированию

Студенту Шурхаю Николаю Александровичу

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта Микропроцессорное устройство охраны объекта

2. Срок сдачи студентом законченного проекта с 07.12.2026 по 16.12.2026

3. Исходные данные к проекту:

- Сложность электрической схемы устройства – не менее 15 элементов.________________

- Микроконтроллер – напряжение питания 5 В, 14 цифровых входов, 8 аналоговых входов.

- Инфракрасный датчик движения – угол обзора 110°, дальность обзора до 7 метров, потребление тока при напряжении 4,5 – 6 В не более 0,5 мА, диапазон рабочих температур от -20 °C до +50 °C, цифровой интерфейс Digital I/O._________________________________

- Ультразвуковой датчик расстояния – угол обзора 15°, дальность обзора до 4 метров, потребление тока при напряжении 5 В не более 0,15 мА, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C, цифровой интерфейс Digital I/O._______________________________________

- Герконовый датчик MC-38 – аналоговый датчик, тип контакта – нормально замкнутый, коммутируемое напряжение не более 100 В, коммутируемый ток не более 100 мА, расстояние срабатывания 15 – 25 мм, диапазон рабочих температур от -40 °C до +85 °C.

- Часы реального времени –питание происходит от литиевой батарейки 3,3 или 5 В, диапазон рабочих температур от -40 °C до +85, цифровой интерфейс I2C._____________________________________________________

- RFID-модуль – дальность обнаружения не более 60 мм, потребление тока при напряжении 3,3 В не более 26 мкА, диапазон рабочих температур от -50 °C до +45 °C, цифровой интерфейс SPI.________________________________________________________

- ЖК-дисплей – разрешение 16 столбцов, 2 строки, угол обзора 130°, потребляемый ток дисплея не более 5 мА, потребляемый ток подсветки не более 120 мА, диапазон рабочих температур от -20 °C до +70 °C, цифровой интерфейс I2C._

- Источник питания – сетевое зарядное устройство с поддержкой стандарта USB, выходное напряжение 5 В, выходной ток не менее 1 А.

- OLED-дисплей: разрешение 128 на 64 точки, угол обзора 160°, максимальное время отклика 50 мс, потребление тока при напряжении 2.8 В – 5.5 В не более 15 мА, диапазон рабочих температур от -30 °C до +80 °C, интерфейс I2C.______________________________

- Четырёхразрядный семисегментный индикатор: угол обзора 165°, потребление тока при напряжении 3 В не более 150 мА, диапазон рабочих температур от -30 °C до +80 °C, интерфейс I2C._________________________________________________________________

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке):

Введение

1.Обзор литературы микропроцессорное устройство охраны объекта

2.Разработка структуры микропроцессорного устройство охраны объекта.

3.Обоснование выбора элементов функциональной схемы микропроцессорного устройства охраны объекта.

4. Разработка принципиальной электрической схемы устройства.

5. Разработка программного обеспечения.

Заключение.

Литература.

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Структурная схема устройства (формат А3).

2. Функциональная электрическая схема заданного блока системы (формат А3).

3. Принципиальная электрическая схема устройства (формат А3)

6. Консультант по проекту И. Л. Селезнев

7. Дата выдачи задания 01.09.2026 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

разделы 1,2 к 23.09 – 20 %

раздел 3 к 13.10 – 20 %;

раздел 4 к 04.11 – 25 %;

раздел 5 к 10.11 – 20 %

оформление пояснительной записки и графического материала к 18.11 – 15 %

Защита курсового проекта с 07.12 по 16.12

РУКОВОДИТЕЛЬ 				доцент каф. ЭВМ  Селезнёв И.Л.

(подпись)

Задание принял к исполнению 01.09.2026

(дата и подпись студента)